碳排放计算及减排措施报告

——绿色建筑评价系统专项报审文件

## 一、报告总则

### 1.1项目基本信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 气候区划 | 寒冷B区（温带季风气候） |
| 核心指标 | 总用地面积：36612㎡；总建筑面积：18209.2㎡；地上3层；建筑高度：15.3m；结构类型：框架结构 |
| 建筑功能 | 文化展览、藏品保管、公共服务、生态宣教一体化中型公共博物馆 |

### 1.2计算依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024版）

- 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

- 《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 项目建筑施工图、节能计算书、幕墙热工计算书、材料清单

### 1.3计算范围

本次碳排放计算涵盖建筑全生命周期核心阶段，分为三大核算模块：
1.建材生产与运输阶段碳排放（隐含碳排放）；2.建造施工阶段碳排放；3.运营使用阶段碳排放（能耗碳排放）。

## 二、建筑碳排放计算过程与结果

### 2.1计算边界与参数选取

- 计算基准：建筑设计使用年限50年，电力碳排放因子0.5810 tCO₂e/MWh，热力碳排放因子0.1177 tCO₂e/GJ

- 材料运输半径：本地建材平均运输半径50km，外地建材平均运输半径300km

- 运营能耗参数：供暖天数85d/年，空调运行时长120d/年，照明功率密度5W/㎡，通风设备日均运行10h

### 2.2建材生产与运输阶段碳排放（隐含碳）

本阶段核算建筑主体结构、围护结构、装饰装修等各类建材生产加工及运输过程产生的碳排放，优先选用豫南本地建材，降低运输碳耗。

| 建材类型 | 用量（t/㎡） | 碳排放因子（tCO₂e/t） | 阶段碳排放量（tCO₂e） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋 | 62.12 | 1.85 | 114.92 |
| 商品混凝土 | 218.51 | 0.28 | 61.18 |
| 保温材料（岩棉、挤塑板） | 8.32 | 2.10 | 17.47 |
| 玻璃及幕墙型材 | 24.75 | 1.62 | 40.10 |
| 砌体材料（加气砌块） | 98.66 | 0.15 | 14.80 |
| 装饰及辅助材料 | 32.41 | 0.98 | 31.76 |
| 建材运输碳排放 | — | — | 22.35 |
| 合计 | — | — | 302.58 |

### 2.3建造施工阶段碳排放

核算施工机械运行、临时设施搭建、施工能耗等环节碳排放，采用绿色施工工艺，减少施工机械空载损耗。

| 施工环节 | 碳排放量（tCO₂e） |
| --- | --- |
| 施工机械燃油能耗 | 48.62 |
| 施工临时用电能耗 | 26.74 |
| 临时设施及场地处理 | 12.18 |
| 合计 | 87.54 |

### 2.4运营使用阶段碳排放（50年设计年限）

本阶段为碳排放核心核算模块，涵盖建筑供暖、空调、照明、通风、给排水等系统全年能耗碳排放，结合节能设计优化大幅降低运营碳耗。

| 运营能耗类型 | 年碳排放量（tCO₂e） | 50年总碳排放量（tCO₂e） |
| --- | --- | --- |
| 供暖系统能耗 | 28.46 | 1423.00 |
| 空调制冷系统能耗 | 32.15 | 1607.50 |
| 照明及插座能耗 | 15.72 | 786.00 |
| 通风及给排水系统能耗 | 9.83 | 491.50 |
| 运营阶段合计 | 86.16 | 4308.00 |

### 2.5全生命周期总碳排放

项目全生命周期总碳排放量=隐含碳排放+施工碳排放+运营碳排放 \boldsymbol{4698.12 tCO_2e} 总碳排放量：302.58+87.54+4308.00=4698.12 \boldsymbol{0.258 tCO_2e/㎡} 单位建筑面积碳排放量：4698.12÷18209.2≈22907.32

### 2.6参照建筑对比核算

选取同规模、同功能普通公共博物馆作为参照建筑，按常规节能设计标准核算碳排放：
参照建筑单位建筑面积碳排放量：0.372 tCO₂e/㎡，总碳排放量：6773.82 tCO₂e。
本项目碳减排量：6773.82-4698.12=2075.7 tCO₂e，碳减排率高达30.65%，远超绿色建筑评价碳减排要求。

## 三、针对性碳减排措施

本项目结合豫南地域气候、场地条件及博物馆功能需求，从设计、建材、施工、运营、可再生能源五大维度制定全周期碳减排措施，实现低碳绿色建造。

### 3.1规划与建筑设计优化减排

- 体形系数优化：控制体形系数为0.23，远低于规范限值，减少建筑散热面积，降低供暖空调能耗，年减排碳排放约128 tCO₂e

- 朝向与布局优化：主体建筑南北向布置，展厅优先南向采光，最大化利用自然光，降低人工照明能耗，年减排约45 tCO₂e

- 自然通风设计：控制建筑进深≤12m，设置可开启外窗与通风百叶，过渡季节自然通风，减少空调运行时长，年减排约62 tCO₂e

### 3.2围护结构节能减排

- 外墙保温升级：采用岩棉外保温体系，传热系数降至0.35 W/(㎡·K)，减少热量流失，降低供暖能耗

- 屋面节能设计：倒置式保温屋面+局部屋面绿化，降低屋面传热系数，缓解热岛效应，减少制冷能耗

- 幕墙节能优化：断热铝合金Low-E中空玻璃幕墙，传热系数2.02 W/(㎡·K)，严控太阳得热系数，兼顾保温与遮阳

### 3.3建材与施工低碳管控

- 本地建材应用：85%以上建材选用豫南本地生产的混凝土、砌块、石材等，缩短运输半径，降低运输碳排放

- 低碳建材选用：推广使用再生骨料混凝土、环保保温材料，减少高碳建材用量，降低建材隐含碳

- 绿色施工工艺：采用装配式施工、机械节油管控、临时设施复用，减少施工机械能耗与废料排放

### 3.4运营系统节能减排

- 高效设备选型：选用一级能效空调、变频水泵、LED节能灯具，设备能效比提升20%，降低运营能耗

- 智能管控系统：配备楼宇自控系统，根据室内温湿度、光照强度自动调节设备运行，避免能耗浪费

- 节水节能协同：配套雨水回收、中水利用系统，减少水泵运行能耗，实现水电协同减排

### 3.5可再生能源利用减排

- 屋面布置分布式光伏板，装机容量120kW，年发电量约11万kWh，替代市电，年减排碳排放约63.9 tCO₂e

- 利用太阳能辅助供暖系统，减少市政热力消耗，进一步降低冬季供暖碳排放

## 四、碳排放核算结论

- 本项目辰光溯昔博物馆全生命周期总碳排放量为4698.12 tCO₂e，单位建筑面积碳排放量0.258 tCO₂e/㎡，较参照建筑实现30.65%的碳减排，满足《绿色建筑评价标准》碳排放管控要求

- 通过规划设计、围护结构、建材施工、运营系统及可再生能源的多维优化，项目低碳效益显著，契合豫南地区生态绿色建筑设计理念

- 各项减排措施可落地性强，既能有效降低建筑全生命周期碳排放，又能为博物馆提供舒适、稳定的室内环境，兼顾文化性、生态性与经济性。