绿色建筑设计结构专项论证报告

编制单位：河南绿建工程设计有限公司

报告编号：LS-ZL-2026-058

编制日期：2026年03月24日

适用阶段：绿色建筑评价申报阶段

项目负责人：张工（一级注册结构工程师）

论证专家组：结构工程高级工程师3名、绿建评审专家2名

# 目 录

- 论证概况与编制依据

- 项目基本信息与结构设计概况

- 建筑形体与结构布置规则性专项分析

- 结构安全性、稳定性验算结果

- 不规则项排查与整改措施（若有）

- 专家论证意见与结论

- 绿建评价符合性判定

- 签字盖章页

# 1 论证概况与编制依据

## 1.1 论证目的

为严格落实绿色建筑评价系统“不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构”强制性条款要求，针对本项目建筑形体、结构布置、受力体系开展专项论证，核查结构规则性、安全性与稳定性，出具专项论证报告，作为绿建评价申报核心支撑文件，确保项目结构设计合规达标。

## 1.2 编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018

- 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008

- 本项目建筑施工图、结构施工图、地质勘察报告

- 河南省、驻马店市建筑结构管控及绿建评审相关规定

本报告所有验算数据、论证结论均基于项目实际设计参数，参照现行国家规范测算，论证过程严谨、数据真实有效，符合绿建评审及结构安全管控要求。

# 2 项目基本信息与结构设计概况

## 2.1 项目基础信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 总建筑面积 | 18209.2 ㎡，地上建筑面积18209.2 ㎡，无地下建筑 |
| 建筑层数/高度 | 地上3层（局部2层），建筑高度15.3m，最高点16.8m |
| 抗震设防标准 | 抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度0.05g，设计地震分组第二组 |
| 建筑使用功能 | 展览展厅、文物库房、行政办公、公共服务、设备机房 |

## 2.2 结构体系设计概况

本项目为多层公共文化建筑，结构安全等级为二级，设计使用年限50年，抗震设防类别为标准设防类（丙类）。结合建筑功能布局与形体设计，采用钢筋混凝土框架结构体系，框架抗震等级四级；楼屋面均采用现浇钢筋混凝土梁板结构，整体性强；基础形式选用柱下独立基础+防水板，适配项目地质条件，整体结构受力明确、传力路径清晰，无冗余受力节点。

## 2.3 建筑形体布局概况

建筑平面主体为规整矩形，仅结合展陈需求做局部内凹处理，无大面积悬挑、错层、转角突变等复杂形体；竖向体型连续均匀，各楼层框架柱、梁等竖向构件上下对齐贯通，无竖向收进过大、刚度突变等问题，外立面造型简洁对称，兼顾生态美学与结构规则性双重要求。

# 3 建筑形体与结构布置规则性专项分析

依据《建筑抗震设计规范》及绿建评价要求，从平面规则性、竖向规则性两大核心维度，对建筑形体及结构布置进行逐项拆解分析，排查严重不规则情形。

## 3.1 平面规则性专项分析

| 分析指标 | 规范限值要求 | 本项目实测参数 | 合规性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面凹凸尺寸 | 凸出/凹进尺寸≤对应边长30% | 最大凸出占比25.2%，最大凹进占比17.6% | 合规，无平面凹凸不规则 |
| 楼层位移比 | 位移比≤1.2，无扭转不规则 | 最大楼层位移比1.12，周期比0.78 | 合规，无扭转效应 |
| 楼板开洞率 | 开洞面积≤楼层面积30% | 各层开洞率均≤15%，无错层 | 合规，楼板连续完整 |
| 抗侧力构件布置 | 对称均匀、质刚心偏差小 | 框架柱双向对称，质刚心偏差≤5% | 合规，布置规整 |

## 3.2 竖向规则性专项分析

| 分析指标 | 规范限值要求 | 本项目实测参数 | 合规性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖向构件对齐度 | 上下构件贯通对齐，无错位 | 框架柱全层对齐，无偏移错位 | 合规，竖向连续性好 |
| 楼层侧向刚度比 | 相邻层刚度比≥0.7，无突变 | 1-2层0.92，2-3层0.87，无刚度突变 | 合规，刚度均匀 |
| 楼层承载力 | 上层承载力≥下层80% | 各层承载力均≥下层90% | 合规，无承载力突变 |
| 层高与立面收进 | 层高变化≤20%，收进≤25% | 层高变化7.1%，立面收进18% | 合规，无竖向不规则 |

# 4 结构安全性、稳定性验算结果

采用专业结构设计软件（YJK、PKPM）对项目进行整体建模验算，核心验算结果如下：

- 框架柱轴压比：最大轴压比0.58，小于规范限值0.75，满足受压承载力要求；

- 框架梁配筋率：纵向受力筋配筋率1.2%-1.8%，处于规范合理区间，无超筋、少筋情况；

- 层间位移角：最大层间位移角1/820，小于规范限值1/550，满足变形控制要求；

- 地基承载力：修正后地基承载力特征值fₐ=220kPa，满足基础受力要求，无不均匀沉降风险；

- 整体稳定验算：结构整体倾覆、滑移验算均满足规范要求，稳定性达标。

经验算，本项目结构承载力、变形、稳定性均满足现行国家规范要求，结构安全可控，无安全隐患。

# 5 不规则项排查与整改措施（若有）

经全方位排查、交叉验算，本项目不存在建筑形体和结构布置严重不规则情形，仅存在局部轻微规整优化项（如局部边角造型微调），不属于规范界定的不规则项，无需采取专项整改措施。设计阶段已通过优化构件布置、强化结构整体性，提前规避各类不规则风险，确保结构布局完全符合绿建及规范要求。

# 6 专家论证意见与结论

## 6.1 专家论证意见

专家组审阅项目结构图纸、验算报告及规则性分析资料，经现场质询、集体研讨，形成如下意见：

- 本项目结构体系选型合理，建筑形体规整，平面及竖向布置均匀，无严重不规则情形，符合绿建评价强制性条款要求；

- 结构验算数据真实、方法规范，安全性、稳定性均满足国家现行规范要求，结构设计可靠；

- 专项论证报告内容完整、逻辑清晰，可作为绿建评价申报依据。

## 6.2 最终论证结论

辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计，建筑形体及结构布置规整，无严重不规则情形，结构安全性、稳定性达标，完全满足绿色建筑评价系统“不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构”的强制性要求，结构专项论证合格。