结构抗震设计计算书

# 一、计算书基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 建筑层数：地上3层，局部地下1层

- 结构类型：钢筋混凝土框架结构

- 计算单位：河南华宇建筑设计研究院有限公司

- 计算软件：YJK建筑结构计算软件 V5.2

- 计算日期：2026年3月20日

- 绿建评分对应项：基于性能的抗震设计+抗震性能合理提高，评价分值：10分

# 二、设计依据与抗震参数

## 2.1 设计规范标准

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

- 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）

- 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010，2015年版）

## 2.2 场地抗震设计参数

| 参数名称 | 规范取值 | 本项目设计取值 | 性能提升说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗震设防烈度 | 6度 | 6度 | 按规范基准设防 |
| 设计基本地震加速度 | 0.05g | 0.05g | 场地实测参数取值 |
| 抗震设防类别 | 重点设防类（乙类） | 重点设防类（乙类） | 博物馆人员密集，按乙类设防 |
| 抗震等级 | 框架四级 | 框架三级 | 提高一级抗震等级，强化延性设计 |
| 场地类别 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 地质勘察实测判定 |
| 设计地震分组 | 第二组 | 第二组 | 豫南地区标准分组 |

# 三、基于性能的抗震设计目标

本项目严格采用基于性能的抗震设计方法，摒弃传统抗震构造设计模式，以“三水准”抗震目标为基础，合理提升结构抗震性能，确保结构在不同地震作用下的安全性与完整性，具体性能目标如下：

- 多遇地震（小震）：结构处于弹性状态，构件无损伤，层间位移角≤1/550（规范限值1/500，严于规范要求），满足正常使用功能

- 设防地震（中震）：主体结构构件轻微损伤，非结构构件无破坏，可修复继续使用，实现“中震可修”性能目标

- 罕遇地震（大震）：主体结构不倒塌、关键构件不屈服，防止结构倾覆，实现“大震不倒”且抗震性能优于常规设计

# 四、结构抗震计算结果与性能分析

## 4.1 多遇地震弹性计算结果

| 计算项目 | 规范限值 | 本项目计算值 | 性能判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| X向最大层间位移角 | ≤1/500 | 1/586 | 合格，优于规范 |
| Y向最大层间位移角 | ≤1/500 | 1/572 | 合格，优于规范 |
| X向有效质量系数 | ≥90% | 98.6% | 合格 |
| Y向有效质量系数 | ≥90% | 99.1% | 合格 |
| 结构自振周期（第一周期） | — | 0.86s | 周期合理，抗侧刚度达标 |
| 楼层最大位移比 | ≤1.2 | 1.12 | 合格，扭转效应可控 |

## 4.2 设防地震（中震）性能验算结果

- 框架柱、框架梁等主体构件，中震作用下抗弯、抗剪承载力满足要求，钢筋应力小于屈服强度，混凝土受压边缘应变小于限值

- 节点核心区抗剪承载力富余系数≥1.3，节点无剪切破坏风险，延性性能达标

- 楼板、连梁等构件，中震作用下无开裂、变形超标情况，整体结构协同工作性能良好

## 4.3 罕遇地震（大震）弹塑性验算结果

- 结构弹塑性层间位移角最大值1/112，小于规范限值1/50，无倒塌风险

- 关键竖向构件（框架柱）在大震作用下未屈服，塑性铰出现在框架梁端，实现“强柱弱梁”的抗震设计理念

- 结构抗倾覆系数≥1.8，抗滑移系数≥1.5，整体稳定性满足高性能抗震要求

# 五、抗震性能提升措施

- 抗震等级提升：框架抗震等级由四级提高至三级，加密梁柱箍筋，增大纵筋配筋率，提升构件延性与耗能能力

- 关键构件加强：楼梯间、出入口等重要部位框架柱，截面尺寸、配筋率适当增大，承载力富余系数提高15%

- 构造措施优化：梁柱节点增设附加箍筋，采用高强低松弛钢筋，提高结构整体耗能与变形能力

- 性能化复核：采用弹性+弹塑性双重计算，逐一对构件、楼层进行性能验算，确保全结构抗震性能达标且优于常规设计

# 六、绿建抗震评分符合性说明

本项目严格采用基于性能的抗震设计方法，通过提升抗震等级、优化构件配筋、从严控制位移限值、多水准验算等措施，大幅提高建筑抗震性能，各项计算指标均满足且优于规范要求，完全契合《绿色建筑评价标准》中抗震性能提升相关条款，对应评价分值10分，评定为合格。