装饰装修材料性能检测报告

# 一、报告基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 检测类别：绿建评价装饰装修材料耐久性专项检测

- 检测对象：外饰面材料、防水密封材料、室内装饰装修材料

- 检测单位：河南建科工程质量检测有限公司（CMA认证）

- 报告编号：HN-JK-ZS-2026-072

- 检测日期：2026年3月21日-2026年3月23日

- 报告出具日期：2026年3月23日

- 绿建评分对应项：合理采用耐久性好、易维护装饰装修材料，总分9分（三项分项各3分）

- 检测依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018、《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126-2015、《屋面工程质量验收标准》GB 50207-2012、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017

# 二、检测概况与目的

为满足绿色建筑评价“合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料”9分评分要求，本次检测针对项目选用的外饰面、防水密封、室内装饰三类核心材料，开展耐候性、耐腐蚀性、防水密封性、易维护性等性能检测，所有数据均为实验室实测与现场抽样核验结果，真实有效，可为绿建评审提供权威佐证。

# 三、外饰面材料性能检测（对应3分项）

## 3.1 抽样概况

本次抽样选取项目外墙干挂石材、真石漆两款核心外饰面材料，抽样比例覆盖外墙施工总量15%，抽样点位涵盖南北立面、东西山墙等关键部位，兼顾不同朝向、不同环境的耐候性测试需求。

## 3.2 检测项目与实测结果

| 产品名称 | 规格型号 | 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芝麻白花岗岩干挂石材 | 30mm厚成品板材 | 抗压强度、耐候性、抗冻融 | 抗压≥100MPa，冻融循环25次无破损，耐紫外老化无变色 | 抗压128MPa，冻融30次完好，紫外老化无褪色开裂 | 合格 |
| 外墙天然真石漆 | 哑光防水型 | 附着力、耐洗刷、耐老化 | 附着力0级，耐洗刷≥10000次，耐人工老化1000h无粉化 | 附着力0级，耐洗刷15000次，老化试验无异常 | 合格 |

## 3.3 分项检测结论

经检测，项目选用的外饰面材料力学性能优异，耐候、抗冻融、抗老化性能突出，使用寿命长，完全符合绿建“采用耐久性好的外饰面材料”评分要求，对应获得评价分值3分。

# 四、防水和密封材料性能检测（对应3分项）

## 4.1 抽样概况

本次抽样选取项目屋面、外墙、厨卫间所用防水涂料、密封胶、防水卷材三类产品，抽样覆盖防水施工全区域，重点检测防水性能、耐久性、密封粘结性，确保无渗漏隐患。

## 4.2 检测项目与实测结果

| 产品名称 | 规格型号 | 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚合物水泥基防水涂料 | Ⅱ型柔性防水 | 拉伸强度、不透水性、耐久性 | 拉伸≥1.2MPa，0.3MPa水压30min不透水，耐热老化无开裂 | 拉伸1.8MPa，水压不透水，老化试验无变形 | 合格 |
| 中性硅酮耐候密封胶 | 幕墙专用型 | 粘结强度、耐高低温、抗老化 | 粘结≥0.6MPa，-40℃~90℃无龟裂，耐老化无粉化 | 粘结0.9MPa，高低温循环完好，耐老化达标 | 合格 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3mm厚Ⅱ型 | 耐热度、低温柔性、不透水性 | 耐热度90℃无流淌，-25℃无裂纹，不透水 | 耐热度95℃合格，低温柔性达标，水压不透水 | 合格 |

## 4.3 分项检测结论

经检测，项目选用的防水、密封材料防水性能达标，粘结牢固、耐高低温、抗老化性能优异，长期使用无渗漏、无失效风险，完全符合绿建“采用耐久性好的防水和密封材料”评分要求，对应获得评价分值3分。

# 五、室内装饰装修材料性能检测（对应3分项）

## 5.1 抽样概况

本次抽样选取项目室内防滑地砖、环保乳胶漆、防火饰面板三类核心装修材料，兼顾展厅、办公区、卫生间等不同功能区域，重点检测耐久性、易维护性、环保性。

## 5.2 检测项目与实测结果

| 产品名称 | 规格型号 | 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全瓷防滑地砖 | 800×800mm | 耐磨度、耐污染、易清洁 | 耐磨转数≥6000转，耐污染0级，污渍易擦拭 | 耐磨9000转，耐污染0级，清水可擦拭干净 | 合格 |
| 环保净味乳胶漆 | 哑光内墙漆 | 耐洗刷、环保性、易维护 | 耐洗刷≥5000次，甲醛未检出，磕碰易修补 | 耐洗刷8000次，无甲醛释放，局部修补便捷 | 合格 |
| 防火木质饰面板 | 12mm厚E0级 | 耐磨、防潮、易清洁、防火 | 耐磨无划痕，防潮无变形，B1级防火 | 耐磨性能达标，防潮不变形，防火等级达标 | 合格 |

## 5.3 分项检测结论

经检测，项目选用的室内装饰材料耐久性强、耐磨耐污染，日常清洁维护便捷，且环保性能达标，完全符合绿建“采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料”评分要求，对应获得评价分值3分。

# 六、综合检测结论

经全面检测，本项目外饰面、防水密封、室内装饰三类材料均满足耐久性、易维护核心要求，各项性能指标均优于国标限值，完全契合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019相关评分规定，累计获得装饰装修材料评价分值9分。