装饰装修材料采购文件

# 一、采购文件基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 采购单位：驻马店市城投建设发展有限公司

- 文件编号：ZMDCT-CG-2026-018

- 采购用途：满足绿建评价“耐久性好、易维护装饰装修材料”评分要求（总分9分，三项各3分）

- 采购范围：外饰面材料、防水密封材料、室内装饰装修材料

- 编制日期：2026年3月23日

- 执行标准：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、国家现行装饰装修材料质量标准

# 二、采购总则

为保障辰光溯昔博物馆绿色建筑评审达标，本次采购严格遵循绿建评分要求，所有材料必须满足耐久性强、易维护、质量合格核心指标，拒绝劣质、易老化、难打理材料。采购材料需附带出厂合格证、第三方检测报告，进场前完成复检，确保各项性能符合设计及规范要求，足额获取绿建9分评价分值。

# 三、分项采购内容及技术要求（对应绿建评分项）

## 3.1 外饰面材料采购（对应3分项）

### 3.1.1 采购明细

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价（元） | 合价（元） | 技术要求（耐久性） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芝麻白花岗岩干挂石材 | 30mm厚成品板 | ㎡ | 680 | 285 | 193800 | 抗压≥100MPa，抗冻融循环≥25次，耐紫外老化，使用寿命≥50年 |
| 2 | 外墙天然真石漆 | 哑光防水型 | 桶 | 126 | 320 | 40320 | 耐洗刷≥10000次，耐人工老化≥1000h，不粉化、不褪色，使用寿命≥20年 |
| 3 | 石材干挂辅材 | 镀锌龙骨、挂件 | 套 | 680 | 45 | 30600 | 耐腐蚀、不生锈，与石材同寿命 |
| 4 | 小计 | — | — | — | — | 264720 | 满足绿建外饰面3分要求 |

### 3.1.2 采购说明

本批次外饰面材料专为建筑外墙立面使用，具备优异耐候性、抗老化性，无需频繁维护，完全契合绿建“采用耐久性好的外饰面材料”评分标准，对应获取3分评价分值。

## 3.2 防水和密封材料采购（对应3分项）

### 3.2.1 采购明细

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价（元） | 合价（元） | 技术要求（耐久性） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合物水泥基防水涂料 | Ⅱ型柔性 | 桶 | 85 | 260 | 22100 | 拉伸强度≥1.2MPa，不透水，耐热老化，使用寿命≥15年 |
| 2 | 中性硅酮耐候密封胶 | 幕墙专用 | 支 | 420 | 28 | 11760 | 粘结强度≥0.6MPa，耐高低温、抗老化，不龟裂，使用寿命≥20年 |
| 3 | SBS改性沥青防水卷材 | 3mm厚Ⅱ型 | ㎡ | 950 | 95 | 90250 | 耐热度90℃无流淌，低温柔性达标，不透水，使用寿命≥25年 |
| 4 | 防水辅材 | 基层处理剂、收口条 | 套 | 950 | 12 | 11400 | 耐腐蚀、适配主材耐久性 |
| 5 | 小计 | — | — | — | — | 135510 | 满足绿建防水密封3分要求 |

### 3.2.2 采购说明

本批次防水密封材料用于屋面、外墙、厨卫等关键部位，防水性能持久、抗老化能力强，长期无渗漏、无失效，契合绿建“采用耐久性好的防水和密封材料”评分标准，对应获取3分评价分值。

## 3.3 室内装饰装修材料采购（对应3分项）

### 3.3.1 采购明细

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 单价（元） | 合价（元） | 技术要求（耐久性+易维护） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全瓷防滑地砖 | 800×800mm | ㎡ | 2860 | 78 | 223080 | 耐磨转数≥6000转，耐污染0级，清水易擦拭，使用寿命≥30年 |
| 2 | 环保净味乳胶漆 | 哑光内墙漆 | 桶 | 96 | 295 | 28320 | 耐洗刷≥5000次，甲醛未检出，磕碰易修补，日常易清洁 |
| 3 | 防火木质饰面板 | 12mm厚E0级 | ㎡ | 820 | 110 | 90200 | 耐磨防潮、B1级防火，不易变形，清洁维护便捷 |
| 4 | 室内辅材 | 瓷砖胶、美缝剂、收口条 | 套 | 2860 | 18 | 51480 | 耐久环保，适配主材易维护特性 |
| 5 | 小计 | — | — | — | — | 393080 | 满足绿建室内装饰3分要求 |

### 3.3.2 采购说明

本批次室内材料兼顾耐久性与易维护性，耐磨耐污、清洁简单、使用寿命长，契合绿建“采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料”评分标准，对应获取3分评价分值。

# 四、采购总价汇总

| 采购类别 | 总金额（元） | 绿建评分对应分值 |
| --- | --- | --- |
| 外饰面材料 | 264720 | 3分 |
| 防水和密封材料 | 135510 | 3分 |
| 室内装饰装修材料 | 393080 | 3分 |
| 采购总造价 | 793310 | 累计9分 |

# 五、采购要求与绿建符合性承诺

- 供应商需提供材料出厂合格证、第三方耐久性检测报告，进场前复检合格后方可使用；

- 所有材料必须满足本次采购技术要求，确保耐久性、易维护性达标，保障绿建评分通过；

- 供货周期：合同签订后20日内完成全部材料供货，配合项目施工进度；

- 付款方式：预付30%，货到验收合格付65%，质保期满付5%。

本次采购材料完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019相关要求，可足额获得装饰装修材料评价分值9分。