建筑运营管理查验维修记录

# 一、运营管理记录总说明

## 1.1 项目基础信息

项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

总用地面积：36612 ㎡

总建筑面积：18209.2 ㎡

建筑层数：地上3层，局部设备夹层

运维管理单位：驻马店市城投物业服务有限公司

运维周期：2025年11月—2026年3月

记录编号：YW-GL-2026-012

## 1.2 管理依据与范围

依据《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《公共建筑运营管理标准》（GB/T 50365-2018）相关要求，针对本项目主体结构、外墙、屋面、门窗、幕墙、外保温系统等部位，开展定期安全查验、故障维修整改工作，全程留存台账记录，保障建筑结构承载力、围护结构安全耐久与防护性能持续达标。

# 二、定期查验管理记录

## 2.1 查验频次与职责分工

主体结构：每季度全面查验1次，核查承载力、沉降、裂缝、挠度等指标

围护结构（外墙、屋面、幕墙、门窗）：每月常规查验1次，极端天气后追加专项排查

外保温系统：每半年专项查验1次，核查固定牢固度、开裂、脱落隐患

责任人：专职运维工程师2名、安全巡查员3名，持证上岗、定岗定责

## 2.2 定期查验台账明细

| 序号 | 查验日期 | 查验部位 | 查验核心内容 | 查验结果 | 查验人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.11.15 | 主体结构（框架梁、柱、楼板） | 结构裂缝、不均匀沉降、挠度变形、承载力完好性 | 无裂缝、无沉降，构件完好，承载力达标 | 张健 | 季度全面查验 |
| 2 | 2025.12.12 | 外墙+外保温系统 | 饰面层开裂、保温层松动、锚固件牢固度、渗水痕迹 | 面层完整、保温层无松动，无渗漏隐患 | 李萌 | 月度常规查验 |
| 3 | 2026.01.18 | 屋面系统 | 防水层破损、排水坡度、排水通畅性、保温层完整性 | 防水层完好、排水顺畅，无积雪积水、无破损 | 王浩 | 冬季防冻专项查验 |
| 4 | 2026.02.15 | 建筑幕墙 | 气密性、水密性、五金件、玻璃、框架变形、密封胶 | 密封完好、五金紧固，四项性能均达标 | 赵阳 | 节前专项排查 |
| 5 | 2026.03.10 | 外门窗系统 | 启闭性能、密封胶条、隔声隔热、边框牢固度 | 启闭顺畅，局部胶条完好，各项性能达标 | 孙雪 | 开春复工查验 |

# 三、维修整改管理记录

## 3.1 维修管理原则

针对查验发现的问题，实行“即时登记、限时整改、复核闭环”管理，维修后同步复核结构承载力、围护结构安全耐久性能，确保达标后归档，杜绝安全隐患。

## 3.2 维修整改台账明细

| 序号 | 维修日期 | 维修部位 | 问题描述 | 维修方案 | 维修结果 | 复核人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.11.22 | 外墙窗边密封胶 | 2处窗边密封胶老化开裂，存在渗漏隐患 | 铲除老化胶层，重新涂刷耐候硅酮密封胶 | 密封严实，无渗漏，水密性能达标 | 李萌 |
| 2 | 2025.12.25 | 外门窗密封条 | 3处门窗密封条破损，气密性下降 | 更换三元乙丙原装密封条 | 气密性恢复6级标准，隔声达标 | 孙雪 |
| 3 | 2026.01.22 | 幕墙开启扇合页 | 1处幕墙合页松动，启闭不畅 | 紧固不锈钢螺丝，加注机械润滑脂 | 启闭顺畅，抗风压性能复核达标 | 赵阳 |
| 4 | 2026.02.20 | 屋面排水口 | 落叶积雪堵塞，局部轻微积水 | 清理杂物积雪，加装不锈钢过滤网，疏通管道 | 排水通畅，无积水隐患，防水完好 | 王浩 |
| 5 | 2026.03.15 | 外墙局部锚固件 | 2处保温层锚固件轻微松动 | 补装膨胀锚栓，加固保温层 | 保温层牢固，无脱落风险 | 吴峰 |

# 四、运营管理保障措施与综合结论

## 4.1 运维保障措施

建立专人专职运维机制，所有运维人员持证上岗，定期开展绿建运维、结构安全专项培训；

实行“纸质+电子”双档案管理，查验、维修记录全程留存，附带现场影像资料，可追溯、可核查；

制定突发隐患应急预案，针对围护结构渗漏、保温层脱落、幕墙故障等问题，限时响应整改；

定期复核结构承载力、围护结构耐久及防护性能，确保全周期满足绿建评价标准。

## 4.2 绿建评价综合结论

本项目运营期间，定期查验全覆盖、维修整改全闭环，主体结构始终满足承载力及建筑使用功能要求；外墙、屋面、门窗、幕墙、外保温等围护结构安全、耐久、防护性能持续达标，各项查验、维修记录完整规范，完全符合《绿色建筑评价标准》运营管理相关条款要求，运维管理评定为合格。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)