1. 驻马店博物馆遮阳装置产品说明书

产品名称：​ 博物馆专用智能外遮阳百叶系统

产品型号：​ ZM-SS-3000

适用场所：​ 博物馆、美术馆、档案馆等对光、热有严格控制要求的公共建筑。

一、 产品概述

ZM-SS-3000型智能外遮阳百叶系统，是专为驻马店博物馆等文物保护与展陈空间设计的综合遮阳解决方案。本系统集高效遮阳、智能控制、节能环保与建筑美学于一体，旨在精确调控进入室内的太阳辐射，有效防止紫外线、红外线对珍贵文物的损害，同时提升室内视觉舒适度与空调能效，营造稳定、安全的文物保存与展览光环境。

二、 系统构成

遮阳叶片：高强度铝合金材质，表面经氟碳喷涂处理（可定制与建筑立面协调的颜色）。叶片呈“S”型或梭形截面，兼具遮阳、导风、防尘功能。可选集成光伏发电层。

传动系统：专用铝合金导轨，高强度抗腐蚀。静音、平稳的电机驱动系统，保证运行可靠。

智能控制系统：

核心部件：中央控制单元、光强度传感器、风雨传感器、温度传感器、角度传感器。

控制方式：支持自动控制（根据光照、温度、时间预设程序自动调节叶片角度与开合）、群组/分区控制、手动控制（墙面开关、遥控器、手机APP）。

集成接口：支持与楼宇自控系统（BAS）或博物馆环境监测系统对接，实现数据联动。

安装结构：高强度铝合金或钢结构支架，经防锈防腐处理，与建筑主体可靠连接，满足抗风压、抗震要求。

三、 主要技术参数

叶片宽度/厚度：200mm / 0.5mm (标准型，可定制)

叶片角度调节范围：0°~ 105°（可调）

驱动电机：24V DC， IP65防护等级

额定载荷：≥ 800 N/m

抗风性能：≥ 9级（依据 GB/T 29738-2013）

噪音等级：运行噪音 ≤ 40 dB(A)

遮阳系数(SC)：0.1 ~ 0.4 (可调)

紫外线阻隔率：≥ 99%

红外线反射率：≥ 85%

设计使用寿命：≥ 20年

四、 功能特点

文物保护：高效阻挡紫外线与红外热辐射，从源头减少光线对有机质文物（如书画、纺织品）的 fading 损害，稳定微环境温度。

智能光控：根据室外光照强度与预设展厅照度目标值，自动调整叶片角度，实现自然采光的最大化利用与均匀分布，减少人工照明能耗。

节能降耗：夏季有效遮挡太阳辐射，降低空调冷负荷；冬季可调整角度，允许阳光进入辅助采暖，降低建筑综合能耗。

智能联动：遇强风、大雨天气，风雨传感器触发，系统自动将叶片调整至安全角度或收回状态，保护装置与建筑。

美观与视野：外观简洁现代，与建筑立面融为一体。用户可在遮阳与观景模式间灵活切换。

五、 安装与维护

安装：由专业施工团队，依据经审核的专项施工图纸进行安装。安装过程需与幕墙、电气专业紧密配合。

调试：安装完成后，进行全面的系统调试，包括行程限位设定、传感器校准、控制逻辑编程、与总控系统联调。

维护：日常维护需求低。建议每半年进行一次常规检查（清洁叶片表面、检查轨道顺畅度、测试传感器与电机运行状态）。提供详细维护手册。

2. 驻马店博物馆遮阳装置采购及安装项目招标文件（核心部分）

项目名称：​ 驻马店博物馆建筑外遮阳系统采购及安装项目

招标编号：​ ZMD-ZB-20260320-001

招标人：​ 驻马店博物馆

资金来源：​ 财政资金，已落实

招标方式：​ 公开招标

一、 投标人须知前附表

| 条款号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 项目概况 | 为驻马店博物馆[具体楼栋或区域，如：东、西立面及天窗]采购并安装智能外遮阳系统，包括产品供应、运输、安装、调试、培训及保修。 |
| 预算金额 | 人民币 [填写] 万元（最高限价） |
| 工期要求 | 合同签订后 [如：90] 日历天内完成供货、安装、调试并验收合格。 |
| 质量要求 | 符合国家、行业现行相关标准及本招标文件技术要求，达到“合格”及以上标准。 |
| 投标人资格 | 1. 独立法人资格，经营范围包含相关产品生产或销售、建筑机电安装等。 2. 具备类似项目业绩（提供近3年合同金额不低于[如：50万]的类似项目合同复印件）。 3. 项目经理需具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格。 |

二、 技术要求（核心部分）

系统总体要求：投标产品需为成熟的智能外遮阳百叶系统，需提供与“ZM-SS-3000型”同等或更优性能的产品解决方案。系统须满足《公共建筑节能设计标准》、《博物馆建筑设计规范》等相关规定。

主要部件技术要求：

叶片：高强度铝合金，氟碳喷涂，厚度≥0.5mm，宽度[200mm]。需提供材质证明、涂层检测报告。遮阳系数、紫外线阻隔率等技术参数需优于或等于本文件所列标准。

驱动与控制：电机需直流低压，带过载保护。控制系统必须包含中央控制器、光照/风雨/角度传感器，并具备自动、手动、定时、场景、群组控制功能。需能与博物馆现有楼宇自控系统（提供接口协议）实现无缝对接。

结构：支撑结构承载力、抗风压性能（≥9级）需提供计算书。所有金属部件需做防腐蚀处理。

深化设计与安装：中标人需根据招标人提供的建筑图纸，在进场前完成深化设计图纸（含结构受力计算、控制系统图、安装节点大样），并经设计单位及招标人确认。安装需确保对建筑主体结构及幕墙无损害，做好防水密封。

调试与验收：安装完成后，需进行不少于7天的连续无故障试运行。最终验收前，需提供完整的系统操作手册、维护手册及第三方检测机构出具的遮阳系数、抗风压、耐候性等关键性能检测报告。

三、 评标办法

本次招标采用综合评估法。总分为100分，其中：

技术部分 (50分)：包括产品技术性能与方案先进性（20分）、深化设计及施工方案（15分）、项目团队与业绩（10分）、培训与售后服务方案（5分）。

商务部分 (40分)：以经评审的不低于成本的最低投标报价为基准价，得满分40分，其他报价按公式计算。

投标文件质量 (10分)：响应性、完整性、规范性。

（以下为招标文件其他章节目录，具体内容略）

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单（如有）

第六章 图纸

第七章 技术标准和要求（详细）

3. 驻马店博物馆遮阳装置采购及安装合同（核心条款）

甲方（采购人）：​ 驻马店博物馆

乙方（中标人/供应商）：​ _________

合同编号：​ ZMD-HT-20260320-001

依据招标文件、投标文件及中标通知书，双方达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：驻马店博物馆建筑外遮阳系统采购及安装项目。

1.2 工程地点：驻马店博物馆馆区内。

1.3 工程内容：详见合同附件一《供货及服务范围清单》、附件二《技术规格与要求》。

第二条 合同价款

2.1 本合同为固定总价合同，总价款为人民币大写：元整（小写：¥元）。此价格包含设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、培训费、税费、保险及保修期内维保等乙方完成本合同内容所需的一切费用。

第三条 工期

3.1 工期总日历天数：_________天。自甲方书面通知进场之日起计算。

3.2 因甲方原因或不可抗力导致延误，工期相应顺延。

第四条 质量标准

4.1 工程质量标准：符合现行国家、行业相关质量验收标准，并必须满足招标文件及乙方投标文件承诺的所有技术要求。

4.2 设备材料：所有产品应为全新、未使用过的原厂合格产品，品牌、规格、技术参数需符合合同约定。甲方有权要求对关键材料进行现场取样送检，费用由乙方承担。

第五条 包装、运输与安装

5.1 乙方负责包装、运输至施工现场，并承担全部费用及风险。

5.2 乙方负责安装、调试，并严格按照经甲方确认的深化设计图纸施工。安装过程应遵守馆方安全管理规定，做到安全文明施工。

第六条 验收

6.1 到货验收：产品到场后，甲乙双方共同开箱清点，核对型号、数量。

6.2 安装调试完成验收：系统安装、调试完毕，乙方申请初验。甲方组织进行7天试运行。试运行正常后，乙方提交通用要求的全部竣工资料，甲方组织初步验收。

6.3 最终验收：初步验收合格后，乙方负责办理相关检测并取得合格报告。系统正常运行满一个月后，甲方组织最终竣工验收。验收依据为本合同及附件约定的技术标准。验收合格的，双方签署《最终验收报告》。

第七条 质量保修

7.1 本工程质量保修期为自最终验收合格之日起24个月。

7.2 保修期内，因产品、材料或施工质量问题导致的任何故障，乙方应在接到甲方通知后2小时内响应，24小时内派员到场维修。若无法及时修复，应提供备用方案。

第八条 付款方式

8.1 合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%​ 作为预付款。

8.2 全部货物运抵现场经开箱验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%。

8.3 工程竣工，经最终验收合格并双方签署《最终验收报告》后7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的95%。

8.4 剩余合同总价的5%​ 作为质量保证金，待保修期满且无质量问题后无息付清。