建筑部品部件耐久性产品说明书

# 一、说明书基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 说明书用途：绿建评价提升建筑部品部件耐久性评分佐证（总分10分，两项各5分）

- 编制单位：驻马店市城投建设发展有限公司

- 编制日期：2026年3月23日

- 编制依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑给水排水管道工程技术规范》GB 50974-2014、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022、《建筑用塑料管材耐久性评价方法》GB/T 38105-2019

# 二、总则

为提升本项目建筑整体耐久性，降低后期运维成本，减少材料更换带来的资源浪费，本项目严格按照绿色建筑评价要求，选用耐腐蚀、抗老化、长寿命的部品部件，兼顾同寿命设计与易拆换构造，全方位满足建筑部品部件耐久性评分要求，确保两项评分项均达标，足额获取10分评价分值。

# 三、耐腐蚀耐久管材、管线、管件产品说明（对应5分项）

## 3.1 产品选型原则

本项目给排水、电气、暖通等系统管材、管线、管件，全部选用耐腐蚀、抗老化、力学性能优异的长寿命产品，规避传统管材易锈蚀、易老化、使用寿命短的弊端，适配豫南地区气候特点，耐潮湿、耐酸碱、抗紫外线，大幅提升管线系统耐久年限。

## 3.2 核心管材管件产品明细

| 产品类别 | 规格型号 | 材质参数 | 耐久性能 | 使用部位 | 使用总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水衬塑复合钢管 | DN50、DN80、DN100 | Q235碳钢+食品级环氧树脂内衬，外壁镀锌防腐 | 耐腐蚀、不结垢，抗老化，设计使用寿命≥70年，符合国标GB/T 28897-2012 | 室内给排水主管、支管 | 1280m |
| PPR静音给水管 | De20、De25、De32 | 共聚聚丙烯材质，添加抗老化助剂，三层复合结构 | 耐酸碱腐蚀、抗紫外线，低温抗冲击，设计使用寿命≥60年 | 展厅、办公区分支给水管 | 2160m |
| HDPE双壁波纹管 | DN200、DN300、DN400 | 高密度聚乙烯，环刚度≥8kN/m² | 抗土壤腐蚀、抗老化、不渗漏，设计使用寿命≥50年 | 室外雨污水排放管线 | 860m |
| 阻燃PVC电工套管 | Φ16、Φ20、Φ25 | 硬质聚氯乙烯，添加阻燃剂、抗老化剂 | 耐腐蚀、抗老化、绝缘性强，设计使用寿命≥70年 | 室内电气穿线管线 | 3200m |
| 不锈钢管件 | DN25-DN100 | 304食品级不锈钢，精密铸造 | 不生锈、耐腐蚀，抗压抗裂，设计使用寿命≥70年 | 管线接头、转弯、变径部位 | 420套 |

## 3.3 耐久性保障说明

所有管材、管线、管件均具备出厂合格证书及第三方耐久性检测报告，材质符合国家现行规范，经检测，抗老化性能、耐腐蚀性能、力学强度均达标，无易锈蚀、易老化缺陷，可长期稳定运行，满足绿建“使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件”得分要求，对应评价分值5分。

# 四、长寿命活动配件及同寿命构造说明（对应5分项）

## 4.1 产品选型与设计原则

本项目门窗五金、卫浴配件、机电活动配件等，全部选用行业头部品牌长寿命产品，优先采用同寿命部品组合设计；针对不同使用寿命的部品，采用模块化、易拆换构造，便于后期单独拆换、更新升级，无需整体拆除，降低运维难度，延长建筑整体使用周期。

## 4.2 长寿命活动配件产品明细

| 产品类别 | 规格型号 | 材质参数 | 使用寿命 | 使用部位 | 使用总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断桥铝门窗五金配件 | 平开窗五金、执手、铰链 | 304不锈钢+锌合金，表面静电喷涂防腐 | 启闭寿命≥10万次，设计使用寿命≥30年 | 建筑外窗、防夹门窗 | 110套 |
| 卫浴长寿命配件 | 水龙头、角阀、地漏 | 精铜铸造，陶瓷阀芯，耐腐蚀镀层 | 阀芯寿命≥50万次，整体使用寿命≥20年 | 卫生间、盥洗区 | 68套 |
| 机电活动轴承配件 | 深沟球轴承、密封轴承 | 高碳铬轴承钢，双面密封润滑 | 耐磨抗老化，设计使用寿命≥25年 | 通风设备、卷帘机构 | 32套 |
| 防火门活动配件 | 合页、闭门器、顺序器 | 不锈钢材质，液压缓冲结构 | 启闭寿命≥8万次，使用寿命≥25年 | 疏散通道防火门 | 24套 |

## 4.3 同寿命与易拆换构造设计

- 同寿命组合设计：门窗框架与五金配件、卫浴洁具与配套配件、管线与管件均采用匹配寿命设计，同步安装、同步运维，减少频繁拆换。

- 易拆换构造措施：不同寿命部品采用卡扣式、螺栓固定式模块化构造，管线接口采用快装接头，配件预留检修口；后期更换配件时，无需破坏主体结构和周边部品，可单独拆卸、更新、升级，大幅提升建筑耐久性。

## 4.4 耐久性符合性说明

本项目活动配件均为长寿命合格产品，配套同寿命设计与易拆换构造，完全符合绿建评价“活动配件选用长寿命产品，兼顾同寿命性与易拆换构造”的评分要求，对应评价分值5分。

# 五、绿建评分符合性结论

本项目选用的管材、管线、管件耐腐蚀、抗老化、耐久性能优异，活动配件为长寿命产品且配套科学的同寿命、易拆换构造，两项措施均满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019相关要求，累计获得建筑部品部件耐久性评价分值10分，本说明书及配套产品检测报告、合格证可作为绿建评审有效佐证材料。