安全防护栏杆检测报告

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 检测类别：安全防护设施专项检测

- 检测对象：阳台护栏、外窗防护栏、窗台防护栏杆、公共区域疏散防护栏杆

- 检测单位：河南建科工程质量检测有限公司（CMA认证资质）

- 报告编号：HN-JK-AQ-2026-089

- 检测日期：2026年3月21日

- 报告出具日期：2026年3月23日

- 绿建评分对应项：保障人员安全防护措施，总分值15分（三项分项各5分）

- 检测依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

# 二、检测概况与目的

本次检测为绿色建筑评价专项检测，针对项目落实的三类人员安全防护措施开展核验，核心检测防护栏杆的外观质量、尺寸参数、力学性能、安装牢固度等指标，同步核查出入口防坠物、场地缓冲隔离带两项防护措施的落实情况。通过现场抽样检测、实地核查，验证各项防护措施满足规范及绿建评分要求，为绿建评价安全防护板块提供真实有效的佐证资料。

# 三、绿建安全防护分项措施说明

## 3.1 防护设施提质措施（对应5分项）

本项目针对阳台、外窗、窗台、公共走廊等区域，全面提升防护栏杆安全等级：采用Q235碳钢立柱+6mm厚钢化玻璃栏板组合结构，栏杆高度、竖向杆件净距、水平抗荷载能力均严于国家标准；窗台低于900mm处增设固定式防护栏，外窗采用限位开启+内置防护栏设计，杜绝人员坠落、翻越风险，全方位提高安全防护水平。

## 3.2 出入口防坠物复合措施（对应5分项）

建筑主入口、次入口、疏散出入口共6处，均设置钢化玻璃夹胶雨棚+钢结构挑檐，既作为外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护设施，又兼具遮阳、遮风、挡雨功能；雨棚宽度覆盖全部人员通行区域，挑檐外伸长度1.8m，有效阻断坠物坠落路径，实现防护与实用功能一体化。

## 3.3 场地坠物缓冲隔离措施（对应5分项）

沿建筑外墙外侧，利用场地景观设计宽3.0m的坠物缓冲隔离带，采用“常绿灌木隔离带+透水硬质铺装”双层布局，隔离带全长216m，贯通建筑外围所有临墙区域；隔离带内禁止通行、堆放杂物，通过物理缓冲与空间隔离，大幅降低高空坠物伤人风险，符合绿建防护要求。

# 四、防护栏杆抽样检测明细

| 序号 | 栏杆类型 | 规格参数 | 布设位置 | 总数量 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共区域防护栏杆 | 高度1120mm，立柱间距≤1000mm | 各楼层走廊、疏散平台、楼梯间 | 92樘 | 18樘 |
| 2 | 窗台防护栏杆 | 高度920mm，竖向净距90mm | 低窗台外窗内侧 | 70樘 | 14樘 |
| 3 | 阳台防护栏杆 | 高度1230mm，钢化玻璃栏板 | 顶层观景阳台、休闲平台 | 22樘 | 6樘 |
| 4 | 外窗防护栏 | 可开启式，高度850mm | 各楼层外窗 | 86樘 | 12樘 |

# 五、防护栏杆检测项目及实测结果

## 5.1 通用检测项目（全类型栏杆）

| 检测项目 | 规范标准限值 | 实测平均值 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 栏杆高度 | 公共区域≥1100mm，窗台≥900mm | 1125mm、922mm | 合格 |
| 竖向杆件净距 | ≤110mm | 88mm | 合格 |
| 水平荷载承载力 | ≥1.0kN/m | 1.65kN/m | 合格 |
| 栏杆垂直度偏差 | ≤3mm/m | 1.1mm/m | 合格 |
| 外观质量 | 无锈蚀、无变形、连接牢固 | 漆面完好，焊点密实，无松动 | 合格 |

## 5.2 玻璃栏板专项检测

| 检测项目 | 规范标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃材质 | 钢化夹胶玻璃，厚度≥6mm | 6mm钢化玻璃，符合要求 | 合格 |
| 抗冲击性能 | 1kg钢球1.5m跌落无破碎 | 冲击后完好无损 | 合格 |
| 玻璃固定牢固度 | 无松动、无位移 | 密封密实，无晃动 | 合格 |

# 六、辅助防护措施核查结果

- 出入口防坠物措施核查：6处建筑出入口均设置防坠雨棚，与遮阳、挡雨设施完美结合，防护范围全覆盖通行区域，无死角、无缺失，核查结论为合格。

- 场地缓冲隔离带核查：建筑外围设置3.0m宽景观缓冲隔离带，布局连贯、标识清晰，有效隔离坠物风险区域，满足绿建防护要求，核查结论为合格。

# 七、综合检测结论

经现场抽样检测与实地核查，本项目防护栏杆各项指标均满足且严于国家规范标准，安全防护水平达标；建筑物出入口防坠物复合措施、场地坠物缓冲隔离带均按要求落实到位，完全符合《绿色建筑评价标准》中保障人员安全防护的评分规则，三项分项措施均满足得分要求，累计获得安全防护评价分值15分，本报告可作为绿建评审佐证材料。