建筑构件隔声性能检测报告

# 一、检测报告基础信息

- 报告编号：HN-JK-SY-2026-042

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612㎡

- 总建筑面积：18209.2㎡

- 检测单位：河南建科工程质量检测有限公司（CMA认证）

- 检测类别：建筑构件隔声性能现场检测

- 检测依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010、《建筑隔声测量规范》GBJ 75-1984

- 现场检测日期：2026年3月18日-2026年3月20日

- 报告出具日期：2026年3月23日

- 报告用途：绿建评价声环境设计专项佐证材料

# 二、检测概况与范围

为验证本项目建筑构件隔声性能是否满足国标及绿建评价要求，本次检测针对项目外墙、功能隔墙、楼板、外窗、隔声门五类核心围护构件，采用现场声源发声、声级计同步接收的方式开展实测，抽样点位覆盖建筑各功能区、临路立面及关键隔声部位，检测过程全程合规，数据真实可追溯。

本次检测严格对应绿建声环境设计规定：一是核查噪声源区与敏感区规划布局合理性，二是核验主要构件隔声指标是否达标《民用建筑隔声设计规范》GB 50118，同步复核构件构造做法与设计一致性。

# 三、噪声源与敏感区核查结果

经现场踏勘与图纸复核，项目噪声源区、敏感区规划布局合规，识别标注清晰，符合绿建评价第一条规定：

- 外部噪声源：东侧、北侧临城市道路，昼间等效声级实测值63-66dB(A)，已通过隔声构件做降噪防护

- 内部噪声源：设备机房、电梯井道集中布置于西侧地下一层，与地上展厅、库房等敏感区完全隔离

- 噪声敏感区：核心展厅、文物库房、办公区均标注明确，隔声防护措施到位，无噪声交叉干扰

# 四、主要构件隔声性能实测数据

本次检测以计权隔声量（Rw）为核心指标，实测结果均不低于GB 50118-2010国标限值，具体检测数据如下：

| 序号 | 构件名称 | 检测点位 | 国标限值（Rw） | 实测隔声量（Rw） | 构造做法核查 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙 | 北侧临路立面 | ≥45dB | 51dB | 200厚加气砌块+50厚岩棉+外饰面，与设计一致 | 合格 |
| 2 | 功能隔墙 | 展厅与库房分隔墙 | ≥45dB | 53dB | 150厚加气砌块+隔声毡+双面抹灰，与设计一致 | 合格 |
| 3 | 楼板 | 设备机房上部楼板 | ≥50dB | 56dB | 120厚现浇板+隔声垫层+隔声吊顶，与设计一致 | 合格 |
| 4 | 外窗 | 东侧临路展厅窗 | ≥30dB | 36dB | 断桥铝+双层中空玻璃（5+12A+5），与设计一致 | 合格 |
| 5 | 隔声门 | 文物库房入户门 | ≥25dB | 31dB | 实木复合隔声门+密封胶条，与设计一致 | 合格 |

# 五、检测方法与仪器

- 检测仪器：AWA5560型声级计、AWA6290型声源发生器（均经计量校准有效）

- 检测方法：现场稳态声源发声，分别在声源侧和接收侧测量声压级，计算构件计权隔声量

- 环境条件：检测时室内外无突发噪声，环境背景噪声≤30dB(A)，满足检测规范要求

# 六、综合检测结论

经现场检测与核查，本项目场地噪声源与噪声敏感区规划合理、标注清晰；外墙、隔墙、楼板、门窗等主要建筑构件隔声性能实测值，均满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010限值要求，构件构造做法与设计文件完全一致。本项目建筑声环境设计完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019相关规定。