4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

一、建筑结构安全性与耐久性 本项目采用中间保温层 + 两侧钢筋混凝土层的复合墙体结构，两侧混凝土层协同受力，通过可靠连接形成整体，满足承载力与使用功能要求，符合《混凝土结构设计规范》GB 50010 及抗震设防要求。 混凝土构件采用高性能材料，关键节点做好防腐、防水构造，保障结构在江淮地区气候下的耐久性，设计使用年限满足规范标准 二、围护结构安全与耐久作法 外墙构造：两侧钢筋混凝土层 + 中间 XPS 保温层，保温层被结构层包裹，避免脱落、开裂风险，同时提升保温隔热性能，减少能量散失。 外保温与防护：中间保温层与两侧混凝土层可靠粘结，外侧混凝土层作为防护层，抵御风雨、温差作用，保障保温系统与结构的耐久性。 控温管道：控温管道埋设于内侧混凝土层中，与结构同步施工，不削弱墙体截面与承载力，同时实现主动温控，提升建筑能效。 门窗与屋面：配套采用断桥铝合金中空玻璃门窗与耐候防水坡屋面，满足抗风压、水密性、耐久性要求，与墙体系统形成完整围护体系。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

1）建筑平面图与主体与围护结构计算书