4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 | 4 |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 | 2 |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 | 4 |
| 合计 |  | 15 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 | 各出入口均设置雨篷 / 挑檐，可承接高空坠物，避免直接打击通行人员；外墙门窗玻璃采用钢化夹胶安全玻璃，玻璃与框体采用可靠锚固构造，防止意外脱落。 |
| 防护措施与其他措施结合做法 | 出入口雨篷同时兼具遮阳、遮风、挡雨功能，与坠落物防护一体化设计，实现 “防护 + 功能” 复合利用。 |
| 缓冲区和隔离带的形式 | 沿建筑外墙外侧设置≥3m 宽的绿化缓冲带，种植低矮灌木与草坪，形成坠物能量吸收区；缓冲带外侧布置人行通道，通过景观引导人员远离坠物风险区。 |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

本项目通过三类措施提升人员安全防护水平： 临空防护：阳台、走廊、楼梯等临空部位设置高度≥1.1m 的防护栏杆，竖向杆件净距≤110mm；窗台高度≤0.9m 的外窗增设防护栏杆或限位装置，外窗采用安全玻璃，有效防范人员坠落风险。 出入口防护：各出入口设置雨篷，既满足遮阳挡雨功能，又可作为坠落物防护缓冲结构；外墙门窗玻璃采用钢化夹胶安全玻璃与可靠锚固构造，降低玻璃意外脱落伤人风险。 场地缓冲：沿外墙设置绿化缓冲带，通过植被吸收坠物能量，结合景观引导人员远离危险区域，从空间布局上降低坠物伤害概率。 上述措施符合规范要求，可有效保障人员安全。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2）防护栏杆相关检测报告；

3）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：

2）防护栏杆相关检测报告； 3）根据安全防护措施，形成专项报告。