4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明 | 8 | 8 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否人车分流 | 是 |
| 步行道路是否有照明 | 是 |
| 自行车道路是否有照明 | 是 |

请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。

本项目采取人车分流与充足照明双重保障措施： - 人车分流：通过场地出入口分离、绿化 / 高差物理分隔及流线组织，实现机动车与行人、自行车交通完全独立，避免混行干扰，保障通行安全。 - 步行交通系统照明：步行步道、公共走廊、广场等区域均设置 LED 照明，平均照度≥20lx，均匀度达标，确保夜间步行视线清晰，无阴暗死角。 - 自行车交通系统照明：专用自行车道设置防眩光 LED 矮杆路灯，平均照度≥15lx，满足骑行识别路况需求，与步行道照明分区布置，互不干扰。 设计符合《绿色建筑评价标准》4.2.5 条文要求，有效提升交通系统安全性与舒适性，自评得 8 分。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；

2）相关区域的照度计算书、检测报告。

实际提交材料：

1）人车分流专项设计、道路照明设计文件