4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □按100年进行耐久性设计 |  | 10 | 10 |
| 2 | ☑采用耐久性能好的建筑结构材料 | ☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土 | 10 |  |
|  |  | □钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料 |  |  |
|  |  | □木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 |  |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑结构设计年限 | 按常规设计年限 |
| 建筑结构材料 | R混凝土 钢 木 |
| 钢筋保护层厚度 | 梁、柱构件保护层厚度由规范最小值提高至 25mm；板、墙构件保护层厚度提高至 20mm |
| 是否采用高耐久性混凝土 | 是 |
| 是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料 | 否 |
| 是否采用耐久木制品 | 否 |

请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：

本项目针对混凝土结构采取耐久性提升措施： 提高钢筋保护层厚度：将梁、柱钢筋保护层厚度由规范最小值提高至 25mm，板、墙提高至 20mm，有效延缓钢筋锈蚀。 采用高耐久性混凝土：柱采用 C40、梁板墙采用 C35 高耐久混凝土，控制水胶比≤0.45 并掺入矿物掺合料，提升混凝土抗渗、抗冻与抗氯离子渗透性能。 上述措施显著提升了建筑结构材料的耐久性，符合《绿色建筑评价标准》4.2.8 条文第 2 款第 1 条要求，自评得 10 分。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；

3）项目运行使用中的维护管理记录。

实际提交材料：

- 结构设计说明 - 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计