7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：R群控   R变频调速   R能量反馈   其他

自动扶梯节能措施：R变频感应启停   其他

请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。

本项目垂直电梯与自动扶梯均采用节能型设备，落实了《绿色建筑评价标准》7.1.6 条要求，评定为达标。 1. 垂直电梯节能措施 群控调度：采用电梯群控系统，根据实时客流数据优化轿厢运行顺序与停靠策略，减少空程与无效往返。 能量反馈：选用具备能量回馈装置的永磁同步无齿轮电梯（符合 GB/T 32271-2015 标准），下行及制动过程中产生的再生电能可回馈至电网，降低能耗。 变频调速：主机搭载变频驱动系统（VVVF），根据载重与速度精准调节输入功率，提升运行效率。 2. 自动扶梯节能措施 变频感应启动：采用变频感应控制，无人 / 低客流时低速运行或待机，有客流时感应启动并加速至额定速度，减少空转能耗。 节能待机：结合运营时段设置定时节能策略，非高峰时段自动降速或断电，实现全生命周期节能。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；

2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；

3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：