各用水部门水质检测报告

报告编号：WQI-20260327

检测单位：具备CMA资质的检测机构

检测日期：2026年03月27日

报告出具日期：2026年03月29日

报告说明：1. 本报告仅对本次检测的各用水部门水质样品负责，检测数据仅反映检测当时的水质状况；2. 本报告需加盖检测单位公章后方可生效，复印件无原件核对无效；3. 若对检测结果有异议，应在报告出具之日起7个工作日内提出复检申请，逾期不予受理。

一、检测概况

（一）检测目的

为评估各用水部门水质是否符合国家相关标准要求，保障用水安全，为用水设施维护、水质治理及安全用水提供科学依据，特开展本次各用水部门水质检测。

（二）检测范围及基本信息

1.  检测范围：本次检测涵盖各用水部门（如办公用水、生活用水、生产辅助用水等）的用水终端，每个用水部门设置对应检测点位，确保覆盖全部用水区域，无检测盲区。

2.  用水类型：包括生活饮用水、办公饮用水、生产辅助用水等，均取自各用水部门终端出水。

3.  检测点位：每个用水部门设置1-2个检测点位，点位选取符合检测规范要求，均匀分布于各用水区域，确保检测结果具有代表性。

4.  检测状态：检测前用水设施正常运行，无异常情况，水样采集严格按照检测规范操作，确保水样真实性、完整性。

（三）检测依据

1. 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

2. 《工业用水软化水》（GB/T 1576-2018）

3. 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB/T 6920-1986）

4. 《水质 浑浊度的测定》（GB/T 5750.4-2023）

5. 《水质 余氯的测定 邻联甲苯胺分光光度法》（GB/T 5750.11-2023）

6. 《水质 重金属的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987）

二、检测项目及检测方法

结合各用水部门用水用途，选取水质核心控制项目，确定检测项目、检测方法及依据如下，确保检测全面、数据准确：

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 依据标准 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 无单位（0-14） |
| 2 | 浑浊度 | 散射光法 | GB/T 5750.4-2023 | NTU |
| 3 | 余氯 | 邻联甲苯胺分光光度法 | GB/T 5750.11-2023 | mg/L |
| 4 | 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | mg/L |
| 5 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | mg/L |
| 6 | 细菌总数 | 平板计数法 | GB/T 5750.12-2023 | CFU/mL |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计） | EDTA滴定法 | GB/T 5750.4-2023 | mg/L |

三、检测仪器及校准情况

本次检测所使用仪器均经法定计量机构校准，校准合格且在有效期内，确保检测数据准确可靠，仪器相关信息如下：

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 校准日期 | 校准有效期 | 校准机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH计 | PHS-3C | 2026年01月15日 | 2027年01月14日 | 具备法定资质的计量校准机构 |
| 2 | 浊度仪 | WGZ-200 | 2026年01月20日 | 2027年01月19日 | 具备法定资质的计量校准机构 |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | AA-7000 | 2026年01月18日 | 2027年01月17日 | 具备法定资质的计量校准机构 |
| 4 | 分光光度计 | 722N | 2026年01月22日 | 2027年01月21日 | 具备法定资质的计量校准机构 |

四、各用水部门检测结果与评价

（一）检测结果

本次检测覆盖各用水部门，每个部门检测点位的各项指标检测结果如下（取各部门检测点位平均值，保留3位小数）：

| 用水部门类型 | pH值 | 浑浊度（NTU） | 余氯（mg/L） | 铁（mg/L） | 细菌总数（CFU/mL） | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公用水部门 | 7.230 | 0.520 | 0.350 | 0.025 | 18.000 | 合格 |
| 生活用水部门 | 7.180 | 0.480 | 0.380 | 0.022 | 15.000 | 合格 |
| 生产辅助用水部门 | 7.310 | 0.450 | 0.320 | 0.020 | 12.000 | 合格 |