建筑形体规则性判定报告

报告编号：__________

工程名称：__________

编制单位：__________（公章）

编制人：__________

校对人：__________

审核人：__________

编制日期：______年____月____日

# 一、工程概况

本工程位于__________（建设地点），由__________（建设单位）开发建设，__________（设计单位）负责设计，__________（图审单位）进行图纸审查。工程主要功能为__________（如：住宅、商业综合体、办公建筑等），建筑分类为__________类，设计使用年限为______年。

本工程总建筑面积______㎡，建筑占地面积______㎡，建筑层数为______层（地上______层、地下______层），建筑高度______m（从室外设计地面至屋面面层）。结构类型为__________（如：框架结构、框剪结构、钢结构等），基础形式为__________（如：条形基础、桩基础等）。

本工程建筑抗震设防类别为__________类，抗震设防烈度为______度，设计地震分组为第______组，设计基本地震加速度为______g，建筑物场地类别为______类，抗震等级为______级。地面粗糙度为______类，基本风压为______KN/㎡，基本雪压为______KN/㎡。结构计算采用__________软件（版本号：__________）进行分析计算。

# 二、判定依据

本次建筑形体规则性判定严格遵循以下国家规范、标准及相关资料，确保判定结果科学、准确、合规：

《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010（2024年版）；

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002—2021；

本工程建筑施工图、结构施工图及结构计算书；

《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》；

其他相关国家、行业现行规范及设计文件。

依据《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010（2024年版）第3.4.1条规定，建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性，形体指建筑平面形状和立面、竖向剖面的变化；不规则的建筑应按规定采取加强措施，特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施，严重不规则的建筑不应采用[superscript:2]。

# 三、建筑形体规则性判定标准

建筑形体规则性主要从平面不规则和竖向不规则两个维度进行判定，结合不规则类型的数量和程度，划分为规则、不规则、特别不规则、严重不规则四个等级，具体判定标准如下：

## 3.1 平面不规则判定标准

混凝土房屋、钢结构房屋和钢-混凝土混合结构房屋，存在以下任意一项平面不规则类型，即判定为平面不规则，具体类型及参考指标如下表所示[superscript:4]：

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 扭转不规则 | 在具有偶然偏心的规定水平力作用下，楼层两端抗侧力构件弹性水平位移（或层间位移）的最大值与平均值的比值大于1.2 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的一侧尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30％ |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50％，或开洞面积大于该层楼面面积的30％，或较大的楼层错层 |

## 3.2 竖向不规则判定标准

混凝土房屋、钢结构房屋和钢-混凝土混合结构房屋，存在以下任意一项竖向不规则类型，即判定为竖向不规则，具体类型及参考指标如下表所示[superscript:4]：

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70％，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80％；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25％ |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80％ |

## 3.3 规则性等级判定标准

结合平面、竖向不规则类型的数量及程度，建筑形体规则性等级判定标准如下[superscript:3]：

规则：不存在《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010（2024年版）表3.4.3-1、表3.4.3-2所列的任意一项平面、竖向不规则类型。

不规则：存在表3.4.3-1、表3.4.3-2所列的一项或两项平面、竖向不规则类型。

特别不规则：具有较明显的抗震薄弱部位，可能引起不良后果，满足以下任意一项：①同时具有表3.4.3所列六个主要不规则类型的三个或三个以上；②具有《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》中列举的特别不规则项目；③具有表3.4.3所列两个方面的基本不规则且其中有一项接近特别不规则指标。

严重不规则：形体复杂，多项不规则指标超过《建筑抗震设计标准》第3.4.4条上限值或某一项大大超过规定值，具有现有技术和经济条件不能克服的严重抗震薄弱环节，可能导致地震破坏的严重后果。

# 四、本工程建筑形体具体判定

结合本工程建筑施工图、结构施工图及结构计算结果，对照上述判定标准，对本工程建筑形体的平面、竖向规则性进行逐一核查判定，具体情况如下：

## 4.1 平面规则性判定

### 4.1.1 扭转不规则核查

经结构软件计算，本工程在具有偶然偏心的规定水平力作用下，各楼层两端抗侧力构件弹性水平位移（或层间位移）的最大值与平均值的比值均为______（小于1.2/大于1.2），未出现（或出现）扭转不规则现象，符合（或不符合）平面规则性要求。

### 4.1.2 凹凸不规则核查

本工程建筑平面形状为__________（如：矩形、L形、多边形等），经核查，平面凹进一侧的最大尺寸为______m，相应投影方向总尺寸为______m，凹进尺寸占总尺寸的比例为______%（小于30%/大于30%），未出现（或出现）凹凸不规则现象，符合（或不符合）平面规则性要求。

### 4.1.3 楼板局部不连续核查

经核查，本工程各楼层楼板有效宽度均为______m，该层楼板典型宽度为______m，有效楼板宽度占典型宽度的比例为______%（大于50%/小于50%）；各楼层楼板开洞面积为______㎡，该层楼面面积为______㎡，开洞面积占楼面面积的比例为______%（小于30%/大于30%）；无（或有）较大楼层错层现象，未出现（或出现）楼板局部不连续现象，符合（或不符合）平面规则性要求。

### 4.1.4 平面规则性判定结论

综合上述核查结果，本工程平面方向______（未存在/存在______项）平面不规则类型，平面形体判定为______（规则/不规则）。

## 4.2 竖向规则性判定

### 4.2.1 侧向刚度不规则核查

经结构软件计算，本工程各楼层侧向刚度均大于相邻上一层侧向刚度的70%，且大于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层及出屋面小建筑外，各楼层局部收进的水平向尺寸均小于相邻下一层的25%，未出现（或出现）侧向刚度不规则现象，符合（或不符合）竖向规则性要求。

### 4.2.2 竖向抗侧力构件不连续核查

经核查，本工程竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）均上下连续贯通，无内力通过水平转换构件（梁、桁架等）向下传递的情况，未出现（或出现）竖向抗侧力构件不连续现象，符合（或不符合）竖向规则性要求。

### 4.2.3 楼层承载力突变核查

经结构软件计算，本工程各楼层抗侧力结构的层间受剪承载力均大于相邻上一楼层的80%，未出现（或出现）楼层承载力突变现象，符合（或不符合）竖向规则性要求。

### 4.2.4 竖向规则性判定结论

综合上述核查结果，本工程竖向方向______（未存在/存在______项）竖向不规则类型，竖向形体判定为______（规则/不规则）。

## 4.3 整体规则性等级判定

综合本工程平面、竖向规则性核查结果，本工程共存在______项不规则类型（平面______项、竖向______项），对照规则性等级判定标准，本工程建筑形体整体判定为：__________（规则/不规则/特别不规则/严重不规则）。

若判定为特别不规则，需补充说明：本工程存在______项特别不规则情形（具体说明，如：扭转位移比大于1.4、高位转换等），需进行专门研究和论证，采取特别的加强措施；若判定为严重不规则，需明确说明：本工程存在严重抗震薄弱环节，不符合相关规范要求，建议优化建筑形体设计。

# 五、判定结论及建议

## 5.1 判定结论

根据《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010（2024年版）及相关规范要求，结合本工程建筑形体的平面、竖向核查结果，本工程建筑形体规则性最终判定为：__________（规则/不规则/特别不规则/严重不规则）。

## 5.2 相关建议

若判定为规则：本工程建筑形体符合抗震概念设计要求，抗侧力构件布置规则对称，侧向刚度沿竖向均匀变化，可按照常规抗震设计要求进行后续设计施工。

若判定为不规则：本工程存在______项不规则类型，应按照《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010（2024年版）第3.4.4条规定，采用空间结构计算模型，对不规则部位采取有效的抗震构造加强措施，重点关注薄弱部位的设计与施工，确保结构抗震性能满足要求[superscript:2]。

若判定为特别不规则：本工程存在较明显的抗震薄弱部位，应组织专业技术人员进行专门研究和论证，制定针对性的特别加强措施，或采用抗震性能化设计方法，确保结构在地震作用下的安全性，必要时可设置防震缝，形成多个较规则的抗侧力结构单元[superscript:2]。

若判定为严重不规则：本工程存在严重抗震薄弱环节，不符合相关规范要求，建议优化建筑形体设计，调整平面、竖向布置，减少不规则类型及程度，避免采用严重不规则的建筑形体；若无法优化，需提交专项论证报告，经相关部门审查通过后，方可进行后续设计施工。

施工过程中，应严格按照设计图纸及相关规范要求施工，重点把控不规则部位的施工质量，确保结构施工与设计要求一致，保障建筑结构的抗震安全性。

# 六、附件

本工程建筑施工图（平面、立面、剖面）；

本工程结构施工图及结构计算书；

相关规范、标准节选；

其他相关支撑资料。

编制单位（盖章）：__________

编制人签字：__________

校对人签字：__________

审核人签字：__________

日期：______年____月____日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)