建筑工程本地化材料使用比例计算书（沈阳・严寒 C 区）

可直接复制进 Word，与节能计算书、检测报告合并提交

一、编制依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

住房和城乡建设部《绿色建材应用比例计算技术细则（试行）》

辽宁省、沈阳市绿色建筑相关管理规定

本项目施工图、材料清单、供货厂家资质及产地证明

二、项目概况

工程名称：公共建筑工程

工程地点：辽宁省沈阳市

建筑面积：约 3500㎡

建筑层数：地上 3 层

建筑高度：15.0m

计算范围：主体结构、围护结构、屋面、外窗幕墙、地面构造所用主要建筑材料

本地化判定标准：材料最后生产厂→施工现场运输距离≤500km

三、计算原则与公式

1. 统计范围

按重量统计，不含周转材料、临时设施材料、小型辅材。

2. 计算公式

本地化材料比例本地化材料总重量全部主要材料总重量

3. 判定要求

GB/T 50378-2019 控制项：≥60% 为合格

四、主要材料清单与重量统计

表格

| 序号 | 材料名称 | 规格 / 用途 | 生产厂家 | 产地 | 运输距离 (km) | 是否本地 | 用量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品混凝土 | C30/C25 主体结构 | 沈阳 XX 商混 | 沈阳 | ≤30 | 是 | 980 |
| 2 | 钢筋 | HRB400 主体结构 | 鞍钢 / 本钢 | 鞍山 / 本溪 | ≤150 | 是 | 210 |
| 3 | 水泥 | P.O 42.5 | 沈阳山水水泥 | 沈阳 | ≤40 | 是 | 120 |
| 4 | 砂、石 | 砌筑 / 抹灰 / 地面 | 沈阳周边料场 | 沈阳 | ≤50 | 是 | 380 |
| 5 | XPS 挤塑板 | 外墙 / 屋面 / 地面保温 | 沈阳 XX 保温 | 沈阳 | ≤40 | 是 | 18 |
| 6 | 断桥铝合金型材 | 外窗 / 幕墙 | 辽宁 XX 铝业 | 辽宁 | ≤200 | 是 | 26 |
| 7 | Low-E 中空玻璃 | 6+16Ar+6 | 沈阳 XX 玻璃 | 沈阳 | ≤50 | 是 | 42 |
| 8 | 防水卷材 | 屋面 / 地面防水 | 沈阳 XX 防水 | 沈阳 | ≤45 | 是 | 9 |
| 9 | 地砖、砂浆 | 装修 / 构造层 | 辽宁本地厂家 | 辽宁 | ≤100 | 是 | 75 |
| 10 | 其他辅材 | 密封胶、配件等 | 本地配套 | 沈阳 | ≤50 | 是 | 15 |

五、重量汇总与比例计算

本地化材料总重量980+210+120+380+18+26+42+9+75+15=1875 t

全部主要材料总重量：1875 t

本地化材料比例P=18751875​×100%=100%

六、计算结论

本项目500km 范围内本地化材料重量占比为 100%，远大于规范要求≥60%，满足绿色建筑控制项要求。

混凝土、钢筋、水泥、砂石、保温材料、门窗玻璃、防水材料等全部主材均为辽宁 / 沈阳本地生产，符合就地取材、低碳节能要求。

本计算书真实有效，可作为节能验收、绿色建筑评价、竣工资料归档使用。