污染源检测报告

报告编号：WY-20260327

检测日期：2026年03月25日-2026年03月27日

报告出具日期：2026年03月29日

报告说明：1. 本报告用于记录污染源检测全流程，涵盖检测概况、项目、结果及评价，无具体人员、建筑相关详细信息；2. 所有检测数值均为规范范围内合理编制，符合污染源检测场景要求；3. 本报告仅对本次检测的污染源样品及检测数据负责，检测结果仅反映检测期间的污染源排放状态。

一、检测概况

（一）检测目的

排查区域内各类污染源排放情况，检测污染物排放浓度及排放量，评估污染源对周边环境的影响，判断排放是否符合国家相关环保标准，为污染源管控、治理及环保整改提供科学依据。

（二）检测范围及基本信息

1.  检测范围：涵盖区域内各类污染源，包括废气污染源、废水污染源、噪声污染源三大类，共设置检测点位12个，均匀分布于污染源排放口及周边敏感区域，确保检测覆盖全面、数据具有代表性。

2.  污染源类型：废气污染源（含颗粒物、挥发性有机物、二氧化硫等排放）、废水污染源（含COD、氨氮、悬浮物等排放）、噪声污染源（设备运行及作业产生的噪声）。

3.  检测状态：检测期间，各类污染源正常运行，无停产、检修情况，排放设备运行参数稳定，检测过程严格遵循检测规范，确保检测数据真实有效。

（三）检测依据

1. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

2. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

4. 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）

5. 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（GB/T 11914-1989）

6. 《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）

二、检测项目及检测方法

结合污染源类型，选取核心检测项目，确定检测方法、依据及计量单位，确保检测全面、数据精准，具体如下：

| 序号 | 污染源类型 | 检测项目 | 检测方法 | 依据标准 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气污染源 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 16157-1996 | mg/m³ |
| 2 | 废气污染源 | 二氧化硫（SO₂） | 定电位电解法 | GB/T 16157-1996 | mg/m³ |
| 3 | 废气污染源 | 挥发性有机物（VOCs） | 气相色谱法 | GB 16297-1996 | mg/m³ |
| 4 | 废水污染源 | 化学需氧量（COD） | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 | mg/L |
| 5 | 废水污染源 | 氨氮（NH₃-N） | 纳氏试剂比色法 | GB/T 7479-1987 | mg/L |
| 6 | 废水污染源 | 悬浮物（SS） | 重量法 | GB/T 11901-1989 | mg/L |
| 7 | 噪声污染源 | 等效连续A声级 | 声级计法 | GB 12348-2008 | dB(A) |

三、检测仪器及校准情况

本次检测所用仪器均经法定计量校准，校准合格且在有效期内，确保检测数据准确可靠，仪器相关信息如下：

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 校准日期 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物采样器 | QC-2A | 2026年01月18日 | 2027年01月17日 |
| 2 | 气相色谱仪 | GC-9790 | 2026年01月20日 | 2027年01月19日 |
| 3 | COD测定仪 | 5B-3C | 2026年01月15日 | 2027年01月14日 |
| 4 | 声级计 | AWA5688 | 2026年01月12日 | 2027年01月11日 |

四、检测结果与评价

（一）检测结果

本次检测共设置12个点位，其中废气检测点位4个、废水检测点位3个、噪声检测点位5个，各点位检测结果如下（取各点位平均值，保留3位小数）：

| 污染源类型 | 检测项目 | 检测平均值 | 标准限值 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染源 | 颗粒物 | 78.562 mg/m³ | ≤120 mg/m³ | 合格 |
| 废气污染源 | 二氧化硫（SO₂） | 45.328 mg/m³ | ≤150 mg/m³ | 合格 |
| 废气污染源 | 挥发性有机物（VOCs） | 38.654 mg/m³ | ≤60 mg/m³ | 合格 |
| 废水污染源 | 化学需氧量（COD） | 78.925 mg/L | ≤100 mg/L | 合格 |
| 废水污染源 | 氨氮（NH₃-N） | 8.652 mg/L | ≤15 mg/L | 合格 |
| 废水污染源 | 悬浮物（SS） | 35.782 mg/L | ≤50 mg/L | 合格 |
| 噪声污染源 | 等效连续A声级 | 58.326 dB(A) | ≤65 dB(A) | 合格 |

备注：所有检测点位单项指标均未超过对应标准限值，无不合格点位，各类污染源排放均符合国家环保标准。

（二）结果评价

1.  本次检测的7项核心指标（颗粒物、二氧化硫、VOCs、COD、氨氮、悬浮物、等效连续A声级），各检测点位平均值均符合对应国家环保标准限值要求，无超标项目。

2.  区域内各类污染源排放稳定，污染物排放浓度均控制在标准范围内，对周边环境无明显不利影响，符合环保管控要求。

3.  建议后续加强污染源日常管控，定期对排放设备进行检修维护，每季度开展1次污染源检测，确保污染物排放持续达标，进一步降低对周边环境的影响。

五、检测相关说明

1.  检测过程：严格按照检测规范操作，采样、分析、数据计算均符合相关标准要求，确保检测数据准确、可靠。

2.  异常情况：本次检测未出现异常情况，检测设备运行正常，采样过程无干扰，数据记录完整、规范。

3.  管控建议：加强废气、废水处理设备的日常运行维护，定期清理设备积尘、残渣，确保处理效率；合理管控噪声源运行时间，减少噪声对周边环境的影响。

六、附则

1.  本报告自出具之日起生效，留存期限为2年，用于后续环保检查、追溯及污染源管控优化。

2.  污染源检测需严格遵循本报告相关规范及国家环保标准，确保检测流程合规、数据真实。

3.  若污染源类型、排放参数发生变更，需重新开展检测，及时更新检测报告，确保管控措施与实际排放情况匹配。