计量表产品采购清单、产品说明及设备材料表

# 一、计量表产品采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能水表 | DN15，旋翼式，IC卡预付费，精度等级2级，工作压力0.1-1.0MPa | 台 | 50 | 280 | 14000 | 家用，含IC卡、读卡器，防水等级IP68 |
| 2 | 智能电表 | 单相，220V，5(60)A，精度等级1级，远程抄表，RS485通讯 | 台 | 80 | 180 | 14400 | 家用/小型商铺，支持远程充值、数据上传 |
| 3 | 三相智能电表 | 三相四线，380V，10(40)A，精度等级0.5级，远程抄表，带峰谷计量 | 台 | 20 | 560 | 11200 | 工业/商铺大功率用电，含通讯模块 |
| 4 | 智能燃气表 | G1.6，膜式，IC卡预付费，精度等级1.5级，工作压力10kPa | 台 | 45 | 320 | 14400 | 家用，防泄漏提示，含IC卡 |
| 5 | 热量表 | DN20，超声波式，精度等级2级，工作温度5-95℃，RS485通讯 | 台 | 30 | 850 | 25500 | 集中供暖用，可远程传输热量数据 |
| 6 | 压力表 | Y-100，量程0-1.6MPa，精度等级1.6级，径向安装 | 块 | 60 | 45 | 2700 | 配套计量表、管道使用，不锈钢材质 |
| 7 | 流量计 | DN50，电磁式，精度等级0.5级，工作压力0.6-2.5MPa，RS485通讯 | 台 | 10 | 1200 | 12000 | 工业管道用，耐腐蚀，适用于多种介质 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 94200 | 含税、含运费、含安装指导 |

# 二、计量表产品说明

## （一）智能水表

1. 产品用途：主要用于家用及小型商户的自来水计量，实现水量精准统计、IC卡预付费控制，避免欠费停水，同时支持水量数据查询、剩余水量提醒。

2. 核心参数：规格DN15，旋翼式结构，精度等级2级，工作压力0.1-1.0MPa，防水等级IP68，使用温度0-40℃，使用寿命≥6年，IC卡可反复充值，支持挂失、补卡功能。

3. 产品特点：防滴漏设计，减少计量误差；外壳采用黄铜材质，耐腐蚀、抗老化；自带液晶显示屏，清晰显示剩余水量、累计用水量；具备过载保护、防拆卸功能，确保计量准确性。

## （二）智能电表

1. 单相智能电表：适用于家用、小型商铺等单相用电场景，计量220V电压下的用电量，精度等级1级，误差小、计量准确；支持远程抄表、远程充值，无需人工上门操作，RS485通讯接口可对接用电管理系统，实现用电量实时监控、数据统计分析，使用寿命≥8年。

2. 三相智能电表：适用于工业生产、大型商铺等三相四线用电场景，计量380V电压下的大功率用电量，精度等级0.5级，具备峰谷分时计量功能，可区分不同时段用电量，便于用电成本管控；支持远程抄表、故障报警、过载保护，外壳采用阻燃材质，安全可靠，使用寿命≥10年。

## （三）智能燃气表

1. 产品用途：用于家用燃气计量，实现IC卡预付费控制，精准统计燃气用量，预防燃气泄漏，保障使用安全。

2. 核心参数：规格G1.6，膜式计量结构，精度等级1.5级，工作压力10kPa，使用温度-10-40℃，使用寿命≥8年，IC卡预付费设计，剩余气量不足时自动提醒，气量用尽后自动关阀。

3. 产品特点：具备防泄漏、防拆卸、防倒装功能；外壳密封性能好，防潮、防尘；液晶显示屏可显示累计用气量、剩余气量、电池电量，便于用户查看；支持挂失补卡，避免燃气损失。

## （四）热量表

1. 产品用途：用于集中供暖系统，计量用户消耗的热量，实现按热量收费，兼顾节能与公平。

2. 核心参数：规格DN20，超声波计量方式，精度等级2级，工作温度5-95℃，工作压力0.1-1.6MPa，RS485通讯接口，可远程传输热量数据，使用寿命≥10年。

3. 产品特点：计量精度高，不受水质影响；无机械磨损，运行稳定，维护成本低；具备热量、流量、温度等多参数显示，可实时监控供暖情况；抗干扰能力强，适应复杂供暖环境。

## （五）压力表

1. 产品用途：配套计量表、管道使用，用于监测管道内介质（水、气、油等）的压力，及时发现压力异常，保障设备安全运行。

2. 核心参数：量程0-1.6MPa，精度等级1.6级，表盘直径100mm，径向安装，不锈钢材质，耐腐蚀性强，使用温度-20-60℃，误差范围≤±1.6%。

3. 产品特点：表盘清晰，读数方便；结构坚固，抗震性能好；密封性能优良，不易泄漏；安装便捷，适配多种管道接口。

## （六）流量计

1. 产品用途：用于工业管道内介质（水、污水、化学试剂等）的流量计量，适用于化工、水处理、制造业等场景，实现流量精准监测与统计。

2. 核心参数：规格DN50，电磁式计量方式，精度等级0.5级，工作压力0.6-2.5MPa，工作温度0-80℃，RS485通讯接口，可远程传输流量数据，防护等级IP65。

3. 产品特点：耐腐蚀、耐磨损，适用于多种腐蚀性介质；无节流部件，压力损失小，节能效果好；计量范围广，可适应不同流量工况；具备故障报警、自我诊断功能，维护便捷。

# 三、设备材料表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜质阀门 | DN15，球阀，耐压1.6MPa | 个 | 100 | 35 | 3500 | 智能水表、燃气表配套，控制介质通断 |
| 2 | 不锈钢接头 | DN15/20/50，内螺纹，耐腐蚀 | 个 | 200 | 12 | 2400 | 计量表与管道连接，固定、密封 |
| 3 | 密封垫 | 橡胶材质，适配DN15/20/50接口 | 片 | 500 | 1.5 | 750 | 防止接口泄漏，增强密封性能 |
| 4 | IC卡 | 非接触式，适配水表、燃气表 | 张 | 100 | 10 | 1000 | 预付费充值、身份识别，备用 |
| 5 | 读卡器 | USB接口，适配水表、燃气表IC卡 | 台 | 5 | 120 | 600 | IC卡充值、数据读取、挂失操作 |
| 6 | 通讯线 | RVV4*0.75mm²，屏蔽线 | 米 | 500 | 3.5 | 1750 | 智能电表、热量表、流量计远程通讯连接 |
| 7 | 计量表保护盒 | 塑料材质，防水、防尘，适配各类计量表 | 个 | 235 | 25 | 5875 | 保护计量表，防止损坏、灰尘进入 |
| 8 | 固定支架 | 不锈钢材质，适配DN15-DN50计量表 | 个 | 235 | 18 | 4230 | 固定计量表，防止松动、移位 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20105 | 计量表安装、配套使用，含配件损耗 |

## 补充说明

1. 本采购清单及设备材料表中的数量、单价可根据实际采购需求调整，总价随数量、单价变动同步调整。

2. 所有产品均符合国家相关计量标准，提供合格证书、检测报告，质量保证，质保期≥1年（具体质保期限按产品型号执行）。

3. 设备材料均为计量表安装配套专用，规格与采购清单中的计量表完全适配，可直接用于安装施工。

4. 报价含税费、运费、安装指导费用，不含现场安装施工费用，如需安装，可另行协商。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)