4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

一、 主体结构：筑牢安全根基 主体结构是建筑的 “骨架”，其耐久性直接决定建筑寿命。 - 材料优选与防腐 混凝土结构：优先选用商品混凝土，强度等级不低于 C30，抗渗等级不低于 P6。严格控制水灰比，添加优质矿物掺合料（如粉煤灰、矿粉）优化混凝土性能。 钢筋防腐：所有受力钢筋必须进行阻锈处理。采用环氧涂层钢筋或阴极保护系统。保护层厚度严格按规范执行，环境恶劣区域（如室外、靠近海岸）需增加保护层厚度。 钢结构：构件表面需进行喷砂除锈，达到 Sa2.5 级标准，然后涂装高性能防腐涂料体系（如环氧富锌底漆 + 云铁中间漆 + 氟碳面漆），确保设计使用年限内不锈蚀。 - 裂缝控制与防渗 设置伸缩缝：根据建筑长度和结构类型，科学设置伸缩缝、沉降缝和抗震缝，避免混凝土因热胀冷缩产生贯通裂缝。 优化构造：在结构转角、门窗洞口等应力集中处，增设暗梁、构造柱或钢筋网片，增强局部刚度，防止应力集中导致的开裂。 二、 外墙构造：多重防护体系 外墙是抵御外界侵蚀的第一道防线，需兼顾保温、防水与结构安全。 - 外墙主体构造 推荐方案：装配式夹心保温外墙 外侧叶板：采用厚度不小于 100mm 的防水混凝土或蒸压加气混凝土砌块，具备足够的结构强度和抗渗性能。 保温层：选用 ** 挤塑聚苯板（XPS）或硬质聚氨酯泡沫（PUF）** 等低吸水率、高保温性能的保温材料。保温层厚度根据当地气候和节能标准计算确定。 内侧叶板：采用钢筋混凝土剪力墙或填充墙，承担室内装饰和部分结构受力。 关键节点：外墙转角、门窗洞口、阳台、雨棚等部位，采用防水混凝土整体浇筑，并设置滴水线、鹰嘴等构造，防止雨水渗入。 - 外墙外保温系统 系统选择：优先采用薄抹灰外墙外保温系统或岩棉板外保温系统。系统必须通过耐候性、抗风压、抗拉强度等关键性能检测。 施工工艺： - 基层处理：清理墙面浮灰、油污，确保基层平整、干燥、坚实。 - 粘贴与锚固：采用专用粘结砂浆满粘或点粘保温板，同时使用机械锚栓辅助固定，锚栓深度不小于 50mm，数量满足设计要求。 - 抹面防护：保温板表面抹抹面砂浆，压入耐碱网格布，增强抗裂性能。网格布搭接宽度不小于 100mm。 耐久性措施：外墙阴阳角、门窗边框等部位，增设附加增强网格布。外保温系统的饰面层宜采用涂料或柔性面砖，避免使用重质石材，防止系统脱落。 三、 门窗、幕墙系统：密封与抗风 门窗和幕墙是围护结构的薄弱环节，其气密性、水密性和抗风压性能至关重要。 - 门窗系统 型材与玻璃： 型材：选用断桥铝合金型材或塑钢型材，有效阻断热桥，降低能耗。型材壁厚应符合规范，外窗型材壁厚不小于 1.4mm。 玻璃：采用中空钢化玻璃，中空层充入惰性气体（如氩气），提高保温隔热和隔音性能。玻璃边缘需进行倒角、磨边处理，防止应力集中破裂。 密封构造： 门窗框与墙体之间的缝隙，采用发泡聚氨酯填充饱满，外侧用耐候密封胶密封。 窗扇与窗框之间，安装三元乙丙（EPDM）橡胶密封条，确保三道密封（气密、水密、抗风压）。 排水设计：窗扇下框设置排水孔，确保雨水能及时排出，避免积水渗透。 - 幕墙系统 单元式幕墙：优先采用单元式幕墙，通过工厂预制、现场组装，提高安装精度和整体性能。 结构胶与耐候胶：严格区分结构胶（承受荷载）和耐候胶（密封防水）。结构胶必须使用与铝材、玻璃相匹配的硅酮结构胶，并进行相容性试验。 连接件与预埋件：幕墙的连接件、挂件、预埋件必须采用不锈钢材质，并进行防腐处理。连接节点设计需考虑温度变形和地震位移，预留足够的伸缩空间。 幕墙开启扇：开启扇数量应严格控制，开启角度不宜过大，且必须设置可靠的限位装置和防脱落装置。 四、 细部构造与施工质量 - 泛水与收头 屋面与外墙交接处、幕墙顶部收口、女儿墙压顶等部位，是防水的关键节点。必须设置泛水，卷材或板材上翻高度不小于 250mm，并采用金属压条固定，密封胶密封。 - 穿墙管线处理 管道、电缆等穿墙部位，应预埋套管，套管与管道之间的缝隙用阻燃密封材料填充密实，避免形成渗漏通道。 - 施工质量控制 所有材料进场必须提供合格证、检测报告，并进行抽样复检。 隐蔽工程（如防水层、保温层、连接件）必须在验收合格后方可覆盖。 严格按照设计图纸和施工规范施工，加强过程质量巡检，确保每一道构造作法都落实到位。 通过以上系统性的构造设计与严格的施工控制，能够全面提升建筑围护结构的安全性和耐久性，确保建筑在设计使用年限内稳定、健康地运行。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：