# 工程材料决算清单

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.10 条款申报）

## 一、文件用途

本清单用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.10 条款要求，对本项目建筑材料的实际使用量、来源地、运输距离及本地化比例进行决算统计，证明：

- 500 km 范围内生产的建筑材料重量占比 ≥ 60%（本项目为 100%）；

- 现浇混凝土全部采用预拌混凝土；

- 建筑砂浆全部采用预拌砂浆。

本文件作为绿色建筑二星级正式申报材料，与《本地化材料使用比例计算文件》《材料采购清单》《材料合格证》《运输记录》共同构成完整证据链。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 施工单位： XX 建工集团

- 文件日期： 2025 年 9 月

# 三、材料决算原则

- 按材料实际进场量、合格证、运输单据进行统计；

- 按重量计入本地化材料比例；

- 机电设备不计入材料重量（按 GB/T 50378 要求）；

- 预拌混凝土、预拌砂浆按供应商出厂单据统计。

# 四、主要材料决算清单

## 4.1 混凝土（全部为预拌混凝土）

| 序号 | 强度等级 | 供应商 | 产地 | 数量（m³） | 重量（t） | 距离（km） | 本地化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30 | 郑州中建商砼 | 郑州 | 820 | 1,968 | 18 | 是 |
| 2 | C35 | 郑州中建商砼 | 郑州 | 540 | 1,296 | 18 | 是 |
| 3 | C40 | 郑州中建商砼 | 郑州 | 210 | 504 | 18 | 是 |
| 合计 | — | — | — | 1,570 m³ | 3,768 t | — | 100% |

说明：全部为预拌混凝土，无现场搅拌。

## 4.2 砂浆（全部为预拌砂浆）

| 序号 | 类型 | 供应商 | 产地 | 数量（t） | 距离（km） | 本地化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M5 砌筑砂浆 | 郑州建材集团 | 郑州 | 120 | 22 | 是 |
| 2 | M10 砌筑砂浆 | 郑州建材集团 | 郑州 | 95 | 22 | 是 |
| 3 | 抹灰砂浆 | 郑州建材集团 | 郑州 | 88 | 22 | 是 |
| 合计 | — | — | — | 303 t | — | 100% |

说明：全部为预拌砂浆，无现场搅拌。

## 4.3 钢筋

| 序号 | 材料 | 供应商 | 产地 | 数量（t） | 距离（km） | 本地化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HRB400 级钢筋 | 安阳钢铁集团 | 安阳 | 420 | 190 | 是 |

## 4.4 砌体材料

| 序号 | 材料 | 供应商 | 产地 | 数量（t） | 距离（km） | 本地化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 新密加气厂 | 新密 | 610 | 45 | 是 |

## 4.5 防水材料

| 材料 | 供应商 | 产地 | 数量（t） | 距离（km） | 本地化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBS 防水卷材 | 洛阳防水材料厂 | 洛阳 | 55 | 140 | 是 |

## 4.6 保温材料

| 材料 | 供应商 | 产地 | 数量（t） | 距离（km） | 本地化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩棉板 | 新乡节能材料厂 | 新乡 | 48 | 110 | 是 |

## 4.7 装饰材料

| 材料 | 供应商 | 产地 | 数量（t） | 距离（km） | 本地化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖 | 信阳陶瓷厂 | 信阳 | 62 | 280 | 是 |
| 乳胶漆 | 郑州涂料厂 | 郑州 | 30 | 15 | 是 |
| 合计 | — | — | 92 t | — | 100% |

# 五、材料总重量与本地化比例计算

## 5.1 材料总重量统计

| 材料类别 | 重量（t） |
| --- | --- |
| 混凝土 | 3,768 |
| 砂浆 | 303 |
| 钢筋 | 420 |
| 砌体材料 | 610 |
| 防水材料 | 55 |
| 保温材料 | 48 |
| 装饰材料 | 92 |
| 总计 | 5,296 t |

## 5.2 本地化材料重量统计

本地化材料重量：5,296 t（全部材料均在 500 km 内）

## 5.3 本地化比例计算

[ 本地化材料比例 = \frac{5296}{5296} × 100% = 100% ]

本项目本地化材料比例：100% ≥ 60%（满足要求）

# 六、综合判定（对应 7.1.10 条款）

本项目已满足以下要求：

- ✔ 500 km 内材料比例 ≥ 60%（本项目为 100%）

- ✔ 现浇混凝土全部采用预拌混凝土

- ✔ 建筑砂浆全部采用预拌砂浆

- ✔ 材料来源清晰、运输距离可追溯、数据真实可靠

综合判定：本项目满足《绿色建筑评价标准》7.1.10 条款要求。

# 七、结论

本项目建筑材料本地化比例高，材料供应链稳定，运输距离短，碳排放低，完全符合绿色建筑节能与资源节约要求。本清单可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
施工单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月