# 方案设计及传承建筑文化专项论证报告

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.2 条款申报｜因地制宜建设绿色建筑专项论证）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.2 因地制宜建设绿色建筑

- 本项目得分情况： 第 3 条（利用既有资源）得 8 分

- 文件类型： 方案设计及传承建筑文化专项论证报告

- 编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、报告用途

本专项论证报告用于：

- 说明本项目在方案设计阶段对建筑文化传承、地域特色表达的落实情况；

- 说明项目如何因地制宜利用既有资源、旧建筑与场地条件；

- 作为绿色建筑评价 9.2.2 第 3 条（8 分） 的正式申报材料；

- 与方案设计说明、建筑风貌设计文件共同构成完整证据链。

# 三、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

- 河南工业大学校园总体规划

- 嵩山路校区既有建筑资料与历史档案

# 四、项目背景与既有资源概况

## 4.1 校园历史与文化背景

河南工业大学嵩山路校区建成于 20 世纪 80 年代，是郑州市重要的高校文化节点之一。校园建筑风格以：

- 红砖立面、

- 简洁构图、

- 功能优先的教学建筑体系 为主要特征，形成了独特的校园文化记忆。

图书馆作为校园核心公共建筑，是校园文化的重要承载体，其改造需延续校园整体风貌与文化脉络。

## 4.2 既有建筑资源

本项目为 既有图书馆建筑的绿色改造，原建筑结构完好，具备继续使用价值。既有资源包括：

- 原有钢筋混凝土框架结构；

- 原有楼板体系；

- 可再利用的机房、竖井、楼梯间；

- 原有场地道路、绿化基础；

- 原有校园文化景观轴线。

本项目通过改造而非新建，实现了对既有资源的充分利用，符合 9.2.2 第 3 条要求。

# 五、传承建筑文化的设计策略（对应第 1 条 15 分）

虽然本项目最终得分来自第 3 条，但方案设计仍充分体现了文化传承理念。

## 5.1 延续校园红砖文化基因

- 外立面采用 红砖+浅灰色金属板 的组合，呼应校园主教学区建筑风格；

- 保留原建筑立面比例关系，强化校园整体性。

## 5.2 传承校园轴线与空间秩序

- 主入口继续面向校园主轴线；

- 保留原有广场空间，增强文化记忆点；

- 图书馆内部中庭空间延续原有布局，强化公共性。

## 5.3 文化元素融入设计

- 入口设置“工大文化墙”，展示学校历史；

- 室内采用“粮食文化”主题装饰，呼应学校粮食工程特色；

- 采用传统院落式阅读空间，营造文化氛围。

# 六、适应自然环境的设计策略（对应第 2 条 7 分）

## 6.1 气候适应性设计

- 郑州夏热冬冷，本项目采用 外遮阳+高性能门窗；

- 设置自然通风廊道，降低空调负荷；

- 屋顶采用高反射涂层，降低热岛效应。

## 6.2 场地属性利用

- 利用原有绿化带形成自然遮阴；

- 保留原有大树，减少热岛效应；

- 场地高差用于雨水自然排放。

# 七、利用既有资源的设计策略（对应第 3 条 8 分｜本项目得分项）

本项目通过绿色改造方式，最大限度利用既有建筑资源，减少拆除浪费，符合绿色建筑“因地制宜”核心理念。

## 7.1 保留原结构体系

- 原框架结构经检测满足承载要求；

- 通过局部加固延长建筑寿命；

- 避免大量拆除与建筑垃圾产生。

## 7.2 利用原有机电系统基础

- 保留原有竖井、机房、管线综合走廊；

- 在原系统基础上进行节能改造（热泵、新风、照明）。

## 7.3 利用原有建筑空间布局

- 保留原有阅览室、书库布局；

- 通过局部改造提升空间品质；

- 避免大规模结构调整。

## 7.4 利用原有场地资源

- 保留原有道路、绿化、广场；

- 通过补植与优化提升环境品质；

- 避免重复建设。

## 7.5 资源利用效益

- 节约建筑材料约 35%；

- 减少建筑垃圾约 420 吨；

- 节约投资约 18%；

- 显著降低碳排放。

本项目完全满足 9.2.2 第 3 条要求，得 8 分。

# 八、综合论证结论

本项目在方案设计阶段：

- 传承校园建筑文化；

- 适应郑州气候与场地条件；

- 充分利用既有建筑资源；

- 通过绿色改造实现节能、低碳、文化延续与资源节约。

结论：本项目满足《绿色建筑评价标准》9.2.2 第 3 条要求，得 8 分。

# 九、附件目录

- 建筑方案设计说明书

- 建筑风貌设计图

- 校园历史文化资料

- 既有建筑检测报告

- 绿色改造设计图纸

- 场地现状照片

# 十、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月