# 景观水体补水量平衡计算书

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.12 条款申报｜雨水补水量≥蒸发量 60%｜生态处理技术｜得分支撑文件）

## 一、文件用途

本计算书作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.12 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目景观水体采用雨水作为主要补水来源；

- 雨水补水量大于景观水体蒸发量的 60%；

- 景观水体采用生态水处理技术（沉淀、植物净化、水生动物维持水质等）；

- 满足条款：

  - （1）雨水经生态设施削减污染 → 得 4 分

  - （2）利用水生动植物保障水质 → 得 4 分

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 办公楼

- 工程地点： 浙江省杭州市

- 景观水体类型： 下沉式雨水花园 + 景观池

- 景观水体面积： 120 ㎡

- 平均水深： 0.6 m

- 水体容积： 72 m³

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、计算依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400

- 《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345

- 杭州地区多年平均气象数据（蒸发量、降雨量）

# 四、景观水体蒸发量计算

### 4.1 气象参数（杭州）

- 年平均蒸发量：950 mm/a（0.95 m/a）

### 4.2 景观水体蒸发量计算

[ 蒸发量 = 水体面积 × 年蒸发深度 ]

[ E = 120 ㎡ × 0.95 m = 114 m³/a ]

景观水体年蒸发量：114 m³/a

# 五、雨水补水量计算

### 5.1 雨水收集面积

- 屋面雨水收集面积：1,200 ㎡

- 地面透水铺装导流面积：800 ㎡

- 合计有效汇水面积：2,000 ㎡

### 5.2 杭州年平均降雨量

- 年降雨量：1,450 mm/a（1.45 m/a）

### 5.3 雨水可收集量计算

[ 雨水量 = 汇水面积 × 降雨量 × 收集效率 ]

取收集效率 70%（扣除初期弃流、损耗）

[ R = 2000 ㎡ × 1.45 m × 0.70 = 2030 m³/a ]

可用于景观水体的雨水补水量：2030 m³/a

# 六、雨水补水量与蒸发量对比

### 6.1 计算比例

[ 比例 = \frac{雨水补水量}{蒸发量} = \frac{2030}{114} = 17.8 ]

### 6.2 结论

- 雨水补水量是蒸发量的 1780%；

- 远大于标准要求的 60%；

- 完全满足绿色建筑 7.2.12 条款要求。

# 七、生态水处理技术说明

本项目景观水体采用以下生态水质保障措施：

### 7.1 雨水生态削减污染设施（对应得分：4 分）

- 初期雨水弃流装置

- 生物滞留池（雨水花园）

- 砂滤 + 砾石过滤层

- 植被缓冲带

### 7.2 水生动植物维持水质（对应得分：4 分）

- 水生植物：菖蒲、再力花、香蒲、睡莲等

- 水生动物：金鱼、泥鳅、滤食性螺类

- 生态循环泵维持水体流动性

结论：满足条款两项要求，可得满分 8 分。

# 八、综合判定

- 雨水补水量远大于蒸发量 60% 要求；

- 雨水进入景观水体前经过生态削减污染；

- 景观水体采用水生动植物维持水质；

- 满足绿色建筑 7.2.12 条款全部评分要求。

本条最终得分：8 分。

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月