# 机动车道遮阴及高反射面积比例计算书

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.9 条款申报｜降低热岛强度措施计算）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.9 采取措施降低热岛强度

- 本项目得分情况： 第 1 条 + 第 3 条，共 7 分（本计算书对应第 2 条）

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本计算书用于：

- 计算本项目机动车道遮阴及高反射面积达标比例；

- 说明车道反射系数、行道树遮阴情况及计算方法；

- 作为绿色建筑评价 8.2.9 第 2 条（3 分） 的正式申报材料；

- 与《降低热岛强度措施计算书》共同构成完整证据链。

# 三、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《绿色建筑评价标准技术细则》2019

- 《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014

- 项目总平面图、道路设计图、绿化设计图

- 《降低热岛强度措施计算书》（委托方提供）

# 四、计算方法

根据《绿色建筑评价标准》8.2.9-2：

机动车道达标比例计算公式： [ 达标比例 = \frac{反射系数≥0.4的车道长度 + 设有遮阴面积较大行道树的车道长度}{建筑阴影区外机动车道总长度} \times 100% ]

说明：

- 若同一车道同时满足反射系数≥0.4与行道树遮阴，不重复计算；

- 仅统计建筑阴影区外的机动车道长度；

- 行道树遮阴需满足树冠覆盖面积较大、连续成行布置。

# 五、机动车道遮阴及反射情况统计（引用原始数据）

根据《降低热岛强度措施计算书》提供的数据：

| 车道名称 | 建筑阴影外车道长度 (m) | 路面反射系数 | 行道树遮阴长度 (m) | 达标长度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部车道 16 | 278.8 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
| 内部车道 2 | 156.5 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | 435.3 | — | 0.0 | 0.0 |

计算： [ 达标比例 = \frac{0.0}{435.3} \times 100% = 0.0% ]

本项目机动车道遮阴及高反射面积达标比例 = 0.0%

# 六、评价结果

根据《绿色建筑评价标准》8.2.9-2：

- 达标比例 ≥ 70% → 得 3 分；

- 本项目达标比例 = 0.0%，未达到要求；

本条得分：0 分。

# 七、综合评价（与 8.2.9 条款对应）

| 指标 | 设计值 | 标准要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动场地遮阴率 | 31.8% | ≥ 30% | 2 |
| 机动车道达标比例 | 0.0% | ≥ 70% | 0 |
| 屋顶遮阴率 | 0.0% | ≥ 75% | 0 |
| 总得分 | — | — | 2 分（本条总计 7 分中的一部分） |

（注：本项目另通过屋顶反射措施获得 4 分，总计 7 分）

# 八、附件目录

- 机动车道平面图

- 车道反射系数材料说明

- 行道树布置图

- 建筑阴影分析图

- 《降低热岛强度措施计算书》（已提供）

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月