# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 建筑结构材料耐久性提升措施——材料使用情况统计

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.8 条款，得分：10 分）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 专项内容： 建筑结构材料耐久性提升措施

- 得分情况： 满足 4.2.8-2 条款要求，得 10 分

- 编制日期： 2025 年 9 月起

本材料使用情况统计用于证明本项目采用了耐久性能好的建筑结构材料，满足绿色建筑 4.2.8-2 条款（10 分） 的要求：

- 混凝土构件采用高耐久混凝土；

- 钢构件采用耐候钢或耐候型防腐涂料；

- 木构件采用防腐木材或耐久木制品。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

- 《钢结构防腐涂装技术规范》GB/T 51355

- 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206

- 施工图纸、材料合格证、检测报告、竣工资料

# 三、耐久性建筑结构材料使用情况统计（满足 4.2.8-2，得 10 分）

## 3.1 高耐久混凝土使用情况（满足 4.2.8-2 条款第 1 项）

### （1）混凝土强度等级与耐久性等级

| 构件类型 | 强度等级 | 耐久性等级 | 设计使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 | C40 | W10、F150 | ≥ 100 年 | 高耐久混凝土 |
| 主体梁板柱 | C40–C45 | W8–W10 | ≥ 100 年 | 抗渗抗冻 |
| 室外构件 | C40 | W10、F200 | ≥ 100 年 | 抗冻融 |

### （2）钢筋保护层厚度提高

| 构件类型 | 标准要求（mm） | 本项目采用（mm） | 提升幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁 | 25 | 35 | +10 mm |
| 板 | 15 | 25 | +10 mm |
| 柱 | 25 | 40 | +15 mm |

结论：混凝土构件采用高耐久混凝土并提高保护层厚度，满足条款要求。

## 3.2 钢构件耐久性材料使用情况（满足 4.2.8-2 条款第 2 项）

### （1）耐候钢使用情况

| 构件类型 | 材料型号 | 耐久性能 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外钢构件 | Q355NH 耐候钢 | 耐腐蚀 ≥ 50 年 | 雨棚、连廊构件 |

### （2）耐候型防腐涂料使用情况

| 构件类型 | 涂料体系 | 防腐年限 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内钢构件 | 环氧富锌底漆 + 聚氨酯面漆 | ≥ 25 年 | 机房钢构件 |
| 室外钢构件 | 氟碳漆体系 | ≥ 30 年 | 外立面钢构件 |

结论：钢构件采用耐候钢及耐候型防腐涂料，满足条款要求。

## 3.3 木构件耐久性材料使用情况（满足 4.2.8-2 条款第 3 项）

| 构件类型 | 材料类型 | 耐久性能 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内装饰木构件 | 防腐木材 ACQ 处理 | ≥ 25 年 | 阅读区装饰 |
| 室外木构件 | 耐久木制品（防腐等级 1 级） | ≥ 30 年 | 室外景观栏杆 |

结论：木构件采用防腐木材与耐久木制品，满足条款要求。

# 四、材料进场与验收记录（2025 年 9 月起）

| 日期 | 材料名称 | 数量 | 验收情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.10 | C45 高耐久混凝土 | 120 m³ | 合格 | 项目部 |
| 2025.09.18 | Q355NH 耐候钢 | 18 t | 合格 | 项目部 |
| 2025.09.25 | 防腐木材 | 2.5 m³ | 合格 | 项目部 |
| 2025.10.03 | 氟碳漆体系 | 180 L | 合格 | 项目部 |

# 五、综合评价（得分：10 分）

| 条款内容 | 分值 | 本项目满足情况 |
| --- | --- | --- |
| 高耐久混凝土或提高保护层厚度 | 10 分之一项 | ✔ 满足 |
| 耐候钢或耐候型防腐涂料 | 10 分之一项 | ✔ 满足 |
| 防腐木材或耐久木制品 | 10 分之一项 | ✔ 满足 |

本项目满足 4.2.8-2 条款要求，可获得 10 分。

# 六、最终结论

本项目采用高耐久混凝土、耐候钢、耐候型防腐涂料及防腐木材等耐久性建筑结构材料，全面满足《绿色建筑评价标准》4.2.8 条款第二项要求，可获得 10 分。本材料使用情况统计可作为绿色建筑申报