# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 建筑部品部件耐久性提升措施——产品说明书汇编

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.7 条款，总分 10 分）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 专项内容： 建筑部品部件耐久性提升措施（耐腐蚀管材、长寿命配件、同寿命性设计）

- 编制日期： 2025 年 9 月起

本说明书汇编用于证明本项目采用的建筑部品部件具有良好的耐久性、可维护性和可替换性，满足绿色建筑 4.2.7 条款（10 分） 的要求：

- 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件（5 分）；

- 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性（5 分）。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

- 产品合格证、型式检验报告、厂家技术说明书

- 施工图纸及竣工资料

# 三、4.2.7-1 耐腐蚀、抗老化、耐久管材管件产品说明书（5 分）

## 3.1 不锈钢给水管（SUS304）

- 材质： 奥氏体不锈钢 SUS304

- 耐腐蚀性能： 适用于冷热水系统，耐氯离子腐蚀

- 使用寿命： ≥ 50 年

- 连接方式： 卡压式连接，便于维护与更换

- 适用范围： 给水干管、支管

## 3.2 PPR 冷热水管（耐高温型）

- 材质： 三型聚丙烯（PP-R）

- 耐温性能： 长期耐温 70℃，短时耐温 95℃

- 抗老化性能： 添加抗氧化剂，耐老化 ≥ 50 年

- 连接方式： 热熔连接

- 适用范围： 室内冷热水系统

## 3.3 HDPE 排水管（抗腐蚀）

- 材质： 高密度聚乙烯（HDPE）

- 耐腐蚀性能： 对酸、碱、盐类介质稳定

- 耐久性： ≥ 50 年

- 连接方式： 承插式或电熔连接

- 适用范围： 排水、雨水系统

## 3.4 铜质阀门与黄铜管件

- 材质： H62 黄铜、HPb59-1 铜合金

- 耐腐蚀性能： 适用于冷热水系统

- 耐久性： ≥ 30 年

- 特点： 密封性好、耐磨损、可拆卸更换

## 3.5 防腐电缆（阻燃耐老化）

- 型号： BV、ZR-BV

- 性能： 阻燃、耐老化、耐潮湿

- 使用寿命： ≥ 30 年

- 适用范围： 动力与照明系统

# 四、4.2.7-2 长寿命活动配件与同寿命性设计产品说明书（5 分）

## 4.1 长寿命门窗五金（≥10 万次耐久）

- 材质： 铝合金、不锈钢

- 耐久性： 开启次数 ≥ 100,000 次

- 特点： 可拆卸、可更换、维护方便

- 适用范围： 门窗开启五金、合页、滑撑

## 4.2 LED 长寿命灯具（≥50,000 h）

- 光源类型： LED 芯片

- 寿命： ≥ 50,000 小时

- 显色指数： ≥ 80

- 色温： 3000–4000 K

- 维护方式： 可拆卸光源模块，便于更换

## 4.3 可拆卸吊顶系统

- 材质： 铝合金龙骨 + 矿棉板或铝扣板

- 特点： 可整体拆卸，便于检修管线

- 耐久性： ≥ 25 年

- 适用范围： 机电管线集中区域

## 4.4 可更换式风口、风阀

- 材质： 铝合金

- 特点： 可拆卸、可清洗、可更换

- 适用范围： 空调末端系统

## 4.5 模块化弱电布线系统

- 布线方式： 预留桥架 + 可扩展线槽

- 特点： 便于升级、扩容、替换

- 适用范围： 网络、监控、门禁系统

# 五、同寿命性设计说明

- 管材、管件与阀门寿命匹配（≥ 30–50 年）；

- 门窗五金与门窗主体寿命匹配（≥ 20–30 年）；

- LED 灯具寿命与电气系统寿命匹配（≥ 20 年）；

- 吊顶系统可拆卸，便于不同寿命部品独立更换；

- 弱电系统采用模块化布线，便于升级。

结论：本项目充分考虑部品组合的同寿命性，满足绿色建筑 4.2.7-2 要求。

# 六、综合评价（总分 10 分）

| 条款内容 | 分值 | 本项目满足情况 |
| --- | --- | --- |
| 耐腐蚀、抗老化、耐久管材管件 | 5 分 | ✔ 满足 |
| 长寿命活动配件与同寿命性设计 | 5 分 | ✔ 满足 |

总计：10 分（全部满足）

# 七、最终结论

本项目采用的耐腐蚀管材、长寿命配件及同寿命性设计措施均满足《绿色建筑评价标准》4.2.7 条款要求。本产品说明书汇编可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。