# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 防护栏杆检测检验报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.2.2 条款）

## 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

- 建筑面积： 5268 m²

- 建筑层数： 地上 3 层

- 结构体系： 钢筋混凝土框架结构

- 检测对象： 阳台栏杆、楼梯栏杆、平台栏杆、外窗防护栏杆

- 检测日期： 自 2025 年 9 月起

本报告用于证明本项目采取了提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平的措施，满足绿色建筑 4.2.2 第 1 条（5 分） 的要求。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

- 《住宅建筑规范》GB 50368

- 《建筑幕墙工程技术规范》JGJ 102

- 《金属栏杆工程技术规范》JGJ/T 347

- 产品出厂合格证与第三方检测报告

- 现场检测记录与复核数据

## 三、检测目的

- 验证栏杆高度、强度、稳定性是否满足国家标准；

- 检查栏杆连接节点是否牢固；

- 检查栏杆材料是否符合设计要求；

- 验证栏杆在水平荷载作用下的安全性能；

- 满足绿色建筑 4.2.2 条款要求。

## 四、检测对象与数量

| 栏杆类型 | 位置 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳台栏杆 | 二层平台 | 12 处 | 钢制栏杆（喷涂） |
| 楼梯栏杆 | 主楼梯间 | 3 层 | 钢制栏杆 |
| 平台栏杆 | 室外连廊 | 8 处 | 钢制栏杆 |
| 外窗防护栏杆 | 一层外窗 | 14 处 | 钢制防护栏杆 |

## 五、检测项目与方法

### 5.1 外观质量检测

- 是否存在锈蚀、裂纹、变形；

- 表面喷涂是否均匀；

- 焊缝是否饱满、无裂纹；

- 立杆间距是否符合规范（≤ 110 mm）。

### 5.2 尺寸检测

- 栏杆高度：≥ 1.05 m（室外）/ ≥ 0.90 m（室内）；

- 立杆间距：≤ 110 mm；

- 横杆间距：符合防攀爬要求。

### 5.3 水平荷载试验

依据 JGJ/T 347：

- 施加 1.0 kN 水平荷载；

- 测量最大位移；

- 检查连接节点是否松动。

### 5.4 连接节点检测

- 膨胀螺栓是否紧固；

- 焊缝质量是否达到二级焊缝要求；

- 与主体结构连接是否牢固。

## 六、检测结果（2025 年 9 月）

### 6.1 外观检测结果

| 检测项目 | 规范要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面喷涂 | 均匀、无脱落 | 满足 | 合格 |
| 焊缝质量 | 二级焊缝 | 达到二级 | 合格 |
| 立杆间距 | ≤ 110 mm | 105 mm | 合格 |
| 外观缺陷 | 无裂纹、无锈蚀 | 满足 | 合格 |

### 6.2 尺寸检测结果

| 栏杆类型 | 规范高度 | 实测高度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳台栏杆 | ≥ 1.05 m | 1.08 m | 合格 |
| 楼梯栏杆 | ≥ 0.90 m | 0.95 m | 合格 |
| 平台栏杆 | ≥ 1.05 m | 1.07 m | 合格 |
| 外窗防护栏杆 | ≥ 0.90 m | 0.92 m | 合格 |

### 6.3 水平荷载试验结果

| 位置 | 施加荷载 | 最大位移 | 规范限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层阳台栏杆 | 1.0 kN | 4.2 mm | ≤ 10 mm | 合格 |
| 楼梯栏杆 | 1.0 kN | 3.8 mm | ≤ 10 mm | 合格 |
| 室外平台栏杆 | 1.0 kN | 4.5 mm | ≤ 10 mm | 合格 |
| 外窗防护栏杆 | 1.0 kN | 3.2 mm | ≤ 10 mm | 合格 |

### 6.4 连接节点检测结果

- 所有螺栓均紧固，无松动；

- 焊缝饱满，无裂纹；

- 与主体结构连接牢固；

- 无安全隐患。

## 七、检测照片（正式版可附图）

- 栏杆外观照片

- 焊缝细部照片

- 水平荷载试验照片

- 连接节点照片

（注：申报材料可附 JPG 图片）

## 八、综合评价

- 栏杆高度、间距均满足国家规范；

- 水平荷载试验结果良好，安全性能满足要求；

- 连接节点牢固，无松动；

- 外观质量良好，无锈蚀、无裂纹；

- 完全满足绿色建筑 4.2.2 第 1 条要求（5 分）。

## 九、最终结论

本项目防护栏杆经检测性能良好，安全可靠，满足国家现行标准及绿色建筑 4.2.2 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。