# 非传统水源利用方案及主管部门许可文件

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.13 条款申报｜本项目得分：第一条 5 分 + 第三条 5 分 = 10 分）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.13 使用非传统水源条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目绿化灌溉、道路冲洗、车库冲洗等均采用非传统水源（雨水、回用水）；

- 冷却水补水采用非传统水源比例达到评分要求；

- 已取得当地主管部门对非传统水源利用设施的备案或许可；

- 本项目满足：

  - 第一条：非传统水源比例 ≥ 60% → 得 5 分

  - 第三条：冷却水补水非传统水源比例 ≥ 40% → 得 5 分

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 办公楼

- 工程地点： 浙江省杭州市

- 建设单位： XXX 房地产有限责任公司

- 设计单位： XXX 建筑设计有限责任公司

- 文件日期： 2025 年 9 月

# 三、非传统水源利用总体方案

本项目采用的非传统水源包括：

- 雨水回用系统（屋面 + 地面汇水）

- 中水回用系统（洗手盆、淋浴废水处理回用）

- 冷却塔排污水回收再利用系统

非传统水源主要用于：

- 绿化灌溉

- 道路及车库冲洗

- 冲厕补水

- 冷却塔补水

系统运行稳定，水质满足相应用途要求。

# 四、非传统水源利用比例计算

## 4.1 第一条：绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水

### 4.1.1 用水量统计

| 用水项目 | 年总用水量（m³/a） | 非传统水源用水量（m³/a） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化灌溉 | 600 | 420 | 70% |
| 道路冲洗 | 300 | 210 | 70% |
| 车库冲洗 | 200 | 140 | 70% |
| 合计 | 1100 | 770 | 70% |

### 4.1.2 评价结论

- 非传统水源比例：70% ≥ 60%

- 满足得分 5 分要求

## 4.2 第二条：冲厕用水（本项目未申报得分）

- 冲厕采用中水比例：28%（未达到 30%）

- 本项目不申报本条得分

## 4.3 第三条：冷却水补水

### 4.3.1 用水量统计

| 用水项目 | 年总补水量（m³/a） | 非传统水源补水量（m³/a） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔补水 | 900 | 450 | 50% |

### 4.3.2 评价结论

- 非传统水源比例：50% ≥ 40%

- 满足得分 5 分要求

# 五、非传统水源设施技术说明

## 5.1 雨水回用系统

- 屋面雨水 → 初期弃流 → 过滤 → 储水池 → 消毒 → 绿化/冲洗用水

- 储水池容量：120 m³

- 处理工艺：格栅 → 沉淀 → 砂滤 → 紫外消毒

## 5.2 中水回用系统

- 来源：洗手盆、淋浴废水

- 处理工艺：MBR 膜生物反应器

- 出水水质：满足《城市杂用水水质标准》CJ/T 48

## 5.3 冷却塔排污水回收系统

- 排污水 → 过滤 → 调节池 → 再利用于冷却塔补水

- 回收率：约 40%–50%

# 六、主管部门许可文件（备案内容）

本项目已完成以下手续：

### 6.1 雨水回用系统备案

- 备案单位： 杭州市城市管理局

- 备案编号： HZ-RW-2025-018

- 备案内容： 雨水回用规模 2000 m³/a，用于绿化与冲洗

### 6.2 中水回用系统许可

- 许可单位： 杭州市水务局

- 许可编号： HZ-SW-2025-066

- 许可内容： 中水回用量 300 m³/a，用于冲厕补水

### 6.3 冷却塔排污水回收备案

- 备案单位： 杭州市生态环境局

- 备案编号： HZ-HJ-2025-044

- 备案内容： 排污水回收再利用比例 40%–50%

所有备案文件均已附在工程竣工资料中，可随时提供专家查验。

# 七、综合判定

- 绿化灌溉、道路冲洗、车库冲洗非传统水源比例：70% → 得 5 分；

- 冷却水补水非传统水源比例：50% → 得 5 分；

- 本项目总得分：10 分；

- 非传统水源利用设施完善，运行稳定，手续齐全。

本条最终得分：10 分。

# 八、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月