4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 | 5 |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 | 4 |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 15 | 14 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 | 项目主入口及次入口均结合建筑前场空间进行组织，入口区域与建筑外墙之间保留一定退让距离，主入口至主要通行活动区域约 8m。建筑周边设置绿化区及景观铺装，可减少人员紧贴建筑外立面停留。建筑围护结构设有檐口、窗洞口等构造节点，通过入口前场疏导和建筑构造配合，降低外墙饰面及门窗构件意外脱落对人员通行区域的影响。 |
| 防护措施与其他措施结合做法 | 项目安全防护措施与建筑围护结构、场地组织及景观布置结合设置。临空部位设置防护栏杆，外窗、窗台与栏杆整体考虑；出入口区域结合建筑退界、前场铺装、绿化隔离等措施进行安全组织，使安全防护与人员通行、活动流线及景观空间一体化设计。 |
| 缓冲区和隔离带的形式 | 项目利用建筑外墙与主要通行空间之间的退让距离、入口前场铺装、周边绿化带及景观隔离空间，形成可降低坠物风险的缓冲区和隔离带。场地流线将主要人流引导至相对安全区域，避免人员长时间集中停留于建筑立面正下方，提高出入口及建筑周边活动空间的安全性。 |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

本项目为养老类公共建筑，服务对象包括老年人及周边居民，建筑共 3 层，总高度约 15m。项目在阳台、外窗、窗台及临空部位设置防护措施，提高使用过程中的安全性。根据栏杆详图，项目主要采用玻璃栏杆和不锈钢栏杆两类做法，其中玻璃栏杆高度约 1200mm，上部设 Φ50、2厚304不锈钢扶手，栏板采用 8+1.14PVB+8 夹胶钢化玻璃；不锈钢栏杆高度约 1100mm。外窗窗台高度约 750mm，结合临空部位防护栏杆进行整体设计，降低老年人靠窗、临边活动时的坠落风险。 同时，项目出入口虽未设置独立门斗，但通过入口前场退让、建筑构造节点控制、绿化隔离及景观缓冲空间设置，减少人员在建筑立面下方集中停留的可能。建筑外墙与主要通行活动区域之间保持约 8m 的缓冲距离，并设置绿化区及铺装前场，形成可降低坠物风险的缓冲带和隔离带。 综上，项目从构件防护、入口组织和场地景观三个层面采取了保障人员安全的防护措施，提升了养老类公共建筑的使用安全性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2）防护栏杆相关检测报告；

3）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：