9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	10

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	15

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	2

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	15

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	25

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	177.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低
	20%
	10
	

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	


2 评价要点

建筑所处城市     ；建筑热工气候分区：   ；
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	  
	  

	供冷
	kWh
	  
	  

	风机
	kWh
	  
	  

	总能耗
	kWh
	  
	  

	能耗降低幅度
	%
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
实际提交材料：

	


9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	  

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。
	7
	

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。
	
	


2 评价要点

项目所在城市               ，该地区建筑风貌特色为     。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业施工图及设计说明文件；

2）专项分析论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

	


9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	  

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分
	20
	

	合计
	


2 评价要点

简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
实际提交材料：

	


9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0
	1
	  

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0
	2
	  

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0
	5
	

	合计
	5
	  


2 评价要点

场地乔木叶面积指数：                 场地乔木投影面积：            m2

场地乔木株数：                          场地灌木占地面积：             m2

草地面积：             m2                    场地面积：             m2

场地绿容率：              
3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
实际提交材料：

	


9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	  

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	  

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

建筑主体结构采用：(钢结构 、(木结构 、(装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
实际提交材料：

	


9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	  


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	


9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	10 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	 15

	合计
	30
	 25

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：4710.57（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）： 230.08 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 64.832  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量： 4713.832    （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  30.16  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 1. 围护结构节能（贡献率约30%）
采用高性能保温外墙、屋面及断热铝合金Low-E中空玻璃，外墙传热系数0.385~0.548 W/(m²·K)，屋面传热系数0.324 W/(m²·K)，显著降低建筑供暖空调负荷。供暖年耗电量约60696 kWh，供冷年耗电量约48506 kWh，较基准建筑降低能耗约20%。

2. 光伏发电系统（贡献率约25%）
屋顶铺设光伏组件面积90 m²，年发电量约14258 kWh，光伏系统效率75%，光电转换效率15%。光伏发电替代市电，年减少碳排放约8.13 tCO₂，占运行阶段减排量的15%以上。

3. 太阳能热水系统（贡献率约10%）
设置太阳能集热器面积90 m²，年供热水量可满足全部生活热水需求，年提供热量约24511 kWh，替代天然气消耗，年减少碳排放约5.4 tCO₂。

4. 高效空调与通风系统（贡献率约15%）
采用地板送风系统与自然通风（中庭烟囱效应）协同，空调系统综合性能系数供冷3.5、供暖2.6，优于国家标准。过渡季节利用自然通风，减少空调开启时间。

5. 自然采光与智能照明控制（贡献率约10%）
高透光Low-E玻璃（透射比0.76）结合中庭漫反射采光，减少人工照明需求。照明系统年耗电量约509.37 kWh/m²，较基准降低约12%。

6. 雨水回收与绿化碳汇（贡献率约5%）
雨水收集系统用于绿化灌溉，减少市政用水消耗。场地内休闲绿地约2960 m²，年固碳量约306.95 tCO₂（按50年计），有效抵消建筑部分碳排放。

7. 低碳建材选用（贡献率约5%）
选用加气混凝土砌块（利废）、挤塑聚苯板（环保发泡）、水性涂料等绿色建材，降低建材生产阶段碳排放。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.doc 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	

	合计
	30
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 □否
保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□其他土建工程的质量问题、□以上皆无
保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无
是否采用绿色建筑性能险：□是 □否
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	  

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	  

	3
	降低碳排放
	10
	

	4
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	  

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	  

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	  

	总计
	40
	  


2 评价要点

请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
实际提交材料：

	


