围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 湖南-长沙 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月29日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13071267015 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	6

5 围护结构做法简要说明	7

6 体形系数	7

6.1 体形系数	7

6.2 楼层信息表	7

7 窗墙比	8

7.1 窗墙比	8

7.2 外窗表	8

8 天窗	9

8.1 天窗屋顶比	9

8.2 天窗类型	9

9 屋顶	9

9.1 屋顶构造一	9

10 外墙	9

10.1 外墙构造一	9

10.2 外墙加权平均传热系数的修正系数	10

11 外窗	10

11.1 外窗构造	10

11.2 外遮阳类型	10

11.3 平均传热系数	11

11.4 综合太阳得热系数	12

11.5 总体热工	13

12 规定性指标检查结论	13

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上8439㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 20.5m |
| 计算建筑体积 | 40986.07 |
| 计算建筑外表面积 | 11441.33 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 |  |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 |  |
| 石墨聚苯板 | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1633.5 | 0.0162 |  |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 0.047 | 0.700 | 100.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.271,D=3.420)：（由上到下）

水泥砂浆 25mm＋聚乙烯泡沫塑料 0.4mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 110mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一 (K=0.445,D=3.064)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 幕墙：100系列内平开隔热铝合金窗(5超白+12Ar+5超白+V+5超白Low-E) (K=0.900)：

传热系数0.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.200

4. 外窗：75系列平开(高透型6Low-E双银+12Ar+6+12Ar+6 充氩气 暖边)(隔热条宽34mm)(玻窗比0.75) (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.255

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 11441.33 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 40986.07 |
| 体形系数 | 0.28 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 2120.54 | 1962.41 | 9542.41 |
| 2 | 4.500 | 1678.32 | 2385.22 | 10167.76 |
| 3 | 4.500 | 2434.33 | 2366.67 | 10954.47 |
| 4 | 4.500 | 2072.85 | 2234.48 | 9989.13 |
| 5 | 2.500 | 132.92 | 2359.63 | 332.30 |
| 屋顶 | － | － | 132.92 | － |
| 合计 | 20.50 | 8438.94 | 11441.33 | 40986.07 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1330.71 | 2385.69 | 0.56 |
| 北向 | 立面2 | 752.09 | 2385.55 | 0.32 |
| 东向 | 立面3 | 435.10 | 1718.71 | 0.25 |
| 西向 | 立面4 | 642.30 | 1718.63 | 0.37 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~5 | / | / | 917.08 | 1330.71 |
|  |  | C1518 | 1.50×1.80 | 4 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | C1521 | 1.48×2.10 | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 |  |
|  |  | C1521 | 1.52×2.10 | 2 | 1 | 3.19 | 3.19 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~5 | 10 | 3.15 | 31.50 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1~4 | 84 | 4.41 | 370.44 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1~5 | / | / | 313.91 | 752.09 |
|  |  | C0930 | 0.90×3.00 | 1 | 10 | 2.70 | 27.00 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~5 | 18 | 3.15 | 56.70 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1~4 | 61 | 4.41 | 269.01 |  |
|  |  | C3921 | 3.90×2.10 | 3~4 | 2 | 8.19 | 16.38 |  |
|  |  | C4021 | 4.00×2.10 | 4 | 1 | 8.40 | 8.40 |  |
|  |  | C4121 | 4.10×2.10 | 3~4 | 5 | 8.61 | 43.05 |  |
|  |  | C4221 | 4.20×2.10 | 3~4 | 2 | 8.82 | 17.64 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~5 | / | / | 186.56 | 435.10 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C1518 | 1.50×1.80 | 4 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | C1921 | 1.87×2.10 | 1 | 1 | 3.92 | 3.92 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1~4 | 52 | 4.41 | 229.32 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~5 | / | / | 332.88 | 642.30 |
|  |  | C1830 | 1.80×3.00 | 4 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~5 | 10 | 3.15 | 31.50 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1~4 | 53 | 4.41 | 233.73 |  |
|  |  | C5321 | 5.30×2.10 | 2~4 | 3 | 11.13 | 33.39 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 0.4 | 0.047 | 0.700 | 1.00 | 0.009 | 0.006 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 110 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.333 | 1.173 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 305.4 | － | － | － | 3.529 | 3.420 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 70 | 0.033 | 0.280 | 1.10 | 1.928 | 0.594 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.090 | 3.064 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 修正后外墙K | 0.45 * 1.05 = 0.47 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外墙加权平均传热系数的修正系数

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100系列内平开隔热铝合金窗(5超白+12Ar+5超白+V+5超白Low-E) | 108 | 0.90 | 0.20 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：传热系数：0.8~1.0 太阳得热系数：0.43~0.50 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |
| 2 | 75系列平开(高透型6Low-E双银+12Ar+6+12Ar+6 充氩气 暖边)(隔热条宽34mm)(玻窗比0.75) | 18 | 1.50 | 0.26 | 0.560 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1215，C1518，C1815，C1921，C2121，C1830，C2115，C5321，C1521，C0930，C3921，C4021，C4121，C4221 |  |  |  |
|  | 来源：《建筑节能门窗工程技术标准》 DB42/T1770-2021 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 917.08 | 108 | 0.900 |
| 2 | C1518 | 4 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 1.500 |
| 3 | C1521 | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 | 18 | 1.500 |
| 4 | C1521 | 2 | 1 | 3.19 | 3.19 | 18 | 1.500 |
| 5 | C2115 | 1~5 | 10 | 3.15 | 31.50 | 18 | 1.500 |
| 6 | C2121 | 1~4 | 84 | 4.41 | 370.44 | 18 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1330.71 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.086 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 313.91 | 108 | 0.900 |
| 2 | C0930 | 1 | 10 | 2.70 | 27.00 | 18 | 1.500 |
| 3 | C2115 | 1~5 | 18 | 3.15 | 56.70 | 18 | 1.500 |
| 4 | C2121 | 1~4 | 61 | 4.41 | 269.01 | 18 | 1.500 |
| 5 | C3921 | 3~4 | 2 | 8.19 | 16.38 | 18 | 1.500 |
| 6 | C4021 | 4 | 1 | 8.40 | 8.40 | 18 | 1.500 |
| 7 | C4121 | 3~4 | 5 | 8.61 | 43.05 | 18 | 1.500 |
| 8 | C4221 | 3~4 | 2 | 8.82 | 17.64 | 18 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 752.09 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.250 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 186.56 | 108 | 0.900 |
| 2 | C1215 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 1.500 |
| 3 | C1518 | 4 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 1.500 |
| 4 | C1815 | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 1.500 |
| 5 | C1921 | 1 | 1 | 3.92 | 3.92 | 18 | 1.500 |
| 6 | C2121 | 1~4 | 52 | 4.41 | 229.32 | 18 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 435.10 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.243 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 332.88 | 108 | 0.900 |
| 2 | C1830 | 4 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 1.500 |
| 3 | C2115 | 1~5 | 10 | 3.15 | 31.50 | 18 | 1.500 |
| 4 | C2121 | 1~4 | 53 | 4.41 | 233.73 | 18 | 1.500 |
| 5 | C5321 | 2~4 | 3 | 11.13 | 33.39 | 18 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 642.30 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.189 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 917.08 | 108 | 0.200 | 0.200 |
| 2 | C1518 | 4 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 3 | C1521 | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 4 | C1521 | 2 | 1 | 3.19 | 3.19 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 5 | C2115 | 1~5 | 10 | 3.15 | 31.50 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 6 | C2121 | 1~4 | 84 | 4.41 | 370.44 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1330.71 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.217 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 313.91 | 108 | 0.200 | 0.200 |
| 2 | C0930 | 1 | 10 | 2.70 | 27.00 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 3 | C2115 | 1~5 | 18 | 3.15 | 56.70 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 4 | C2121 | 1~4 | 61 | 4.41 | 269.01 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 5 | C3921 | 3~4 | 2 | 8.19 | 16.38 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 6 | C4021 | 4 | 1 | 8.40 | 8.40 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 7 | C4121 | 3~4 | 5 | 8.61 | 43.05 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 8 | C4221 | 3~4 | 2 | 8.82 | 17.64 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 752.09 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.232 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 186.56 | 108 | 0.200 | 0.200 |
| 2 | C1215 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 3 | C1518 | 4 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 4 | C1815 | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 5 | C1921 | 1 | 1 | 3.92 | 3.92 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 6 | C2121 | 1~4 | 52 | 4.41 | 229.32 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 435.10 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.231 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 332.88 | 108 | 0.200 | 0.200 |
| 2 | C1830 | 4 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 3 | C2115 | 1~5 | 10 | 3.15 | 31.50 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 4 | C2121 | 1~4 | 53 | 4.41 | 233.73 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 5 | C5321 | 2~4 | 3 | 11.13 | 33.39 | 18 | 0.255 | 0.255 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 642.30 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.226 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1330.71 | 1.09 | 0.22 | 0.56 | K≤2.10, SHGC≤0.30 | 提高>20% |
| 北向 | 立面2 | 752.09 | 1.25 | 0.23 | 0.32 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 提高>20% |
| 东向 | 立面3 | 435.10 | 1.24 | 0.23 | 0.25 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 提高>20% |
| 西向 | 立面4 | 642.30 | 1.19 | 0.23 | 0.37 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 提高>20% |
| 综合平均 |  | 3160.20 | 1.17 | 0.22 | 0.38 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高>20% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗 | 提高>20% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高>20%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高>20%的要求，得10分，满足三星级要求。