[image: image13.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	大学生活动中心改造设计

	设计编号：BKB80006




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	江西-赣州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18879779102
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


114 规定性指标检查


114.1 工程材料


124.2 围护结构做法简要说明


134.3 体形系数


134.4 可见光透射比


134.5 天窗


134.6 屋顶


144.7 外墙


154.8 挑空楼板


164.9 外窗热工


194.10 非中空窗面积比


204.11 外窗气密性


204.12 幕墙气密性


204.13 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	大学生活动中心改造设计

	工程地点
	江西-赣州

	气候分区
	夏热冬冷B区

	计算建筑面积
	地上8334㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3      地下0

	建筑高度
	21.0m

	计算建筑体积
	52016.07

	计算建筑外表面积
	9663.63

	北向角度
	61

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.79

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

[image: image8.bmp]
西南轴侧图

[image: image9.bmp]
东北轴侧图

[image: image10.bmp]
前视图

[image: image11.bmp]
后视图

规定性指标检查

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	0.190
	3.010
	600.0
	1092.9
	0.9980
	DBJ/T36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	防水涂料
	－
	－
	－
	


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：平屋面 (K=0.355,D=3.716)：（由上到下）
    c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 80mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm＋防水涂料 2mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 30mm＋钢筋混凝土 100mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.489,D=4.224)：（由外到内）

    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 50mm＋蒸压加气混凝土砌块（B06级） 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.693,D=1.949)：（由上到下）

    钢筋混凝土 100mm＋岩棉板(ρ=60-160) 60mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

4. 外窗：普通铝窗框-框面积20% Low-E中空SuperSE-Ⅲ 5mm+12A+5mm (K=2.300)：
    传热系数2.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.426

5. 幕墙：普通铝窗框-框面积20% Low-E中空SuperSE-Ⅲ 5mm+12A+5mm (K=2.300)：
    传热系数2.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.426

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	9663.63

	建筑体积(m3)
	52016.07

	体形系数
	0.19


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.100
	3337.53
	2646.49
	17021.40

	2
	3.900
	2394.40
	2027.25
	12115.12

	3
	6.000
	2602.48
	1984.80
	15614.88

	4
	6.000
	0.00
	3005.09
	7264.67

	合计
	21.00
	8334.41
	9663.63
	52016.07


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面1
	0.21
	C1924
	0.62
	0.60

	北向
	立面2
	0.21
	C1924
	0.62
	0.60

	东向
	立面3
	0.23
	C1924
	0.62
	0.60

	西向
	立面4
	0.27
	
	0.62
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	窗墙比＜0.40,可见光透射比≥0.6；窗墙比≥0.40,可见光透射比≥0.4

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

平屋面

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	80
	0.030
	0.540
	1.10
	2.424
	1.440

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	30
	0.180
	3.100
	1.50
	0.111
	0.517

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	2.654
	3.716

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.36

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.885
	4.224

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.79[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49

	考虑线性热桥后K
	0.49 + 0.00/4469.57 = 0.49


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image12.png]ili
Ky =K +220



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1409.94
	1.000
	0.49
	4.22
	0.79

	考虑线性热桥后K
	0.49 + 0.00/1409.93 = 0.49


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1409.94
	1.000
	0.49
	4.22
	0.79

	考虑线性热桥后K
	0.49 + 0.00/1409.93 = 0.49


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	880.16
	1.000
	0.49
	4.22
	0.79

	考虑线性热桥后K
	0.49 + 0.00/880.15 = 0.49


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	769.54
	1.000
	0.49
	4.22
	0.79

	考虑线性热桥后K
	0.49 + 0.00/769.54 = 0.49


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	4469.57
	1.000
	0.49
	4.22
	0.79

	考虑线性热桥后K
	0.49 + 0.00/4469.57 = 0.49

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	岩棉板(ρ=60-160)
	60
	0.041
	0.615
	1.20
	1.220
	0.900

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	165
	－
	－
	－
	1.282
	1.949

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.69

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	普通铝窗框-框面积20% Low-E中空SuperSE-Ⅲ 5mm+12A+5mm
	149
	2.30
	0.43
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：DBJT36-024-2014

	2
	普通铝窗框-框面积20% Low-E中空SuperSE-Ⅲ 5mm+12A+5mm
	145
	2.30
	0.43
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1060，C1521，C1524，C1921，C1921[0922]，C1921[1022]，C1924，C1924[0824]，C1924[1124]，C1221，C1224，C0606，C2227

	
	来源：DBJT36-024-2014


外遮阳类型


本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	24.48
	24.48
	149
	2.300

	2
	C0606
	1~3
	18
	0.36
	6.48
	145
	2.300

	3
	C1060
	1
	12
	6.00
	72.00
	145
	2.300

	4
	C1921
	2
	21
	4.09
	85.79
	145
	2.300

	5
	C1924
	1,3
	40
	4.56
	182.40
	145
	2.300

	6
	C2227
	1~3
	3
	5.94
	17.82
	145
	2.300

	立面总面积(㎡)
	388.97
	立面平均传热系数
	2.300


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	24.48
	24.48
	149
	2.300

	2
	C0606
	1~3
	18
	0.36
	6.48
	145
	2.300

	3
	C1060
	1
	12
	6.00
	72.00
	145
	2.300

	4
	C1921
	2
	21
	4.09
	85.79
	145
	2.300

	5
	C1924
	1,3
	40
	4.56
	182.40
	145
	2.300

	6
	C2227
	1~3
	3
	5.94
	17.82
	145
	2.300

	立面总面积(㎡)
	388.97
	立面平均传热系数
	2.300


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3
	/
	/
	102.33
	149
	2.300

	2
	C1060
	1
	9
	6.00
	54.00
	145
	2.300

	3
	C1521
	2
	4
	3.23
	12.90
	145
	2.300

	4
	C1524
	1,3
	8
	3.60
	28.80
	145
	2.300

	5
	C1921
	2
	7
	4.09
	28.60
	145
	2.300

	6
	C1921[0922]
	2
	1
	1.97
	1.97
	145
	2.300

	7
	C1921[1022]
	2
	1
	2.11
	2.11
	145
	2.300

	8
	C1924
	1,3
	9
	4.56
	41.04
	145
	2.300

	9
	C1924[0824]
	3
	1
	1.92
	1.92
	145
	2.300

	10
	C1924[1124]
	3
	1
	2.64
	2.64
	145
	2.300

	立面总面积(㎡)
	276.31
	立面平均传热系数
	2.300


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	160.38
	149
	2.300

	2
	C1221
	2
	10
	2.58
	25.80
	145
	2.300

	3
	C1224
	1,3
	20
	2.88
	57.60
	145
	2.300

	4
	C1521
	2
	4
	3.23
	12.90
	145
	2.300

	5
	C1524
	1,3
	8
	3.60
	28.80
	145
	2.300

	立面总面积(㎡)
	285.48
	立面平均传热系数
	2.300


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	24.48
	24.48
	149
	0.426
	0.426

	2
	C0606
	1~3
	18
	0.36
	6.48
	145
	0.426
	0.426

	3
	C1060
	1
	12
	6.00
	72.00
	145
	0.426
	0.426

	4
	C1921
	2
	21
	4.09
	85.79
	145
	0.426
	0.426

	5
	C1924
	1,3
	40
	4.56
	182.40
	145
	0.426
	0.426

	6
	C2227
	1~3
	3
	5.94
	17.82
	145
	0.426
	0.426

	立面总面积(㎡)
	388.97
	立面平均综合太阳得热系数
	0.426


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	24.48
	24.48
	149
	0.426
	0.426

	2
	C0606
	1~3
	18
	0.36
	6.48
	145
	0.426
	0.426

	3
	C1060
	1
	12
	6.00
	72.00
	145
	0.426
	0.426

	4
	C1921
	2
	21
	4.09
	85.79
	145
	0.426
	0.426

	5
	C1924
	1,3
	40
	4.56
	182.40
	145
	0.426
	0.426

	6
	C2227
	1~3
	3
	5.94
	17.82
	145
	0.426
	0.426

	立面总面积(㎡)
	388.97
	立面平均综合太阳得热系数
	0.426


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1,3
	/
	/
	102.33
	149
	0.426
	0.426

	2
	C1060
	1
	9
	6.00
	54.00
	145
	0.426
	0.426

	3
	C1521
	2
	4
	3.23
	12.90
	145
	0.426
	0.426

	4
	C1524
	1,3
	8
	3.60
	28.80
	145
	0.426
	0.426

	5
	C1921
	2
	7
	4.09
	28.60
	145
	0.426
	0.426

	6
	C1921[0922]
	2
	1
	1.97
	1.97
	145
	0.426
	0.426

	7
	C1921[1022]
	2
	1
	2.11
	2.11
	145
	0.426
	0.426

	8
	C1924
	1,3
	9
	4.56
	41.04
	145
	0.426
	0.426

	9
	C1924[0824]
	3
	1
	1.92
	1.92
	145
	0.426
	0.426

	10
	C1924[1124]
	3
	1
	2.64
	2.64
	145
	0.426
	0.426

	立面总面积(㎡)
	276.31
	立面平均综合太阳得热系数
	0.426


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	160.38
	149
	0.426
	0.426

	2
	C1221
	2
	10
	2.58
	25.80
	145
	0.426
	0.426

	3
	C1224
	1,3
	20
	2.88
	57.60
	145
	0.426
	0.426

	4
	C1521
	2
	4
	3.23
	12.90
	145
	0.426
	0.426

	5
	C1524
	1,3
	8
	3.60
	28.80
	145
	0.426
	0.426

	立面总面积(㎡)
	285.48
	立面平均综合太阳得热系数
	0.426


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	388.97
	2.30
	0.43
	0.21
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	北向
	立面2
	388.97
	2.30
	0.43
	0.21
	K≤3.00, SHGC≤0.48
	满足

	东向
	立面3
	276.31
	2.30
	0.43
	0.23
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	西向
	立面4
	285.48
	2.30
	0.43
	0.27
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	综合平均
	
	1339.72
	2.30
	0.43
	0.23
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	应满足表3.3.1-4的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	388.97
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	388.97
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	276.31
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	285.48
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：C0606）
	－

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

	标准要求
	10层以下外窗气密性≥6级
	10层及以上外窗气密性≥7级

	结论
	满足
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	3级（门窗编号：）

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	≥3级

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	可见光透射比
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	外窗热工
	满足
	

	7
	非中空窗面积比
	满足
	

	8
	外窗气密性
	满足
	

	9
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求。
 3 / 3

[image: image13.png]