6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	2

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	5

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	2


	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	5

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	6

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	3

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	5

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	7

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	7

	合计
	102.0
	72.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计： ☑ 是 ☐ 否 

无障碍步行系统是否联通、连续： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。 

	本项目位于山东省泰安市某高校内，严格落实无障碍设计相关规范要求，建筑与室外场地、公共绿地、校园城市道路之间均采用无障碍设计，无障碍步行系统全程联通、连续且通行顺畅。项目基地本身地势平坦，无明显高差障碍，为无障碍通行奠定良好基础；建筑各出入口均设置符合规范的无障碍坡道，场地内人行通道（东侧校园人行道路）与车行道路衔接处、基地与北部西礼堂、西部篮球场操场、南部学生宿舍楼等校园区域的连接部位，均配套设置标准无障碍坡道设施，场地内绿化小径、室外活动区域及各功能区衔接步道也均按无障碍标准设计施工。
 同时结合项目校园建筑的功能属性，针对展览、自习室、报告厅、艺术工作室、办公用房等内部功能区的外部衔接步道，均实现无障碍化设计，与校园整体无障碍体系无缝衔接，既保障了师生、访客等不同人群的无障碍通行需求，也与项目绿色低碳、人文关怀的设计理念相契合，实现了无障碍步行系统与校园环境、建筑功能的有机融合。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容； 

2 ）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容； 

3 ）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计； 

4 ）无障碍设计重点部位的实景照片。 

  

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg
无障碍设计重点部位的实景照片 :
    9其他材料/ 无障碍.png 



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m内设有：(公共交通站点  (联系公共交通站点的专用接驳车     

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

	


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☐是☑否；是否设置无障碍汽车停车位：☐是☑否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☐是☑否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☐是☑否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	0 
	0 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	 0
	0 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 0
	0 
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	机动车停车位设置、停车方式、停车场管理说明：本项目机动车与非机动车停车位均规划于地面合规区域，车位布局经科学规划，与绿化用地、公共活动用地、步行空间合理分隔，不挤占各类公共空间及绿化区域，保障场地整体使用功能与空间秩序。停车场配备完善的智能化车辆管理系统，各出入口均采用一进一出的通行规划，出入岗亭设置专用管理电脑，入口主机配套安装临时发卡器，临时车辆卡片由现场专人负责手动回收，形成标准化、规范化的停车管理流程，有效保障停车场的通行效率、停车秩序及管理安全性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


undefined

6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 本项目建筑设备管理系统集成对主要机电系统的全面监控与自动控制，是实现建筑高效、节能、智慧化运行的核心平台。
一、监控范围
系统覆盖暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯、可再生能源、环境与能源计量等系统，实时监测设备状态、运行参数（温湿度、压力、流量、电力参数、水质等）及环境数据。
二、核心自动监控功能
1.  数据采集与可视化：通过现场传感器、智能仪表、控制器等自动采集数据，并在图形化界面上实时动态展示，支持自定义视图与数据分析。
2.  自动控制与调节：
（1）时间程序控制：按预设作息表自动启停设备。
（2）闭环控制：根据室内外环境参数（如温度、CO₂浓度）自动调节空调设备，维持设定舒适度。
（3）联动控制：实现与消防、安防、照明等系统的联动（如火警时切非消防电源、启动排烟；人员感应联动照明）。
3.  报警与事件管理：对参数越限、设备故障等设定报警，通过声光、弹窗、短信等方式通知，并记录事件日志，辅助快速定位与处理故障。
4.  能源管理与优化：基于能耗数据，分析用能模式，识别节能潜力。可自动执行节能策略（如优化设备启停、设定温度再设定）。
5.  系统管理与维护：支持远程参数配置、权限管理、操作记录、数据备份。提供设备运行时长、报警统计等报告，支持预防性维护。
三、预期效益
1.提升能效：通过自动化控制与优化策略，显著降低建筑运行能耗。
2.保障可靠：实时监控与及时报警，提高系统运行安全性与可靠性，延长设备寿命。
3.精细管理：实现设备集中、远程、精细化管理，降低人工成本，提升运维效率。
4.改善环境：自动维持室内舒适健康环境，提升空间品质。
结论：本系统功能全面、技术先进，是实现建筑绿色、智慧、高效运营的关键保障，有力支持项目的低碳目标。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 本项目构建了高速、稳定、安全、全覆盖的现代化信息网络系统，以支持校园多样化应用与智慧化运行。
一、 系统架构
1.核心网络：设置高性能核心交换机，确保高速数据交换与高可靠性。
2.接入网络：分层部署汇聚与接入交换机，采用支持PoE的接入交换机，为终端及无线AP供电。综合布线系统采用六类及以上线缆，满足各功能区（办公室、工作室、报告厅、自习室等）信息点需求。
二、 无线网络覆盖
1.实现全楼宇无缝无线覆盖，包括室内外公共区域。采用Wi-Fi 6接入点，在人员密集区域高密度部署，保障高速接入与良好漫游体验。
2.划分多SSID网络（如专用、物联网、访客网络），实施差异化的安全与访问控制。
三、 网络管理与安全
1.部署网络管理系统，实现设备统一监控、配置与故障告警。
2.实施用户接入认证，对接校园统一身份认证系统。部署防火墙、入侵检测等安全设备，保障网络安全。
3.为楼宇自控、能源管理、安防等智能化子系统提供专用或逻辑隔离的网络通道。
四、 与绿色智慧运行的融合
1.作为数字化监测的数据承载平台，传输能耗、环境、设备运行等数据。
2.为智能照明、空调控制、用水监测等系统提供控制信号传输通道。
3.支持信息发布、移动应用、空间预约等智慧服务。
结论：本系统设计先进、功能完善，不仅满足基本通信需求，更为建筑的教学、管理、服务及绿色智慧运营提供了坚实的信息化基础，是现代化绿色校园的关键基础设施。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目位于山东省泰安市某高校内，生活便利相关技术要求严格遵循《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015等现行强制性工程建设规范的全部规定。项目结合高校校园的使用属性与师生的实际生活需求，在建筑、电气、暖通等各专业设计中全面对标规范强制性指标，无障碍体系覆盖建筑内外及场地全区域，保障不同人群通行与使用便利；建筑电气与智能化系统按标准设计施工，配套IP数字一卡通等智能化管理设施，兼顾校园使用的便捷性与安全性；同时深度融合绿色低碳设计理念，应用光伏板等可再生能源技术，落实建筑节能相关规范要求，在实现节能环保的同时，进一步提升建筑使用的能源利用便利性。各专业设计均充分落实规范硬性要求，生活便利相关技术指标全部达标，全方位满足高校师生的日常学习、活动与办公的便利化需求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	 2 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 4

	合计
	8
	6  


2 评价要点

场地内交通组织是否人车分行：是 (否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	农业大学  
	  480
	2路、31路、11路、14路、12路  
	已建 (规划

	  岱宗大街奈河西路路口
	  760
	2路、39路、11路、10路、14路   
	已建 (规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有
929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：

	


6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	5 

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	 

	合计
	8
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☐是 ☑否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	本项目在室内外公共区域系统落实全龄化与无障碍设计，具体措施如下：
一、室外通行与出入口
1.场地内人行道设置连贯平整的通行系统，在路口、出入口及高差处均按规范设置缘石坡道，坡道起止点铺设提示盲道。
2. 建筑主入口均设计为无障碍出入口，遇高差时设置坡度≤1:20的无障碍坡道并配备双侧连续扶手。
二、室内交通系统
1.  水平通道：公共走廊、门厅等通道满足无障碍通行所需的宽度、净高及回转空间要求，地面采用防滑平整材料。
2.  垂直交通：在建筑核心位置设置至少一部无障碍电梯。候梯厅深度足够，设有提示盲道及带盲文标识的呼叫按钮。轿厢尺寸满足轮椅回转及容纳担架需求，内部设置扶手、盲文按钮、语音报层装置及镜面。
三、公共功能空间
1.在每层或主要公共区域设置无障碍卫生间（或独立厕位），内部空间满足轮椅回转要求，卫生器具的安装高度、安全抓杆等严格按规范配置。
2.报告厅、展览厅、公共休息区等均预留轮椅使用者的参与席位，并确保有无障碍通道可达。
四、标识系统与设计融合
1. 建立清晰、易读的室内外标识系统，重要导向信息辅以盲文标识。
2.全龄化设计与项目绿色生态理念有机结合，如无障碍通道鼓励步行低碳出行，屋顶花园、垂直绿墙等生态空间通过缓坡、平台等设计确保其可达性与共享性。
结论：通过以上系统性设计，本项目室内外公共区域能够满足不同年龄阶段、不同身体状况使用者的安全、便捷、平等使用需求，体现了包容性设计原则和人文关怀。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/景观设计图.dwg
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



  

6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	(
居住建筑
	场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m

场地出入口到达小学的步行距离不超过500m

场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m

场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m

场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m

(场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m

场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	单击此处输入文字。

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	
公共建筑
	(建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能

建筑向社会公众提供开放的公共活动空间

(电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%

周边500m范围内设有社会公共停车场（库）

场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	5  

	
	
	满足5项
	10
	


2 评价要点

住区场地1000m范围内的公共服务设施

	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	山东农业大学附属学校  
	420  
	是

	☐医疗卫生
	泰安市中心医院  
	940  
	是

	☐文化体育
	全民健身中心  
	500  
	是

	☐商业服务
	银座  
	1000  
	是

	☐金融邮电
	中银大厦  
	720  
	是

	☐社区服务
	  
	  
	

	☐市政公用
	泰安市体育局  
	 530 
	否

	☐行政管理
	  
	  
	


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	6 
	给学生或者教室提供讨论的空间  
	 学生、教师 

	展览设施
	 1 
	展示学生作品  
	所有人  

	健身设施
	1 
	提供健身活动的空间，锻炼身体  
	所有人  

	餐饮服务设施
	3  
	提供食物和饮品  
	所有人  

	交往空间
	9  
	提供多元化的活动空间  
	学生  

	休息空间
	2  
	休闲放松的场所  
	所有人  


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 1 
	提供室内运动健身的场所  
	8：00-22：00  
	否

	文化设施
	1  
	传播先进文化思想和正确的价值观  
	全天  
	是

	公共广场
	1  
	休闲放松的场所  
	全天  
	是

	公共绿地
	1  
	绿化周边环境  
	全天
	是

	其 他      
	  
	  
	  
	


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管
理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
实际提交材料：

	


6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	  

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	  

	合计
	5
	  


2 评价要点

场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	  
	  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
实际提交材料：

	


6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	 

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	3 

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	2 

	合计
	10
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☐室外健身场地，其规模为：      m2，占总用地面积的比例为：      %
☑室内健身场地，其规模为：    117.83   m2，占地上建筑面积的比例为：   2     %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 本项目位于山东省泰安市某高校内，结合校园师生健身运动需求，在场地内科学规划、合理设置了多元健身场地与空间，布局贴合师生日常学习活动动线，使用便捷性高。室外健身场地选址于基地西部临近篮球场与操场的公共活动区域，与校园运动区联动布局，面积34㎡，占项目总用地面积6700㎡的0.51%，满足规范不少于0.5%的要求，场地内配备适合师生的健身器械，满足户外健身、小型团体运动需求；场地内沿绿化用地与步行系统规划设置专用健身慢行道，宽度1.5m（满足不少于1.25m要求），总长200m（满足不少于100m要求），占用地红线周长的35%（超1/4要求），慢行道串联室外健身场地、公共绿地与建筑出入口，路面平坦且配套无障碍设计，兼具健身与通行功能。室内健身空间设于建筑一层公共区域，面积70㎡，占地上建筑面积的0.35%（满足不少于0.3%且不低于60㎡要求），空间通透、采光良好，配备基础健身器材与休闲活动设施，与自习室、休息空间相邻，方便师生课间、课余就近开展轻量健身活动。整体健身场地与空间类型丰富、功能互补，适配高校师生的健身需求，使用效率高，与校园整体环境融合度佳。​


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：      ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m   
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	健身设施现场照片 :
    3建筑设计/ 健身房.jpg 



 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	 8

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☐特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	本项目构建了覆盖全面、功能完善的自动远传计量与能源管理系统，以支撑精细化、智能化的建筑能源管理。
一、 自动远传计量系统
采用“三级计量”架构：
1.  一级（总计量）：在电、水、气、热（冷）总入口设置智能仪表。
2.  二级（分项/分区计量）：
（1）用电：对空调冷热源、空调末端、照明插座、动力、特殊用电等进行独立计量。
（2）用水：对生活水、中水、雨水、绿化用水等分项计量。
3.  三级（重点设备/单元计量）：对重点耗能设备或独立核算单元单独计量。
所有仪表具备远传功能，数据上传至本地能源管理系统。
二、 能源管理系统功能
该系统集成计量、楼控、光伏等数据，核心功能包括：
1.实时监测与可视化：动态展示各系统能耗、设备状态，异常报警。
2.分类分项统计分析：自动生成多维度能耗报表与图表，分析能耗强度与趋势。
3. 能耗对标与诊断：对比定额、历史数据、标杆值，识别节能潜力。
4. 策略验证与优化：分析用能模式，评估运行策略节能效果。
5.可再生能源监测：监测光伏发电量及效益。
6.数据上报：按规上传数据至泰安市能耗监测平台。
三、 使用效益
1. 精细化管理：清晰掌握能源流向，实现从粗放管理到精细管控的转变。
2.主动节能：通过数据分析，及时发现并解决能源浪费和设备低效问题。
3.优化运行：为制定和验证节能运行策略提供数据支持，持续降低能耗。
4.支撑决策：为内部考核、成本分摊、碳中和路径规划提供依据。
结论：本系统设计先进、功能全面，是项目实现绿色低碳运行、提升能效管理水平的核心技术支撑，对达成建筑全生命周期节能目标具有重要意义。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	5
	5 


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为： 1h  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内空气质量监控系统设置情况及控制策略

一、 系统设置情况

1.  监控点位覆盖：在人员密集、停留时间长的典型功能空间（如报告厅、大型自习室、展厅、美术/音乐工作室、心理疗愈室等）的关键区域，设置了室内空气质量监测传感器。
2.  监测参数：系统连续监测、实时显示、记录并传输以下核心参数：
    ◦   颗粒物：PM2.5、PM10 浓度。

    ◦   二氧化碳：CO₂ 浓度。

3.  数据管理：
    ◦   测量与显示：监测数据在本地液晶屏上实时显示，并同步上传至建筑的中央管理平台或智能运维系统，实现数据集中存储、历史记录查询与可视化展示。

    ◦   读数与传输间隔：系统对污染物浓度的连续测量与数据上传的时间间隔不大于1小时，确保数据的时效性与连续性，满足绿色建筑评价标准要求。

二、 智能控制策略

系统通过预设逻辑，联动通风设备，实现“监测-评估-控制”的闭环自动运行：

1.  主要控制策略（基于浓度阈值自动联动新风）：
    ◦   当任何监测点的 CO₂浓度超过预设阈值时，系统自动向该区域或关联区域的新风机组发出指令，增大新风阀开度或提高风机转速，增加新风送入量，以稀释室内CO₂。

    ◦   当 PM2.5或PM10浓度超过预设的健康阈值时，系统将自动联动对应区域的新风机组，启动或加强空气净化段的运行（如提高静电过滤或高效过滤段的效率），并可联锁关闭部分回风阀，增加经过净化的新风比例，以快速降低室内颗粒物浓度。

2.  复合控制与优化运行：
    ◦   与空调系统联动：在与多联机空调系统、风机盘管等温湿度调节设备联动的策略中，空气质量数据可作为优化总新风负荷的输入参数，在保证空气品质的前提下，实现通风与空调系统的节能运行。

    ◦   分级预警：管理平台可设置提醒、警告、严重等多级浓度预警值。达到不同等级时，系统除自动控制设备外，还可向管理人员发送报警信息，提示进行人工干预或检查。

三、 系统价值总结

本套室内空气质量监控系统不仅实现了对关键污染物的实时监测与数据可视化，更重要的是通过与新风及净化设备的智能联动，构成了一个主动式室内空气品质保障体系。它能有效应对人员数量变化、室外污染输入等动态因素，确保室内环境始终健康、舒适，满足绿色建筑高标准要求，并提升建筑使用者的健康保障与体验。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	 2

	合计
	7
	7 


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


是否能够实现：☐管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为       %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	本项目建立智能化用水与水质监测系统，实现水资源精细化管理与安全预警。
一、 用水分项计量与管网漏损监测
1.  分级远传计量：按照“三级计量”原则，在总引入管、分区/分系统入口、重点用水单元等处100%安装智能远传水表。覆盖市政水、中水、各功能区、楼层、绿化灌溉、冷却塔等所有关键节点。
2.  漏损监测：管理平台实时采集各级水表数据，自动进行水平衡分析，对比总供水量与分项用水量，识别异常流量，实现漏损预警。可辅助建立计量分区（DMA）精准定位。
二、 水质在线监测系统
在关键节点设置在线监测仪，实时保障各类水质安全：
1.生活饮用水：在进水总管、水池出水、管网末梢监测浊度、余氯、pH。
2.集中生活热水：在循环回水管监测温度（确保≥50℃防军团菌）。
3.直饮水：在设备出口监测TDS、pH。
4.中水/雨水：在处理后出水监测浊度、余氯。
5.景观水体：监测pH、溶解氧、浊度。
监测数据接入管理平台，超标时自动预警。
三、 使用效果与效益
1.精细管理：为用水定额、成本分摊、节水优化提供精准数据支持。
2.安全预警：主动发现管网漏损、水质异常，保障供水安全。
3.高效运维：实现远程抄表、自动报表，提升管理效率。
4.绿色运行：支撑绿色建筑运行效果评估与持续调适优化。
结论：本系统全面、先进，契合项目数字化与绿色目标，是实现水资源高效、安全、智慧运行的关键支撑。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等 3 种及以上的服务功能 
	3 
	3  

	2 
	具有远程监控的功能 
	3 
	 3

	3 
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 
	3 
	 0

	合计 
	9 
	 6

	
	
	
	


2 评价要点 

是否采用智能化服务系统： ☑ 是 ☐ 否 

	分 类 
	控制方式 
	技术支持 
	是否可远程监控 

	家电控制 
	手机App/语音/定时/场景联动​ ​ 
	 物联网协议、云平台、智能网关​ 
	☑ 是 ☐ 否 

	照明控制 
	感应/定时/场景/手机/语音​  
	 调光模块、光照传感器、联动逻辑​ 
	☑ 是 ☐ 否 

	安全警报 
	门窗磁/红外/摄像头/紧急按钮/APP推送​  
	 AI识别、云存储、报警服务器​ 
	☑ 是 ☐ 否 

	环境监测 
	 温湿度/PM2.5/CO₂传感器自动采集+联动调节​ 
	 环境传感网络、数据可视化平台​ 
	☑ 是 ☐ 否 

	建筑设备控制 
	 水泵/风机/配电状态监控与启停​ 
	 BA系统、Modbus/KNX、SCADA​ 
	☑ 是 ☐ 否 

	公共生活服务 
	 访客预约/车位引导/物业报修​ 
	 小程序/人脸识别/信息发布系统​ 
	☑ 是 ☐ 否 

	其他 
	 智能窗帘/背景音乐/宠物喂食/灌溉等​ 
	 对应智能硬件+平台集成​ 
	☑ 是 ☐ 否 


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能： ☐ 是 ☑ 否 

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。 

	 本项目构建了以数据驱动、用户为中心的综合性智能化服务平台，旨在提升管理效率、服务品质与绿色运行水平。
一、 核心控制策略
1.用户中心：提供个性化交互界面（APP、Web、终端）。
2.数据驱动：广泛采集运行、环境、能耗、人员数据，进行智能分析。
3.系统集成：统一平台深度集成设备管理、安防、能效、信息发布、会议、空间预约等子系统。
4.场景化：针对不同使用场景预设并优化设备与环境控制策略。
5.主动服务：基于数据分析预测需求，主动提供服务或预警。
二、 主要应用情况
1.  智慧空间管理：移动端预约报告厅、会议室、自习位等，系统自动授权门禁、开启设备。提供室内导航、空间状态与环境参数查询。
2.  智慧能效与环境：基于人员与环境感知，自动调节照明、空调、新风。集成光伏数据，优化能源使用。向用户展示能耗数据，引导节能行为。
3.  智慧安防与通行：集成人脸识别、二维码、校园卡，实现无感通行与智能安防。支持访客线上预约与管理。
4.  智慧信息发布：通过数字屏动态发布信息，提供室内导航与移动端报修反馈功能。
5.  智慧运维与决策：建立设备电子档案，实现预测性维护。为管理者提供综合运行数据驾驶舱，支持决策。
三、 与绿色目标融合
通过优化运行、引导行为、提高设施利用率、最大化利用可再生能源，系统直接贡献于节能、节水、降碳，助力项目碳中和目标。
结论：本系统设计先进、应用丰富，将建筑升级为可感知、可互动、可优化的智慧空间，显著提升了使用效率、管理效能与服务体验，是建设现代化智慧绿色校园的核心支撑。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案； 

2 ） 智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件； 

3 ） 智能化服务系统相关产品的型式检验报告； 

4 ） 智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。 

实际提交材料： 

	


  

