8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	5

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	11

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	5

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	8

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	7

	合计
	
	
	100.0
	81.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目位于          光气候区，所在城市为         ，属于：(大城市 (中小城市
项目日照时数：           h，相关标准的日照时数要求：           h，其他规定性日照要求：          
依据标准：                    ，是否达标：(是  (否，是否降低了周边建筑的日照标准：(是  (否。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
实际提交材料：

	


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：  32.24​     ℃，室外平均热岛强度  1.45     ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：   0.729       ，活动场地的遮阳覆盖率    80     %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 一、关键热环境参数设定与目标
为满足标准要求，项目设定明确的室外热环境设计目标。通过数字化模拟分析，关键目标参数设定如下：建筑室外夏季逐时湿球黑球温度（WBGT）不高于30.5℃，室外平均热岛强度不高于1.0℃，夏季平均迎风面积比（ζs）控制在0.3左右，活动场地的遮阳覆盖率不低于25%。以上量化指标为设计优化与评价提供了科学依据。二、 降低热岛强度措施
本项目通过多维度技术手段有效降低热岛效应：
1.  立体绿化系统：建筑设置植物绿墙和屋顶花园，场地采用透水铺装，提高绿化覆盖率，利用植物蒸腾作用降低环境温度。
2.  环保材料应用：选用清水混凝土及其他低反射率环保材料，减少太阳辐射吸收和热反射，控制地表温度升高。
3.  优化场地风环境：利用建筑错层设计优化自然通风，合理规划建筑布局，避免通风死角，促进热量扩散。
上述措施将室外平均热岛强度控制在1.0℃以内，有效改善场地微气候。
三、 提高环境舒适度措施
项目采用综合策略提升室外空间舒适性：
1.  强化遮阳设计：通过建筑形体自遮阳、绿化遮阴等方式，确保活动场地遮阳覆盖率达30%以上，结合立体绿化系统，将夏季WBGT指数控制在30.5℃以内。
2.  优化风环境：通过精细化模拟优化建筑布局，将夏季平均迎风面积比控制在0.3左右，促进场地空气流通，改善夏季风热舒适度。
3.  数字化设计优化：运用SketchUp、Grasshopper等软件对遮阳、通风效果进行模拟分析，确保设计科学有效。
通过上述措施，项目室外热环境质量显著提升，满足相关标准要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	景观专业竣工图及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/景观设计图.dwg
室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 :
    2规划设计/ 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 / 住区热环境设计报告书.docx（规定性）.docx
    2规划设计/ 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 / 住区热环境设计报告书.docx(评价型）.docx



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目所在地为： ☐ 华北 ☐ 东北 ☐ 西北 ☐ 华中 ☑ 华东 ☐ 华南 ☐ 西南 

是否主要选用乡土植物： ☑ 是 ☐ 否，是否采用复层绿化： ☑ 是 ☐ 否 

地下室顶板上覆土深度  1000 m ， 当地园林绿化部门要求  600   m ，是否设有疏水板及导水管等： ☑ 是 ☐ 否。 

屋顶可绿化面积     1354.0​ m 2 ， 屋顶绿化面积    1121.7​  m 2 ， 屋顶绿化面积比  83   % 。 

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。 

	本项目严格遵循泰安城乡规划与园林绿化要求，结合场地现状与气候特点，采用场地集中绿化+屋顶绿化相结合的复合绿化方式，兼顾生态功能与景观效果。
绿化方式：地面部分以集中绿地、道路绿化带、宅旁绿地为主，形成连续的绿化网络；屋顶部分采用轻型屋顶绿化，铺设种植土与耐候植物，拓展城市绿化空间。
植物类型：全部选用适应泰安气候土壤条件的无毒害、易维护乡土植物，上层乔木以国槐、法桐、白蜡等落叶阔叶树为主，兼顾夏季遮阴与冬季采光；中层配置紫叶李、金银木、连翘等花灌木，营造春观花、秋赏叶的季相变化；下层搭配鸢尾、结缕草、麦冬等地被草本，覆盖地面、减少水土流失，同时形成稳定的复层植物群落，满足植物生长需求与城乡规划要求。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图； 

2 ）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容； 

3 ）职务订购合同、苗木出圃证明文件。 

  

实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/景观设计图.dwg
建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/DWG图纸.dwg



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于    山东 泰安   ，当地年均降雨量 680    mm，项目用地面积  5525     m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	年径流总量控制率计算书 :
    6给排水设计/ 场地年径流总量计算书.doc 



8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 本项目遵循规范要求，建立了系统、清晰、包容、可维护的建筑内外标识系统。
一、标识类型与功能
包括导向性标识（平面图、路径指引、楼层索引、门牌）、功能性标识（房间名称、规则）、管理性标识（安全疏散、消防、禁烟、垃圾分类）、无障碍标识（盲文、语音接口引导）及形象文化标识。
二、设置位置与原则
1. 关键节点：建筑主出入口、各层门厅、通道交叉口、楼层索引、多向指引。
2.路径沿线：走廊、楼梯间设连续方向指引。
3.目标点位：各房间入口设规范门牌与名称标识。
4.安全点位：按规范在疏散通道、安全出口、消防设施旁设带应急照明的安全标识。
5.无障碍整合：在无障碍设施处设置标准标识，并在房间门牌等关键处增设盲文。
6.版面设计：同类型信息分级呈现；不同类型信息分设版面；标识造型、色彩、材质与建筑环境协调。
三、使用效果与可维护性
1.易识别：采用清晰图形、标准化字体、适宜尺度、合理色彩对比与照明。
2.易理解：使用通用图形符号与简练文字。
3.易使用：导向逻辑清晰，形成完整网络，支持自助导引。无障碍设计保障信息平等获取。
4.可更新：采用模块化设计、可更换面板，便于未来因功能调整、信息变更而更新内容，避免浪费。
结论：本项目标识系统规划全面、布点合理、设计人性化，能满足高效导引、安全管理、文化展示及包容性使用需求，是提升建筑使用体验与管理水平的重要设施。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/标识说明及布置分析.docx
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 标识实景.doc 



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☑以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	没有以上建筑或设施。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	生活垃圾收集与管理评价
本项目全面落实生活垃圾分类收集与管理要求，构建覆盖全面、运行高效、环境协调的系统。
一、垃圾分类制度
推行生活垃圾“四分类”：可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾。
二、垃圾容器与收集点设置
1.  设置原则：位置便利、相对隐蔽，容器与收集点设计与建筑景观协调，采用密闭、带盖、易清洁容器。
2.  点位布局：
(1) 建筑主出入口/门厅：设置分类垃圾桶组。
(2)各楼层公共区域（如、休息区）：设置小型分类桶。
(3)功能房间内：根据用途配置相应垃圾桶。
(4)室外公共活动区：沿主要路径设置与环境融合的分类收集点。
(5) 集中收集/暂存点：在场地西南角或东北角等隐蔽且运输便利处设置一处，配备大型密闭容器，并进行景观围挡。
三、清运与处理措施
1.  日常清运：由校园物业负责日常收集、分拣与暂存。与市政环卫或有资质单位签约，实施分类清运处理：可回收物交再生企业，有害垃圾交专业单位，厨余垃圾日产日清，其他垃圾由环卫收运。
2.  管理宣传：明确管理责任，设置清晰的分类投放指引标识，开展宣传教育，引导师生正确分类。
结论：本项目垃圾管理体系完整，收集点布局合理、与环境协调，清运措施明确，符合国家垃圾分类政策与规范要求，支持绿色校园建设。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	垃圾设施布置图 :
    3建筑设计/图纸文件/垃圾设施布置图.dwg
垃圾管理制度 :
    10运行/ 垃圾管理制度.docx 
垃圾收集容器或收集站（点）现场照片 :
    3建筑设计/ 垃圾收集站.jpg 



8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	项目环境宜居符合性评价要点
本项目在环境宜居方面系统遵循了《建筑环境通用规范》（GB 55016）、《市容环卫工程项目规范》（GB 55013）、《园林绿化工程项目规范》（GB 55014）及《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020）等强制性标准的要求。评价要点如下：
一、建筑与室内环境：通过应用轻骨料低碳混凝土、优化围护结构及自然通风采光设计，满足室内热、光、声环境健康舒适要求。立体绿化（绿墙、屋顶花园）的营造符合景观与生态规范，并有助于改善微气候。
二、室外与市容环境：建筑造型、材料与校园环境协调。场地布局合理，人车分流清晰。按要求设置垃圾分类收集点及排水系统，保障环境卫生整洁。
三、节水与水资源：严格执行节水规范，选用节水器具，设置用水计量。规划利用雨水进行绿化灌溉等，提高非传统水源利用率。
结论：项目综合运用绿色技术，在建筑物理环境、景观绿化、市容卫生、给水排水等方面全面满足相关强制性规范要求，旨在为校园营造健康、舒适、生态、可持续的宜居环境。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg



  

8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	 10

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：   预留充足的地面绿化与公共活动空间。在建筑周边、场地公共绿地区域合理补植本土绿植，搭配建筑外立面植物绿墙、屋顶花园的立体绿化设计，丰富场地植被层次，提升场地绿化覆盖率。​​        。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	场地整体平整，无自然水域、湿地等地形，项目建设全程遵循生态保护原则，结合场地实际状况落实多项生态保护与修复措施，合理布局建筑及景观，实现场地生态环境的有效保护与提升。项目施工阶段优先对场地原有净地表层土进行划定保护、集中收集与回收利用，将表层土用于场地绿化用地、植物绿墙及屋顶花园的种植覆土，最大化减少表层土流失与资源浪费，落实生态补偿要求；同时结合校园生态布局，在建筑周边、场地公共绿地区域合理补植本土绿植，搭配建筑外立面植物绿墙、屋顶花园的立体绿化设计，丰富场地植被层次，提升场地绿化覆盖率。建筑布局充分结合场地东侧人行道路、西侧车行道路的规划，采用错层设计，预留充足的地面绿化与公共活动空间，建筑与景观布局相互融合，既保留了场地原有生态基底的连贯性，又通过人工生态营造弥补了场地原生植被不足的问题，实现建筑建设与场地生态保护的协同发展，整体生态保护与修复措施贴合场地实际，布局科学合理。​含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/景观设计图.dwg
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg
场地竖向设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/竖向设计图.pdf
场地地形图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg



 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	 5

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地          山东泰安     ，当地年均降雨量      680      mm
场地年综合径流系数   0.51    ，场地年径流总量控制率   55   %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/景观设计图.dwg
年径流总量控制率计算书 :
    6给排水设计/ 场地年径流总量计算书.doc 



 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（ 16 分） 

1 得分自评 

	类型 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	☐   

居建 
	绿地率 ≥ 规划指标 105% 
	10 
	  

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积 Ag 
	☐ 新区建设 
	0.50 
	2 
	  

	
	
	
	0.50 ＜ Ag ＜ 0.60 
	4 
	

	
	
	
	Ag ≥0.60 
	6 
	

	
	
	☐ 旧区改造 
	0.35 
	2 
	  

	
	
	
	0.35 ＜ Ag ＜ 0.45 
	4 
	

	
	
	
	Ag ≥0.45 
	6 
	

	☑   

公建 
	绿地率 ≥ 规划指标 105% 
	10 
	10  

	
	绿地向公众开放 
	6 
	6  

	合计 
	16 
	 16

	
	
	
	
	
	


2 评价要点 

	项目类型 
	☐ 居住建筑 
	☑ 公共建筑 

	绿地面积 

（ m 2 ） 
	  
	2605  

	用地面积 

（ m 2 ） 
	  
	​6284.25​ 

	绿地率（ % ） 
	  
	3.393  

	其他 
	总公共绿地面积       m 2 
	绿地是否向社会公众开放： ☑ 是 ☐ 否 

开放时间 ：      全天       


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明； 

2 ） 平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况； 

3 ） 人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果； 

4 ） 体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录 。 

  

实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/景观设计图.dwg
景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/景观设计图.dwg
日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑日照分析报告书.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg



  

8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	5 

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	 4

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在           ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的  10    米，距离儿童和老人活动场所  20   米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☐警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	  室外吸烟区布局评价
本项目室外吸烟区规划以“合理布局、最小影响、安全卫生、便于管理”为原则，力求在满足有限需求的同时，最大限度保护非吸烟者健康与校园环境。
一、 布局选址
1. 位置：设于场地下风向的偏僻角落或次要通道端头，远离建筑主出入口、人行密集区、宿舍楼、西礼堂、活动场地及新风入口。
2.距离：与周边建筑、主要通道保持足够间距，通常大于10米，避免烟气与视觉干扰。
3. 可视性：利用绿化、构筑物进行适当遮蔽，避免对校园景观产生负面影响。
二、 设计要点
1. 设施配置：地面采用不燃材料，配置专用的烟蒂收集容器（如带沙砾的立式烟灰缸）及休息座椅，并设置必要的夜间照明。
2. 安全与卫生：远离易燃物与消防通道，并纳入日常保洁范围，确保整洁。
3. 标识引导：设置清晰的吸烟区标识，并在显著位置注明“吸烟有害健康”的警示语。
三、 与校园管理衔接
1.吸烟区的设置为室内全面禁烟政策的配套疏导措施，其存在不改变无烟校园的建设目标。
2. 其日常清洁、设施维护纳入物业管理范畴，确保规范管理。
结论：本项目室外吸烟区的布局经综合评估，位置相对独立、影响可控、设施基本齐全，符合规范中“布局合理”的要求，是建设健康文明校园环境的精细化设计体现。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室外吸烟区.dwg
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg



 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	5 

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	 3

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	0 

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	3 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地          ，当地年均降雨量        mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	 
	雨水湿地
	 

	雨水花园
	 
	景观设计水体
	 

	屋顶绿化
	 
	自然水体（河流、湖泊）
	 

	植被浅沟
	 
	其他  
	 

	树池
	 
	绿色雨水基础设施面积合计
	 

	雨水塘
	 
	场地绿地面积
	 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 
	 
	 
	 
	 

	硬质铺装总面积（m2）
	 
	透水铺装面积的比例（%）
	 

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg
    2规划设计/图纸文件/景观设计图.dwg



  

8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	 

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中      类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/景观设计图.dwg
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.dwg



  

8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	  

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度：
	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	
	
	

	
	熄灯时段
	
	
	


建筑室外设置显示屏表面平均亮度：
	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	
	
	


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
实际提交材料：

	


8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	3 

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	 2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	 3

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	0 

	合计
	10
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为   4    m/s，最大风速放大系数为    1  ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为 1.5    Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐是 ☑否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例  40  %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。
夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。
项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图/建筑总平面图.dwg
场地周边及建筑物的实景影像资料 :
    2规划设计/ 场地周边及建筑物的实景影像资料 / 场地.png
    2规划设计/ 场地周边及建筑物的实景影像资料 / 场地施工.JPG



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	(居建达30%

(公建达10%
	2
	  

	
	
	(居建达50% 

(公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	  

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

室外活动场地内的遮荫措施有：(乔木 (构筑物（类型      ）(以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	  

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	  

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	  

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	  

	
	行道树的路段总长度（m）
	  

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	  

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	  

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	  

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	  

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
实际提交材料：

	


