公共建筑换气次数计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 泰安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19561453323 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 泰安 |

计算依据

1. 山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2	公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2241.52 | ㎡ |
| 总面积 | 2479.09 | ㎡ |
| 面积比例RR | 90.42 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1002[报告厅] | 1330.43 | 341.14 | 7.44 |
| 1003[大厅] | 843.93 | 216.39 | 27.78 |
| 1004[健身活动室] | 459.53 | 117.83 | 9.03 |
| 1005[普通教室] | 226.82 | 58.16 | 14.50 |
| 1006[普通教室] | 222.39 | 57.02 | 13.40 |
| 1007[会议室] | 112.33 | 28.80 | 10.65 |
| 1008[休息室] | 107.91 | 27.67 | 8.64 |
| 1010[会议室] | 107.91 | 27.67 | 11.83 |
| 1011[休息室] | 112.33 | 28.80 | 7.44 |
| 1019[休息室] | 72.08 | 18.48 | 6.44 |
| 1021[休息室] | 75.70 | 19.41 | 9.32 |
| 1022[休息室] | 72.08 | 18.48 | 3.58 |
| 2层 |  |  |  |
| 2002[报告厅] | 1330.43 | 341.14 | 7.18 |
| 2004[普通教室] | 226.82 | 58.16 | 12.78 |
| 2005[普通教室] | 226.82 | 58.16 | 9.30 |
| 2006[普通教室] | 222.39 | 57.02 | 11.55 |
| 2007[舞蹈教室] | 226.82 | 58.16 | 11.73 |
| 2008[音乐教室] | 226.82 | 58.16 | 12.16 |
| 2009[普通教室] | 226.82 | 58.16 | 8.95 |
| 2010[会议室] | 112.33 | 28.80 | 0.00 |
| 2011[会议室] | 107.91 | 27.67 | 0.00 |
| 2018[普通办公室] | 72.08 | 18.48 | 1.74 |
| 2019[普通办公室] | 72.08 | 18.48 | 13.62 |
| 2020[普通办公室] | 75.70 | 19.41 | 5.03 |
| 2021[普通办公室] | 72.08 | 18.48 | 10.36 |
| 2022[普通办公室] | 75.70 | 19.41 | 16.67 |
| 2023[普通办公室] | 72.08 | 18.48 | 7.16 |
| 3层 |  |  |  |
| 3003[普通教室] | 226.82 | 58.16 | 20.00 |
| 3004[普通教室] | 226.82 | 58.16 | 7.34 |
| 3005[普通教室] | 222.39 | 57.02 | 11.66 |
| 3006[普通教室] | 226.82 | 58.16 | 10.97 |
| 3007[普通教室] | 226.82 | 58.16 | 10.97 |
| 3008[普通教室] | 226.82 | 58.16 | 5.98 |
| 3009[普通办公室] | 152.95 | 39.22 | 4.48 |
| 3010[会议室] | 112.33 | 28.80 | 0.00 |
| 3011[会议室] | 107.91 | 27.67 | 0.00 |
| 3018[普通办公室] | 72.08 | 18.48 | 16.23 |
| 3019[普通办公室] | 72.08 | 18.48 | 13.56 |
| 3020[普通办公室] | 75.70 | 19.41 | 16.99 |
| 3021[普通办公室] | 72.08 | 18.48 | 10.76 |
| 4层 |  |  |  |
| 4003[普通办公室] | 142.54 | 36.55 | 12.53 |
| 4004[普通办公室] | 103.49 | 26.54 | 0.00 |
| 4005[普通办公室] | 103.49 | 26.54 | 0.00 |
| 4006[普通办公室] | 103.49 | 26.54 | 0.00 |
| 4007[普通办公室] | 103.49 | 26.54 | 0.00 |
| 5层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为90.42%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[走廊] | 3 | 东 | -0.67 |
|  |  | 3 | 东 | -0.67 |
|  |  | 3 | 东 | -0.68 |
|  |  | 3 | 东 | -0.68 |
|  |  | 3 | 南 | -0.67 |
|  |  | 3 | 南 | -0.67 |
|  |  | 3 | 南 | -0.65 |
|  |  | 3 | 南 | -0.66 |
|  |  | 3 | 北 | -0.62 |
|  |  | 3 | 北 | -0.61 |
|  |  | 3 | 北 | -0.62 |
|  |  | 3 | 南 | -0.59 |
|  |  | 3 | 南 | -0.58 |
|  |  | 3 | 南 | -0.58 |
|  |  | 3 | 南 | -0.56 |
|  |  | 3 | 南 | -0.58 |
|  |  | 3 | 南 | -0.58 |
|  |  | 3 | 北 | -0.14 |
|  |  | 3 | 北 | -0.15 |
|  |  | 3 | 北 | -0.26 |
|  |  | <未编号> | 西 | -0.52 |
|  | 1002[报告厅] | 4 | 北 | -0.61 |
|  |  | 4 | 北 | -0.60 |
|  |  | 4 | 北 | -0.61 |
|  |  | 4 | 北 | -0.59 |
|  |  | 4 | 南 | -0.52 |
|  |  | 4 | 南 | -0.52 |
|  |  | 4 | 南 | -0.53 |
|  |  | 4 | 南 | -0.53 |
|  |  | 4 | 南 | -0.52 |
|  |  | 4 | 南 | -0.52 |
|  | 1003[大厅] | <未编号> | 东 | -0.33 |
|  |  | <未编号> | 东 | -0.36 |
|  |  | <未编号> | 东 | -0.30 |
|  |  | 7 | 东 | -0.21 |
|  |  | 7 | 东 | -0.14 |
|  |  | <未编号> | 西 | -0.66 |
|  |  | <未编号> | 西 | -0.66 |
|  |  | <未编号> | 西 | -0.66 |
|  |  | 7 | 西 | -0.62 |
|  |  | 7 | 西 | -0.61 |
|  |  | 7 | 西 | -0.65 |
|  |  | 7 | 西 | -0.66 |
|  |  | 7 | 东 | -0.59 |
|  |  | 7 | 东 | -0.48 |
|  | 1004[健身活动室] | 3 | 南 | -0.60 |
|  |  | 3 | 南 | -0.58 |
|  |  | 3 | 南 | -0.57 |
|  |  | 3 | 南 | -0.67 |
|  |  | 3 | 南 | -0.64 |
|  |  | 3 | 南 | -0.63 |
|  | 1005[普通教室] | 3 | 北 | -0.68 |
|  |  | 3 | 北 | -0.69 |
|  |  | 3 | 北 | -0.70 |
|  | 1006[普通教室] | 3 | 北 | -0.67 |
|  |  | 3 | 北 | -0.67 |
|  |  | 3 | 北 | -0.67 |
|  | 1007[会议室] | 8 | 北 | -0.65 |
|  | 1008[休息室] | 3 | 南 | -0.54 |
|  | 1009[更衣室] | 3 | 南 | -0.55 |
|  | 1010[会议室] | 8 | 北 | -0.65 |
|  | 1011[休息室] | 3 | 南 | -0.55 |
|  | 1012[设备间] | 3 | 南 | -0.54 |
|  | 1013[楼梯间] | 3 | 南 | -0.56 |
|  | 1014[楼梯间] | 3 | 北 | -0.64 |
|  | 1015[楼梯间] | 3 | 北 | -0.70 |
|  | 1016[卫生间] | 5 | 北 | -0.71 |
|  | 1017[卫生间] | 5 | 北 | -0.72 |
|  | 1018[楼梯间] | 3 | 西 | -0.57 |
|  | 1019[休息室] | 3 | 北 | -0.60 |
|  | 1020[设备间] | 3 | 北 | -0.55 |
|  | 1021[休息室] | 3 | 北 | -0.61 |
|  | 1022[休息室] | 3 | 北 | -0.58 |
|  | 1023[设备间] | 3 | 北 | -0.54 |
|  | 1024[更衣室] | 3 | 北 | -0.61 |
|  | 1025[卫生间] | 5 | 西 | -0.57 |
|  | 1026[卫生间] | 5 | 西 | -0.56 |
|  | 1027[卫生间] |  |  |  |
| 2层 | 2001[走廊] | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | 3 | 东 | -0.68 |
|  |  | 3 | 东 | -0.67 |
|  |  | 3 | 东 | -0.64 |
|  |  | 3 | 东 | -0.70 |
|  |  | 3 | 东 | -0.69 |
|  |  | 3 | 东 | -0.69 |
|  |  | 3 | 东 | -0.69 |
|  |  | 3 | 南 | -0.69 |
|  |  | 3 | 南 | -0.69 |
|  |  | 3 | 南 | -0.70 |
|  |  | 3 | 南 | -0.69 |
|  |  | 3 | 南 | -0.66 |
|  |  | 3 | 南 | -0.66 |
|  |  | 3 | 南 | -0.67 |
|  |  | 3 | 北 | -0.66 |
|  |  | 3 | 北 | -0.68 |
|  |  | 3 | 北 | -0.71 |
|  |  | 3 | 南 | -0.58 |
|  |  | 3 | 南 | -0.58 |
|  |  | 3 | 南 | -0.58 |
|  |  | 3 | 南 | -0.55 |
|  |  | 3 | 南 | -0.57 |
|  |  | 3 | 南 | -0.58 |
|  |  | 3 | 北 | -0.15 |
|  |  | 3 | 北 | -0.16 |
|  |  | 3 | 北 | -0.31 |
|  |  | 3 | 南 | -0.76 |
|  |  | 3 | 南 | -0.75 |
|  |  | 3 | 南 | -0.67 |
|  | 2002[报告厅] | 4 | 北 | -0.60 |
|  |  | 4 | 北 | -0.61 |
|  |  | 4 | 北 | -0.61 |
|  |  | 4 | 北 | -0.60 |
|  |  | 4 | 北 | -0.58 |
|  |  | 4 | 北 | -0.60 |
|  |  | 4 | 南 | -0.54 |
|  |  | 4 | 南 | -0.56 |
|  |  | 4 | 南 | -0.55 |
|  |  | 4 | 南 | -0.55 |
|  |  | 4 | 南 | -0.53 |
|  |  | 4 | 南 | -0.55 |
|  | 2003[走廊] | 3 | 西 | -0.70 |
|  |  | 3 | 西 | -0.70 |
|  |  | 3 | 西 | -0.66 |
|  |  | 3 | 西 | -0.66 |
|  |  | 3 | 西 | -0.68 |
|  |  | 3 | 西 | -0.68 |
|  |  | 3 | 东 | -0.25 |
|  |  | 3 | 东 | -0.17 |
|  |  | 3 | 东 | -0.64 |
|  |  | 3 | 东 | -0.55 |
|  |  | 3 | 东 | -0.37 |
|  |  | 3 | 东 | -0.38 |
|  | 2004[普通教室] | 3 | 北 | -0.68 |
|  |  | 3 | 北 | -0.69 |
|  |  | 3 | 北 | -0.70 |
|  | 2005[普通教室] | 3 | 南 | -0.67 |
|  |  | 3 | 南 | -0.64 |
|  |  | 3 | 南 | -0.61 |
|  | 2006[普通教室] | 3 | 北 | -0.67 |
|  |  | 3 | 北 | -0.67 |
|  |  | 3 | 北 | -0.68 |
|  | 2007[舞蹈教室] | 3 | 南 | -0.55 |
|  |  | 3 | 南 | -0.54 |
|  |  | 3 | 南 | -0.54 |
|  | 2008[音乐教室] | 3 | 南 | -0.54 |
|  |  | 3 | 南 | -0.54 |
|  |  | 3 | 南 | -0.54 |
|  | 2009[普通教室] | 3 | 南 | -0.58 |
|  |  | 3 | 南 | -0.57 |
|  |  | 3 | 南 | -0.56 |
|  | 2010[会议室] |  |  |  |
|  | 2011[会议室] |  |  |  |
|  | 2012[楼梯间] | 3 | 南 | -0.55 |
|  | 2013[楼梯间] | 3 | 北 | -0.63 |
|  | 2014[楼梯间] | 3 | 北 | -0.71 |
|  | 2015[卫生间] | 5 | 北 | -0.71 |
|  | 2017[楼梯间] | 3 | 西 | -0.57 |
|  | 2018[普通办公室] | 3 | 北 | -0.61 |
|  | 2019[普通办公室] | 3 | 北 | -0.56 |
|  | 2020[普通办公室] | 3 | 北 | -0.62 |
|  | 2021[普通办公室] | 3 | 北 | -0.58 |
|  | 2022[普通办公室] | 3 | 北 | -0.53 |
|  | 2023[普通办公室] | 3 | 北 | -0.60 |
|  | 2024[卫生间] | 5 | 西 | -0.55 |
|  | 2025[卫生间] | 5 | 西 | -0.54 |
|  | 2026[卫生间] |  |  |  |
| 3层 | 3001[走廊] | 3 | 西 | -0.62 |
|  |  | 3 | 西 | -0.62 |
|  |  | 3 | 西 | -0.61 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | 3 | 东 | -0.71 |
|  |  | 3 | 东 | -0.68 |
|  |  | 3 | 东 | -0.65 |
|  |  | 3 | 东 | -0.72 |
|  |  | 3 | 东 | -0.71 |
|  |  | 3 | 东 | -0.71 |
|  |  | 3 | 东 | -0.73 |
|  |  | 3 | 南 | -0.72 |
|  |  | 3 | 南 | -0.74 |
|  |  | 3 | 南 | -0.74 |
|  |  | 3 | 南 | -0.71 |
|  |  | 3 | 南 | -0.69 |
|  |  | 3 | 南 | -0.68 |
|  |  | 3 | 南 | -0.70 |
|  |  | 3 | 北 | -0.69 |
|  |  | 3 | 北 | -0.73 |
|  |  | 3 | 北 | -0.76 |
|  |  | 3 | 南 | -0.60 |
|  |  | 3 | 南 | -0.61 |
|  |  | 3 | 南 | -0.61 |
|  |  | 3 | 南 | -0.57 |
|  |  | 3 | 南 | -0.58 |
|  |  | 3 | 南 | -0.58 |
|  |  | 3 | 北 | 0.00 |
|  |  | 3 | 北 | -0.02 |
|  |  | 3 | 北 | -0.19 |
|  |  | 3 | 南 | -0.77 |
|  |  | 3 | 南 | -0.75 |
|  |  | 3 | 南 | -0.64 |
|  | 3002[走廊] | 3 | 西 | -0.74 |
|  |  | 3 | 西 | -0.75 |
|  |  | 3 | 西 | -0.69 |
|  |  | 3 | 西 | -0.68 |
|  |  | 3 | 西 | -0.71 |
|  |  | 3 | 西 | -0.69 |
|  |  | 3 | 东 | -0.17 |
|  |  | 3 | 东 | -0.06 |
|  |  | 3 | 东 | -0.54 |
|  |  | 3 | 东 | -0.40 |
|  |  | 3 | 东 | -0.30 |
|  |  | 3 | 东 | -0.36 |
|  | 3003[普通教室] | 3 | 北 | -0.69 |
|  |  | 3 | 北 | -0.69 |
|  |  | 3 | 北 | -0.70 |
|  | 3004[普通教室] | 3 | 南 | -0.66 |
|  |  | 3 | 南 | -0.63 |
|  |  | 3 | 南 | -0.62 |
|  | 3005[普通教室] | 3 | 北 | -0.67 |
|  |  | 3 | 北 | -0.68 |
|  |  | 3 | 北 | -0.68 |
|  | 3006[普通教室] | 3 | 南 | -0.56 |
|  |  | 3 | 南 | -0.55 |
|  |  | 3 | 南 | -0.55 |
|  | 3007[普通教室] | 3 | 南 | -0.55 |
|  |  | 3 | 南 | -0.55 |
|  |  | 3 | 南 | -0.56 |
|  | 3008[普通教室] | 3 | 南 | -0.60 |
|  |  | 3 | 南 | -0.59 |
|  |  | 3 | 南 | -0.59 |
|  | 3009[普通办公室] | 3 | 北 | -0.62 |
|  |  | 3 | 北 | -0.60 |
|  | 3010[会议室] |  |  |  |
|  | 3011[会议室] |  |  |  |
|  | 3012[楼梯间] | 3 | 南 | -0.57 |
|  | 3013[楼梯间] | 3 | 北 | -0.63 |
|  | 3014[楼梯间] | 3 | 北 | -0.71 |
|  | 3015[卫生间] | 5 | 北 | -0.72 |
|  | 3017[楼梯间] | 3 | 西 | -0.59 |
|  | 3018[普通办公室] | 3 | 北 | -0.54 |
|  | 3019[普通办公室] | 3 | 北 | -0.56 |
|  | 3020[普通办公室] | 3 | 北 | -0.53 |
|  | 3021[普通办公室] | 3 | 北 | -0.58 |
|  | 3022[卫生间] | 5 | 西 | -0.57 |
|  | 3023[卫生间] | 5 | 西 | -0.56 |
|  | 3024[卫生间] |  |  |  |
| 4层 | 4001[走廊] | 3 | 东 | -0.04 |
|  |  | 3 | 东 | -0.07 |
|  |  | 3 | 北 | -0.61 |
|  |  | 3 | 北 | -0.69 |
|  |  | 3 | 西 | -0.74 |
|  |  | 3 | 西 | -0.74 |
|  |  | 3 | 西 | -0.70 |
|  |  | 3 | 西 | -0.68 |
|  |  | 3 | 西 | -0.71 |
|  |  | 3 | 西 | -0.74 |
|  |  | 3 | 东 | -0.07 |
|  |  | 3 | 东 | -0.15 |
|  | 4002[走廊] | 3 | 西 | -0.63 |
|  |  | 3 | 西 | -0.62 |
|  |  | 3 | 西 | -0.62 |
|  |  | 3 | 东 | -0.38 |
|  |  | 3 | 东 | -0.24 |
|  |  | 3 | 东 | -0.38 |
|  |  | 3 | 东 | -0.43 |
|  |  | 3 | 东 | -0.64 |
|  |  | 3 | 东 | -0.68 |
|  |  | 3 | 东 | -0.57 |
|  |  | 3 | 北 | -0.34 |
|  |  | 3 | 北 | -0.67 |
|  |  | 3 | 北 | -0.71 |
|  | 4003[普通办公室] | 8 | 东 | -0.67 |
|  |  | 6 | 南 | -0.62 |
|  | 4004[普通办公室] |  |  |  |
|  | 4005[普通办公室] |  |  |  |
|  | 4006[普通办公室] |  |  |  |
|  | 4007[普通办公室] |  |  |  |
|  | 4008[楼梯间] | 3 | 南 | -0.59 |
|  | 4009[楼梯间] | 3 | 西 | -0.60 |
|  | 4010[卫生间] | 5 | 西 | -0.57 |
|  | 4011[卫生间] | 5 | 西 | -0.57 |