环境卫生设计说明

一、 室外环境卫生与生态设计（Microclimate & Ecology）

本部分设计旨在降低热岛效应，提升室外活动舒适度，减少环境公害。

热岛强度控制与热环境优化

设计目标：降低室外热岛强度，提高夏季环境舒适度。

具体措施：

- 立体绿化系统：采用高比例屋面绿化（100%绿化率）与地面乔木绿化相结合。报告显示，项目拥有大面积乔木（约11万㎡），叶面积指数（LAI）≥3.0，有效利用植物蒸腾作用降温。

- 高蒸发量铺装：广场与人行道采用高透水系数（3.0 mm/s）的透水铺装，夏季逐时蒸发量可达1.32 kg/(㎡·d)，有效降低地表温度。

预期效果：有效削减夏季室外峰值温度，降低热岛强度。

碳汇与空气净化

设计措施：利用大面积乔木和屋顶绿化吸收二氧化碳及空气中的悬浮颗粒物。

数据支撑：虽然碳排放报告中未计入具体减碳量（显示为0），但设计上利用了109,972㎡的乔木面积，理论上具备强大的固碳释氧能力。

二、 室内空气环境质量（IAQ）设计

本部分设计旨在保障室内人员健康，提供充足的新鲜空气。

通风与新风系统

系统形式：双管制风机盘管系统 + 独立新排风系统。

设计参数：

- 新风量标准： 普通办公室 30m³/(h·人)，卫生间 20m³/(h·人)，走廊 20m³/(h·人)。

- 运行策略： 根据附录时间表，新风系统在工作日（7:00-18:00）随空调同步开启，确保人员在室期间的空气新鲜度。

卫生措施：独立的新排风系统设计有利于稀释室内CO₂及挥发性有机物（VOCs）。

能源清洁化（间接卫生措施）

现状：设计冷源为水冷螺杆机组（电力驱动，无直接排放）；热源为燃煤锅炉（存在燃烧排放风险）。

改进建议：为提升环境卫生标准，建议将燃煤锅炉替换为燃气或热泵系统，从源头消除燃烧产生的烟尘、SO₂和NOx对室内及周边环境的污染。

三、 声环境（Noise Environment）设计

注：碳排放报告中未包含具体隔声材料数据，以下基于公共建筑标准及设备选型推断：

设备噪声控制

设计措施：

- 设备选型：选用低噪声的螺杆式冷水机组（COP 5.0）和单速水泵。

- 减振降噪：报告中提及的冷却塔、水泵等高噪声设备，设计上通常会配置减震垫、消声器及隔声机房，以满足图书馆对静谧环境的高要求。

卫生意义：降低低频噪声对阅览区域的干扰，保障人员心理健康。

四、 光环境与视觉卫生

天然采光与人工照明平衡

设计参数：办公室照明功率密度 8W/㎡，图书馆走廊 3W/㎡。

卫生考量：符合国家照明标准，避免照度过低导致的视觉疲劳。

优化建议：鉴于照明碳排放占总运行碳排放的62%，建议引入更多导光管或优化窗户遮阳，利用自然光以减少对人工照明的依赖，同时提升视觉舒适度。