不舒适眩光分析报告书

| 工程名称 | 疗养院 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2025年12月25日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T19983233078 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1. 建筑概况	3

2. 分析目的	3

3. 分析依据	3

3.1 标准依据	3

3.2 标准要求	3

4. 应用软件与计算方法	4

4.1 软件选用	4

4.2 计算原理	4

5. 计算参数选用	5

5.1 模拟条件	5

5.2 建筑饰面材料参数	6

5.3 门窗类型参数	6

5.3.1 普通窗	6

5.3.2 玻璃幕墙	7

5.3.3 天  窗	7

6. 眩光分析结果	7

6.1 眩光指数	7

6.2 采光均匀度	9

7. 评价结论	12

8. 附：项目总平面图	13

建筑概况

| 光气候分区 | III | 光气候系数K | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上 10959.18 m2 地下 0.00 m2 |  |  |
| 建筑层数 | 地上 4 层 地下 0 层 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 18.00 m 地下 0.00 m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

分析依据

标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准技术细则2019》

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019规定：

5. 2. 8-3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条文5.2.8要求采光模拟应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求: 地上建筑模型应包括周边建筑物。

■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

应用软件与计算方法

软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

计算参数选用

模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：12月22日 14:31 考虑太阳直射

周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

建筑饰面材料参数

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.75 |  |
| 地面 | 0.50 |  |
| 墙面 | 0.60 |  |
| 外表面 | 0.30 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1800 | 2400 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| C1221 | 1200 | 2100 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| C1430 | 1400 | 3000 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| C1530 | 1500 | 3000 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| C1821 | 1800 | 2100 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| C2030 | 2000 | 3000 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| C2430 | 2400 | 3000 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| C3330 | 3300 | 3000 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| C5030 | 5000 | 3000 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| HC1224 | 1200 | 2400 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| HC1624 | 1600 | 2400 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| HC1824 | 1800 | 2400 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| HC2424 | 2400 | 2400 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| HC2430 | 2400 | 4000 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| HC3024 | 3000 | 2400 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| HC3033 | 3000 | 3300 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| HC3330 | 3300 | 4000 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| HC4030 | 4000 | 3000 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| HC4530 | 4500 | 3000 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| HC5030 | 5000 | 3000 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| HC5524 | 5500 | 2400 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| HC5530 | 5500 | 3000 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |
| MLC3024 | 3000 | 2400 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.78 | 0.12 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

玻璃幕墙

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90242 | 4500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

天  窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 面积 | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9513 | 19097 | 76.092 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：

1.计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值和房间洁净度、玻璃倾角有关以及是否属于多雨地区有关。按照《建筑采光设计标准》GB50033附录表D.0.7取值。

眩光分析结果

  - 眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1035[3星客房] | 客房 | IV | 混合 | 95.23 | 19.0 | 27 | 满足 |
|  | 1036[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 430.02 | 17.9 | 27 | 满足 |
|  | 1037[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1058[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 43.71 | 13.2 | 27 | 满足 |
|  | 1064[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 43.71 | 10.1 | 27 | 满足 |
|  | 1067[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 10.2 | 27 | 满足 |
|  | 1084[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.8 | 27 | 满足 |
|  | 1087[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 6.8 | 27 | 满足 |
|  | 1090[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1095[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1108[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 6.2 | 27 | 满足 |
|  | 1113[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 10.9 | 27 | 满足 |
|  | 1116[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1130[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.5 | 27 | 满足 |
|  | 1135[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.2 | 25 | 满足 |
|  | 1140[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 13.4 | 25 | 满足 |
|  | 1143[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  | 1146[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.1 | 25 | 满足 |
|  | 1151[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 1155[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 36.42 | 17.3 | 27 | 满足 |
|  | 1158[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.0 | 25 | 满足 |
| 2 | 1036[中餐厅] | 餐厅 | IV | 混合 | 430.20 | 17.7 | 27 | 满足 |
|  | 1037[健身房] | 健身房 | IV | 混合 | 132.77 | 16.1 | 27 | 满足 |
|  | 1038[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 10.3 | 27 | 满足 |
|  | 1039[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 10.8 | 25 | 满足 |
|  | 2037[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 88.54 | 17.1 | 27 | 满足 |
|  | 2059[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 43.71 | 19.2 | 27 | 满足 |
|  | 2061[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 43.71 | 18.5 | 27 | 满足 |
|  | 2063[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 43.71 | 17.7 | 27 | 满足 |
|  | 2065[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 43.71 | 17.0 | 27 | 满足 |
|  | 2068[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 11.2 | 27 | 满足 |
|  | 2079[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 12.6 | 27 | 满足 |
|  | 2080[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 7.9 | 27 | 满足 |
|  | 2083[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 10.9 | 27 | 满足 |
|  | 2088[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 12.7 | 27 | 满足 |
|  | 2089[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 7.8 | 27 | 满足 |
|  | 2094[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 8.5 | 25 | 满足 |
|  | 2096[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.2 | 27 | 满足 |
|  | 2097[快餐店] | 餐厅 | IV | 顶部 | 37.95 | 8.4 | 27 | 满足 |
|  | 2103[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 9.2 | 25 | 满足 |
|  | 2106[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 5.3 | 27 | 满足 |
|  | 2112[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 8.1 | 27 | 满足 |
|  | 2115[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 11.9 | 27 | 满足 |
|  | 2118[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 8.7 | 27 | 满足 |
|  | 2119[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 11.5 | 27 | 满足 |
|  | 2124[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 10.3 | 25 | 满足 |
|  | 2127[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 顶部 | 37.95 | 7.8 | 27 | 满足 |
|  | 2136[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 15.2 | 25 | 满足 |
|  | 2141[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 13.7 | 25 | 满足 |
|  | 2142[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 15.5 | 25 | 满足 |
|  | 2144[会客室] | 客房 | IV | 混合 | 36.42 | 16.7 | 27 | 满足 |
|  | 2152[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 15.0 | 25 | 满足 |
|  | 2159[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.1 | 25 | 满足 |
| 3 | 1035[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 10.9 | 25 | 满足 |
|  | 1037[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 430.02 | 17.0 | 27 | 满足 |
|  | 3034[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 95.70 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 3047[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 57.55 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 3048[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 57.57 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  | 3049[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 57.55 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 3052[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 57.57 | 16.5 | 25 | 满足 |
|  | 3055[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 57.53 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  | 3066[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 13.8 | 27 | 满足 |
|  | 3077[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 11.7 | 25 | 满足 |
|  | 3078[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 14.1 | 27 | 满足 |
|  | 3081[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 8.9 | 27 | 满足 |
|  | 3085[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.93 | 8.7 | 27 | 满足 |
|  | 3086[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 16.1 | 27 | 满足 |
|  | 3091[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.4 | 27 | 满足 |
|  | 3092[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 10.6 | 25 | 满足 |
|  | 3098[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.7 | 27 | 满足 |
|  | 3105[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.6 | 27 | 满足 |
|  | 3109[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 7.8 | 27 | 满足 |
|  | 3110[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 8.6 | 27 | 满足 |
|  | 3114[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.93 | 7.7 | 27 | 满足 |
|  | 3117[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.7 | 27 | 满足 |
|  | 3121[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.7 | 27 | 满足 |
|  | 3122[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 12.0 | 25 | 满足 |
|  | 3131[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 5.9 | 27 | 满足 |
|  | 3138[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.0 | 25 | 满足 |
|  | 3139[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  | 3147[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 36.42 | 14.3 | 25 | 满足 |
|  | 3150[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 36.42 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 3160[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  | 3163[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 36.42 | 17.1 | 27 | 满足 |
| 4 | 4007[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 315.74 | 7.9 | 27 | 满足 |
|  | 4032[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 95.70 | 18.0 | 25 | 满足 |
|  | 4033[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 95.78 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 4050[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 57.53 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 4051[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 57.53 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 4053[普通办公室] | 办公室 | III | 顶部 | 57.53 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 4054[普通办公室] | 办公室 | III | 顶部 | 57.53 | 15.7 | 25 | 满足 |

  - 采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。

| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1035[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 15.40 | 4.23 | 3.64 | 满足 |
|  | 1036[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 16.80 | 4.04 | 4.16 | 满足 |
|  | 1037[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 7.01 | 4.18 | 1.68 | 满足 |
|  | 1058[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 13.42 | 3.07 | 4.37 | 满足 |
|  | 1064[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 6.80 | 2.18 | 3.12 | 满足 |
|  | 1067[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.20 | 2.31 | 2.25 | 满足 |
|  | 1084[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.78 | 2.95 | 1.96 | 满足 |
|  | 1087[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.19 | 2.43 | 2.13 | 满足 |
|  | 1090[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 11.05 | 4.86 | 2.27 | 满足 |
|  | 1095[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 6.82 | 4.21 | 1.62 | 满足 |
|  | 1108[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 4.89 | 1.82 | 2.69 | 满足 |
|  | 1113[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.80 | 2.93 | 1.98 | 满足 |
|  | 1116[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 7.29 | 4.59 | 1.59 | 满足 |
|  | 1130[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.05 | 2.35 | 2.15 | 满足 |
|  | 1135[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 13.29 | 4.39 | 3.03 | 满足 |
|  | 1140[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.31 | 4.58 | 3.35 | 满足 |
|  | 1143[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.46 | 4.47 | 3.24 | 满足 |
|  | 1146[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.32 | 4.56 | 3.36 | 满足 |
|  | 1151[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.53 | 4.47 | 3.25 | 满足 |
|  | 1155[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 10.58 | 4.42 | 2.39 | 满足 |
|  | 1158[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.84 | 4.60 | 3.23 | 满足 |
| 2 | 1036[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 17.31 | 5.10 | 3.40 | 满足 |
|  | 1037[健身房] | 健身房 | IV | 侧面 | 17.73 | 6.44 | 2.75 | 满足 |
|  | 1038[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 3.67 | 1.19 | 3.10 | 满足 |
|  | 1039[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 4.50 | 2.04 | 2.21 | 满足 |
|  | 2037[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 15.55 | 4.36 | 3.57 | 满足 |
|  | 2059[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 13.00 | 3.65 | 3.56 | 满足 |
|  | 2061[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.12 | 1.33 | 3.84 | 满足 |
|  | 2063[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 6.40 | 2.41 | 2.65 | 满足 |
|  | 2065[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 6.51 | 1.88 | 3.47 | 满足 |
|  | 2068[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 3.43 | 1.37 | 2.49 | 满足 |
|  | 2079[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 3.60 | 1.10 | 3.26 | 满足 |
|  | 2080[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 7.76 | 3.06 | 2.54 | 满足 |
|  | 2083[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 3.54 | 1.37 | 2.58 | 满足 |
|  | 2088[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 3.93 | 1.28 | 3.06 | 满足 |
|  | 2089[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 3.52 | 1.04 | 3.37 | 满足 |
|  | 2094[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 5.36 | 2.10 | 2.55 | 满足 |
|  | 2096[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 3.64 | 1.13 | 3.23 | 满足 |
|  | 2097[快餐店] | 餐厅 | IV | 侧面 | 4.20 | 2.22 | 1.89 | 满足 |
|  | 2103[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.53 | 3.13 | 2.72 | 满足 |
|  | 2106[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 11.82 | 4.55 | 2.60 | 满足 |
|  | 2112[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.80 | 1.87 | 2.56 | 满足 |
|  | 2115[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 3.57 | 1.22 | 2.93 | 满足 |
|  | 2118[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 3.53 | 1.11 | 3.18 | 满足 |
|  | 2119[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 3.51 | 1.15 | 3.04 | 满足 |
|  | 2124[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 5.01 | 2.05 | 2.44 | 满足 |
|  | 2127[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 3.91 | 2.13 | 1.84 | 满足 |
|  | 2136[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.59 | 5.40 | 2.14 | 满足 |
|  | 2141[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.29 | 4.57 | 3.34 | 满足 |
|  | 2142[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.02 | 4.61 | 3.26 | 满足 |
|  | 2144[会客室] | 客房 | IV | 侧面 | 13.01 | 4.49 | 2.90 | 满足 |
|  | 2152[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.84 | 4.48 | 3.32 | 满足 |
|  | 2159[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.91 | 4.57 | 3.26 | 满足 |
| 3 | 1035[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.38 | 2.99 | 2.46 | 满足 |
|  | 1037[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 18.97 | 5.24 | 3.62 | 满足 |
|  | 3034[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 15.06 | 3.91 | 3.85 | 满足 |
|  | 3047[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.91 | 5.38 | 3.33 | 满足 |
|  | 3048[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.34 | 5.48 | 3.16 | 满足 |
|  | 3049[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.32 | 5.41 | 3.20 | 满足 |
|  | 3052[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.45 | 5.58 | 3.30 | 满足 |
|  | 3055[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 9.65 | 4.13 | 2.34 | 满足 |
|  | 3066[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 3.95 | 1.54 | 2.58 | 满足 |
|  | 3077[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.54 | 2.94 | 2.56 | 满足 |
|  | 3078[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.25 | 1.68 | 2.53 | 满足 |
|  | 3081[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.76 | 1.98 | 2.41 | 满足 |
|  | 3085[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.74 | 1.95 | 2.43 | 满足 |
|  | 3086[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.25 | 1.68 | 2.53 | 满足 |
|  | 3091[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 5.03 | 2.06 | 2.44 | 满足 |
|  | 3092[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.56 | 2.93 | 2.58 | 满足 |
|  | 3098[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.98 | 2.03 | 2.46 | 满足 |
|  | 3105[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.58 | 1.92 | 2.38 | 满足 |
|  | 3109[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.87 | 1.90 | 2.56 | 满足 |
|  | 3110[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.60 | 1.96 | 2.36 | 满足 |
|  | 3114[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.07 | 1.88 | 2.17 | 满足 |
|  | 3117[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.57 | 1.94 | 2.35 | 满足 |
|  | 3121[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.87 | 2.01 | 2.42 | 满足 |
|  | 3122[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.33 | 3.04 | 2.41 | 满足 |
|  | 3131[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.27 | 1.89 | 2.26 | 满足 |
|  | 3138[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 16.42 | 6.15 | 2.67 | 满足 |
|  | 3139[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.52 | 6.32 | 2.46 | 满足 |
|  | 3147[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.14 | 4.47 | 3.39 | 满足 |
|  | 3150[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.85 | 4.35 | 3.41 | 满足 |
|  | 3160[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.30 | 6.25 | 2.45 | 满足 |
|  | 3163[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 7.32 | 2.70 | 2.71 | 满足 |
| 4 | 4007[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 16.72 | 4.46 | 3.75 | 满足 |
|  | 4032[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 14.65 | 5.36 | 2.73 | 满足 |
|  | 4033[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.38 | 4.95 | 3.91 | 满足 |
|  | 4050[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.00 | 4.80 | 3.12 | 满足 |
|  | 4051[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.84 | 4.38 | 3.16 | 满足 |
|  | 4053[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.01 | 4.89 | 3.07 | 满足 |
|  | 4054[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.26 | 4.58 | 3.34 | 满足 |

评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 91 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 0 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 3 分。

附：项目总平面图