建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

银杏赋绿 · 匠技筑运——面向未来的郑州市银杏路小学设计

设计编号：YBA80093

| 工程地点 | ： | 河南-郑州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月25日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15993529927 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	8

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	14

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	14

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	15

4.11 外窗	15

4.12 周边地面	18

4.13 采暖地下室外墙	19

4.14 变形缝	19

4.15 可开启窗扇	19

4.16 非中空窗面积比	19

4.17 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 银杏赋绿 · 匠技筑运——面向未来的郑州市银杏路小学设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上9766㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 13.2m |
| 计算建筑体积 | 34697.83 |
| 计算建筑外表面积 | 11210.50 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.350,D=4.560)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 58.5mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.548,D=3.002)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

6. 外窗构造：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.258,D=1.446)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 11210.50 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 34697.83 |
| 体形系数 | 0.32 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.300 | 3894.40 | 2271.61 | 12851.51 |
| 2 | 3.300 | 2963.70 | 2976.97 | 12249.33 |
| 3 | 3.300 | 2539.31 | 3111.49 | 8379.73 |
| 4 | 3.300 | 368.87 | 2481.56 | 1217.26 |
| 屋顶 | － | － | 368.86 | － |
| 合计 | 13.20 | 9766.27 | 11210.50 | 34697.83 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 343.44 | 2069.14 | 0.17 |
| 北向 | 立面2 | 330.21 | 2069.02 | 0.16 |
| 东向 | 立面3 | 162.45 | 1309.82 | 0.12 |
| 西向 | 立面4 | 221.76 | 1309.39 | 0.17 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0909 | 0.90×0.90 | 1~3 | 9 | 0.81 | 7.29 | 343.44 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1~3 | 46 | 1.08 | 49.68 |  |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1~4 | 56 | 1.44 | 80.64 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1~3 | 9 | 1.35 | 12.15 |  |
|  |  | C1512 | 1.50×1.20 | 1~3 | 3 | 1.80 | 5.40 |  |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 1~3 | 24 | 1.62 | 38.88 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1~3 | 57 | 2.16 | 123.12 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 3 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
|  |  | C2112 | 2.10×1.20 | 1~2 | 4 | 2.52 | 10.08 |  |
| 北向 | 立面2 | C0909 | 0.90×0.90 | 1~3 | 3 | 0.81 | 2.43 | 330.21 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1~3 | 18 | 1.08 | 19.44 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1~3 | 34 | 1.35 | 45.90 |  |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 1~4 | 162 | 1.62 | 262.44 |  |
| 东向 | 立面3 | C1209 | 1.20×0.90 | 1~4 | 86 | 1.08 | 92.88 | 162.45 |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1~2 | 8 | 1.44 | 11.52 |  |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1~3 | 17 | 1.35 | 22.95 |  |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 1~3 | 3 | 1.62 | 4.86 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 3 | 4 | 2.70 | 10.80 |  |
| 西向 | 立面4 | C1509 | 1.50×0.90 | 1~4 | 28 | 1.35 | 37.80 | 221.76 |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 1~3 | 62 | 1.62 | 100.44 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 3 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
|  |  | C2112 | 2.10×1.20 | 1~3 | 19 | 2.52 | 47.88 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 58.5 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.773 | 0.624 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 298.5 | － | － | － | 2.706 | 4.560 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 577.13/5645.34 = 0.45 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.200 | 226.08 | 45.22 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 548.40 | 60.32 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 325.50 | 35.81 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 313.50 | 34.49 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 23.10 | 0.12 |
|  | 合计 |  |  |  | 175.94 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.200 | 250.34 | 50.07 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 432.60 | 47.59 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 372.90 | 41.02 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 366.90 | 40.36 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 49.50 | 0.25 |
|  | 合计 |  |  |  | 179.28 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.200 | 175.35 | 35.07 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 277.20 | 30.49 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 173.70 | 19.11 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 167.10 | 18.38 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 52.80 | 0.26 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.190 | 14.33 | 2.72 |
|  | 合计 |  |  |  | 106.04 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.200 | 174.42 | 34.88 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 255.60 | 28.12 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 221.70 | 24.39 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 220.50 | 24.26 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 26.40 | 0.13 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.190 | 21.55 | 4.09 |
|  | 合计 |  |  |  | 115.87 |
| 总计 |  |  |  |  | 577.13 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1700.50 | 1.000 | 0.35 | 4.56 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 175.94/1700.50 = 0.45 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1726.21 | 1.000 | 0.35 | 4.56 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 179.28/1726.21 = 0.45 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1133.51 | 1.000 | 0.35 | 4.56 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 106.04/1133.51 = 0.44 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1085.11 | 1.000 | 0.35 | 4.56 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 115.87/1085.11 = 0.46 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 5645.34 | 1.000 | 0.35 | 4.56 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 577.13/5645.34 = 0.45 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 18 | 2.20 | 0.41 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1209，C1212，C1509，C1809，C1812，C1815，C2112，C0909，C1512 |  |  |  |
|  | 来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~3 | 9 | 0.81 | 7.29 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1209 | 1~3 | 46 | 1.08 | 49.68 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1212 | 1~4 | 56 | 1.44 | 80.64 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1509 | 1~3 | 9 | 1.35 | 12.15 | 18 | 2.200 |
| 5 | C1512 | 1~3 | 3 | 1.80 | 5.40 | 18 | 2.200 |
| 6 | C1809 | 1~3 | 24 | 1.62 | 38.88 | 18 | 2.200 |
| 7 | C1812 | 1~3 | 57 | 2.16 | 123.12 | 18 | 2.200 |
| 8 | C1815 | 3 | 6 | 2.70 | 16.20 | 18 | 2.200 |
| 9 | C2112 | 1~2 | 4 | 2.52 | 10.08 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 343.44 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~3 | 3 | 0.81 | 2.43 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1209 | 1~3 | 18 | 1.08 | 19.44 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1509 | 1~3 | 34 | 1.35 | 45.90 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1809 | 1~4 | 162 | 1.62 | 262.44 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 330.21 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1209 | 1~4 | 86 | 1.08 | 92.88 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1212 | 1~2 | 8 | 1.44 | 11.52 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1509 | 1~3 | 17 | 1.35 | 22.95 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1809 | 1~3 | 3 | 1.62 | 4.86 | 18 | 2.200 |
| 5 | C1812 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 | 18 | 2.200 |
| 6 | C1815 | 3 | 4 | 2.70 | 10.80 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 162.45 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1509 | 1~4 | 28 | 1.35 | 37.80 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1809 | 1~3 | 62 | 1.62 | 100.44 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1812 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1815 | 3 | 6 | 2.70 | 16.20 | 18 | 2.200 |
| 5 | C2112 | 1~3 | 19 | 2.52 | 47.88 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 221.76 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~3 | 9 | 0.81 | 7.29 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 2 | C1209 | 1~3 | 46 | 1.08 | 49.68 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 3 | C1212 | 1~4 | 56 | 1.44 | 80.64 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 4 | C1509 | 1~3 | 9 | 1.35 | 12.15 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 5 | C1512 | 1~3 | 3 | 1.80 | 5.40 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 6 | C1809 | 1~3 | 24 | 1.62 | 38.88 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 7 | C1812 | 1~3 | 57 | 2.16 | 123.12 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 8 | C1815 | 3 | 6 | 2.70 | 16.20 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 9 | C2112 | 1~2 | 4 | 2.52 | 10.08 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 343.44 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.411 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~3 | 3 | 0.81 | 2.43 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 2 | C1209 | 1~3 | 18 | 1.08 | 19.44 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 3 | C1509 | 1~3 | 34 | 1.35 | 45.90 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 4 | C1809 | 1~4 | 162 | 1.62 | 262.44 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 330.21 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.411 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1209 | 1~4 | 86 | 1.08 | 92.88 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 2 | C1212 | 1~2 | 8 | 1.44 | 11.52 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 3 | C1509 | 1~3 | 17 | 1.35 | 22.95 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 4 | C1809 | 1~3 | 3 | 1.62 | 4.86 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 5 | C1812 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 6 | C1815 | 3 | 4 | 2.70 | 10.80 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 162.45 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.411 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1509 | 1~4 | 28 | 1.35 | 37.80 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 2 | C1809 | 1~3 | 62 | 1.62 | 100.44 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 3 | C1812 | 1~3 | 9 | 2.16 | 19.44 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 4 | C1815 | 3 | 6 | 2.70 | 16.20 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 5 | C2112 | 1~3 | 19 | 2.52 | 47.88 | 18 | 0.411 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 221.76 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.411 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 343.44 | 2.20 | 0.41 | 0.17 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 330.21 | 2.20 | 0.41 | 0.16 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 162.45 | 2.20 | 0.41 | 0.12 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 221.76 | 2.20 | 0.41 | 0.17 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1057.86 | 2.20 | 0.41 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.685 | 1.446 |
| 保温材料层R | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1006(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | C2112 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2112 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2112 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2112 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2112 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2112 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2112 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1509 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1509 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1509 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1509 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1509 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 343.44 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 330.21 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 162.45 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 221.76 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 外窗 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。