环境治理措施分析报告

一、报告概述

本报告基于茶源·生态方舟老茶厂绿色改造项目前期环境影响评价、污染源及土壤氡、电磁辐射检测结果，针对项目施工期、运营期全过程产生的环境影响因素，系统梳理现有治理措施，开展有效性、合规性、经济性分析，提出优化提升建议，确保项目全生命周期环保达标、绿色低碳、环境友好，符合浙江省及嵊州市生态环境保护、绿色建筑建设与老旧厂房改造相关政策要求。

二、治理措施总体执行原则

1. 源头控制优先：从设计、材料、工艺阶段减少污染物产生，降低环境负荷。

2. 全过程管控：覆盖施工建设、运营使用、维护管理全周期。

3. 绿色低碳导向：结合节能改造、光伏利用、自然通风采光等技术，实现减污降碳协同。

4. 合规达标底线：严格执行国家、浙江省、绍兴市、嵊州市现行环保标准与规范。

三、施工期环境治理措施分析

（一）大气污染（施工扬尘）治理措施

1. 现有措施

- 设置连续封闭施工围挡，作业区定时洒水降尘。

- 建筑材料、土石方全覆盖堆放，出场车辆冲洗车轮与车身。

- 避开大风天气作业，合理控制拆除、切割、外墙改造工序。

2. 措施有效性分析

扬尘产生点位分散但总量较小，措施可有效抑制无组织排放，场界TSP浓度可稳定达标，对周边居住区、公共建筑影响轻微，环境可控性强。

3. 合规性判断

符合《大气污染物综合排放标准》及嵊州市施工扬尘管控要求，无违规风险。

（二）水污染治理措施

1. 现有措施

- 施工废水设置简易沉淀池处理，澄清后全部回用，不外排。

- 施工人员生活污水依托厂区既有污水管网接入市政系统，不新增排污口。

2. 措施有效性分析

无施工废水外排，生活污水纳入城镇处理体系，对区域地表水无新增影响，水环境风险为零。

3. 合规性判断

符合《污水综合排放标准》及市政管网接管要求，治理措施可靠。

（三）噪声污染治理措施

1. 现有措施

- 选用低噪声切割机、钻机、吊装设备等高噪声机具。

- 严格执行夜间（22:00–次日6:00）禁止施工制度。

- 对高噪声设备采取临时隔声、减振围挡。

2. 措施有效性分析

场界昼间噪声可控制在60dB(A)以内，夜间无施工噪声，满足2类声环境功能区要求，对周边居民无干扰。

3. 合规性判断

符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》，管控措施到位。

（四）固体废物治理措施

1. 现有措施

- 建筑垃圾按可回收、砖石、木料分类收集。

- 废旧建材、金属、玻璃优先资源化利用，剩余渣土规范清运。

- 不产生危险废物，不随意倾倒、填埋。

2. 措施有效性分析

固废资源化利用率高，无乱堆乱放、乱排现象，对土壤、水体无二次污染。

3. 合规性判断

符合嵊州市建筑垃圾管理及固废处置相关规定。

四、运营期环境治理措施分析

（一）废气治理措施

1. 现有措施

- 项目为纯办公建筑，无生产工艺废气、锅炉废气、餐饮油烟。

- 卫生间设置独立排风系统，新风系统经过滤后排放，无污染物排放。

2. 措施有效性分析

无大气污染物产生，室内空气洁净，对外环境无影响。

3. 合规性判断

满足《环境空气质量标准》二类区要求，环保效益显著。

（二）废水治理措施

1. 现有措施

- 办公生活污水经化粪池预处理后，接入市政污水管网。

- 最终进入城镇污水处理厂集中处理，执行接管标准。

2. 措施有效性分析

污水收集率100%，无直排、漏排风险，水质稳定达标。

3. 合规性判断

符合《污水综合排放标准》及城镇污水处理厂进水水质要求。

（三）噪声治理措施

1. 现有措施

- 机电设备、新风机组、水泵采用减振基座、隔声罩、消声器。

- 建筑围护结构隔声优化，室内噪声≤36dB(A)。

- 场界噪声满足2类区标准。

2. 措施有效性分析

设备噪声衰减效果明显，室内声环境舒适，对外边界噪声无超标点。

3. 合规性判断

符合《声环境质量标准》，达到高等级绿色办公声环境要求。

（四）固体废物治理措施

1. 现有措施

- 办公区设置分类垃圾桶，实行垃圾分类收集。

- 由环卫部门统一清运、无害化处置，无有毒有害固废。

2. 措施有效性分析

固废日产日清，无堆积、无异味、无环境污染。

3. 合规性判断

符合城市生活垃圾管理规定，处置规范。

五、特殊环境因子治理措施分析

（一）电磁辐射治理措施

1. 现状检测

电场强度1.2～2.3V/m，磁感应强度0.05～0.10μT，远低于GB 8702-2014限值。

2. 治理措施

- 项目不新增大功率辐射设备，电气线路规范布设。

- 强弱电分离，设备金属外壳接地保护。

3. 分析结论

无辐射超标风险，无需额外治理，环境安全。

（二）土壤氡治理措施

1. 现状检测

土壤氡浓度110～145Bq/m³，低于GB 50325-2020限值。

2. 治理措施

- 地面采用整体防渗、防氡构造层，阻断氡气析出通道。

- 地下室及一层加强通风换气，降低室内氡累积。

3. 分析结论

氡浓度本底值达标，防氡措施进一步提升安全性，满足民用建筑健康标准。

六、绿色低碳与节能协同治理措施分析

1. 围护结构节能治理：断桥铝合金Low-E中空窗、保温墙体、保温屋面，降低空调负荷，减少能源消耗与间接碳排放。

2. 自然通风与采光治理：自然通风开口≥8%，导光管+反光板系统，降低机械通风与照明能耗，实现被动式节能。

3. 可再生能源利用：80.47kWp光伏系统年发电75.53MWh，实现清洁电力自给，替代传统火电，减碳效果显著。

4. 低碳排放控制：建筑碳排放强度7.11 kgCO₂/(㎡·a)，远低于同类办公建筑基准，达到绿色低碳示范水平。

经分析，以上措施实现节能、减碳、环保、健康多重效益，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019要求。

七、治理措施综合评价

1. 合规性评价：所有治理措施均满足国家、省、市环保标准、规划要求及绿色建筑规范，无违规项。

2. 有效性评价：施工期影响短暂可控，运营期基本实现“零污染、低排放、低噪声、低固废”，环境影响可接受。

3. 经济性评价：治理措施以源头控制、被动技术为主，投资适中、运维成本低，长期节能收益显著。

4. 绿色性评价：项目以老厂房绿色改造为核心，兼顾污染治理与低碳节能，具备示范推广价值。

八、优化建议与保障措施

1. 施工期增加PM10在线监测，便于扬尘实时管控。

2. 运营期建立垃圾分类台账，提高可回收物利用率。

3. 光伏系统定期维护，确保发电效率与长期稳定运行。

4. 建立环境管理责任制，明确施工、运营环保责任人。

5. 定期开展室内环境、噪声、氡浓度复检，保障长期健康安全。

九、报告结论

茶源·生态方舟老茶厂绿色改造项目施工期、运营期环境治理措施科学合理、可行有效、全面达标，电磁辐射、土壤氡等特殊因子无环境风险，绿色低碳措施与污染治理协同增效。项目整体环境治理水平满足环保、健康、低碳要求，可保障项目顺利实施并长期安全稳定运行。