工程地质勘察报告

1 项目概况

项目名称：茶源·生态方舟（老茶厂改造办公项目）

建设地点：浙江省绍兴市嵊州市

建设性质：既有建筑改造利用

建筑面积：总建筑面积 1830 ㎡，地上二层

勘察阶段：改造实施准备阶段

2 勘察依据

1. 《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版）

2. 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

3. 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）

4. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

5. 项目既有建筑图纸、现场踏勘资料

3 场地工程地质条件

3.1 地形地貌

场地位于浙江省绍兴市嵊州市，属浙东低山丘陵区，场地地势平缓，现状为既有工业建筑用地，无明显陡坡、冲沟及地形突变，场地整体稳定。

3.2 地层结构

根据区域地质资料及现场复核，场地地层自上而下大致为：

1. 素填土：厚度 0.60～1.50m，结构松散，含少量砖瓦、碎石。

2. 粉质黏土：厚度 1.80～3.50m，可塑～硬塑，中等压缩性，力学性质较好。

3. 风化残积土/强风化基岩：埋深较大，承载力高，为场地稳定持力层。

3.3 水文地质

场地地下水位埋深较深，一般大于 3.0m，主要受大气降水补给。

地下水对混凝土结构、钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性，对建筑改造施工无不利影响。

3.4 不良地质作用

场地内未发现滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、地面沉降等不良地质作用，场地稳定性良好，适宜既有建筑改造利用。

4 岩土工程评价

1. 场地类别：Ⅱ类建筑场地。

2. 抗震设防：按当地抗震设防要求执行，场地无液化土层，抗震性能良好。

3. 地基评价：既有建筑已建成并使用多年，地基沉降已稳定，本次仅为内部改造、围护结构提升、机电系统更新，不改变主体结构荷载与基础形式，地基基础安全性满足要求。

5 结论与建议

1. 场地工程地质条件简单，稳定性好，适宜本项目改造建设。

2. 既有建筑地基基础现状安全，改造期间不涉及大规模开挖与加层，可直接利用原有基础。

3. 施工时注意做好排水、临时支护，避免扰动原有地基。