环境影响评价报告

1 项目基本情况

项目名称：茶源·生态方舟老茶厂绿色改造项目

建设地点：浙江省绍兴市嵊州市

建设内容：对既有二层老茶厂进行绿色低碳改造，建筑面积 1830 ㎡，改造为现代绿色办公建筑。

改造内容：围护结构节能提升、自然通风优化、采光系统改造、噪声控制、光伏系统安装、高效机电系统更新、室内环境品质提升。

2 评价依据

1. 《中华人民共和国环境影响评价法》

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

3. 《环境空气质量标准》GB 3095-2012

4. 《声环境质量标准》GB 3096-2008

5. 《污水综合排放标准》GB 8978-1996

6. 浙江省、绍兴市、嵊州市相关环保及规划文件

3 项目区域环境概况

项目位于嵊州市城镇建设区内，周边以居住、公共服务及少量工业用地为主，无自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。

区域环境空气、地表水、声环境质量总体良好，满足功能区要求。

4 施工期环境影响分析

4.1 大气环境

施工主要为拆除、装修、外墙改造、设备安装，产生少量扬尘。

控制措施：

- 施工围挡、洒水降尘

- 物料覆盖、车辆冲洗

- 合理安排作业时间

施工扬尘可控制在标准允许范围内，影响短暂、可控。

4.2 水环境

施工废水经简易沉淀后回用，生活污水利用既有管网排放，不外排新污染源。

4.3 声环境

选用低噪声机具，禁止夜间施工，场界噪声满足施工场界标准。

4.4 固体废物

建筑垃圾分类回收、清运，废旧材料资源化利用，不产生危险废物。

5 运营期环境影响分析

5.1 废气

本项目为办公建筑，无生产工艺废气，仅少量卫生间排风、新风排风，无大气污染物排放。

5.2 废水

废水为办公生活污水，经预处理后纳入市政污水管网，最终进入城镇污水处理厂，排放满足接管标准。

5.3 噪声

- 设备采用减振、隔声、消声措施

- 室内噪声控制 ≤36dB(A)

- 边界噪声满足 2 类区要求，对周边无明显干扰。

5.4 固体废物

办公垃圾分类收集，由环卫部门统一清运，无有毒有害固废。

6 绿色低碳与节能措施

1. 被动优先：优化自然通风，外窗通风开口面积比 ≥8%，自然通风+机械通风+热回收新风协同。

2. 采光系统：导光管+Low-E中空窗+反光板，动态采光达标率 96%。

3. 围护结构升级：断桥铝合金Low-E中空窗、复合保温墙体、倒置式保温屋面，大幅降低传热系数。

4. 可再生能源：屋面安装 80.47kWp 光伏系统，年发电量约 75.53MWh。

5. 低碳排放：建筑碳排放强度降至 7.11 kgCO₂/(㎡·a)，远低于同类办公建筑基准。

6. 声环境优化：声屏障、隔声构造、减振措施，室内声环境达到高舒适办公标准。

7 环评结论

茶源·生态方舟项目为老厂房绿色化、低碳化改造，符合国家及地方产业政策、环保政策及绿色建筑发展方向。

施工期影响短暂可控，运营期无重度污染排放，且通过绿色节能改造显著降低能耗与碳排放，室内环境健康舒适。

项目环境可行，同意按规划实施改造。