绍兴老茶厂改造项目外部设施结构构件及预埋件检验验证检测报告

报告编号：[LXCC-GC-202X-001]

项目名称：绍兴老茶厂绿色化改造办公建筑项目

检测对象：建筑外部设施结构构件、预埋件（含声屏障、光伏系统、屋面、地下围护、室外通风设施相关构件及预埋件）

检测依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

3. 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

4. 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

5. 本项目绿色化改造设计文件及技术方案

一、检测概况

本次检测针对绍兴老茶厂改造项目外部设施的结构构件（室外声屏障骨架/面板、屋顶光伏支架、倒置式屋面结构层、地下围护外部结构构件、竖向双烟道结构、室外排风风口支架）及预埋件（各类构件固定用预埋件、光伏支架预埋件、声屏障固定预埋件、通风设施预埋件）开展检验验证，涵盖尺寸偏差、力学性能、连接性能、防护性能、设计参数符合性等检测项目，共设置检测点[XX]处，其中结构构件检测点[XX]处，预埋件检测点[XX]处，检测方法均采用现场实测+实验室复检结合方式。

二、检测对象及对应检验验证参数

（一）室外声屏障结构构件及预埋件

1. 结构构件：轻质隔声板、钢制支撑骨架、基础压梁

检验参数 设计要求 检测方法 单位 允许偏差

面密度 344kg/㎡ 称重法+取样检测 kg/㎡ ±5%

空气声隔声量 ≥50dB 现场隔声测试法 dB ≥设计值

骨架钢材壁厚 ≥3mm 超声波测厚仪 mm ±0.1mm

骨架垂直度 / 铅垂仪 mm/m ≤2

板件拼接缝宽度 ≤5mm 塞尺测量 mm ≤5mm

2. 预埋件：声屏障骨架固定预埋件（钢板+锚栓）

检验参数 设计要求 检测方法 单位 允许偏差

预埋件钢板尺寸（长×宽×厚） / 钢卷尺+测厚仪 mm ±2mm/±0.1mm

锚栓直径/长度 / 卡尺+钢卷尺 mm ±0.5mm/±10mm

预埋件锚固承载力 ≥[XX]kN 拉拔试验 kN ≥设计值

预埋件表面防腐涂层厚度 ≥80μm 涂层测厚仪 μm ≥80μm

预埋件中心位置偏差 ≤10mm 全站仪 mm ≤10mm

（二）屋顶光伏系统结构构件及预埋件

1. 结构构件：光伏支架（钢制）、光伏组件固定框架

检验参数 设计要求 检测方法 单位 允许偏差

支架钢材屈服强度 ≥235MPa 取样实验室拉伸试验 MPa ≥设计值

支架间距 / 钢卷尺 mm ±5mm

支架水平度 / 水平仪 mm/m ≤1.5

组件框架牢固度 无松动、变形 手动检查+扭矩扳手 / 扭矩≥[XX]N·m

2. 预埋件：光伏支架基础预埋件（锚栓组+预埋钢板）

检验参数 设计要求 检测方法 单位 允许偏差

预埋钢板平面度 ≤2mm 水平仪 mm ≤2mm

锚栓垂直度 / 铅垂仪 mm/m ≤1

预埋件抗拔承载力 ≥[XX]kN 现场拉拔试验 kN ≥设计值

预埋件与基础连接密实度 无空鼓 敲击法 / 无空鼓

（三）倒置式屋面结构构件

检测对象：碎石混凝土保护层、挤塑聚苯板保温层、加气混凝土层、钢筋混凝土结构层

检验参数 设计要求 检测方法 单位 允许偏差

各层厚度 40mm/20mm/80mm/120mm 钻芯取样测量 mm ±5%

钢筋混凝土结构层抗压强度 ≥C30 钻芯取样实验室试压 MPa ≥C30

屋面整体传热系数 ≤0.245W/(m²·K) 热流计法 W/(m²·K) ≤设计值

屋面排水坡度 ≥2% 水平仪测量 % ±0.5%

结构层表面平整度 ≤5mm 2m靠尺+塞尺 mm ≤5mm

（四）地下围护外部结构构件

检测对象：200mm钢筋混凝土外墙、50mm挤塑聚苯板保温层

检验参数 设计要求 检测方法 单位 允许偏差

混凝土外墙厚度 200mm 钻芯取样测量 mm ±5mm

混凝土抗压强度 ≥C35 钻芯取样实验室试压 MPa ≥C35

挤塑聚苯板厚度 50mm 取样测量 mm ±2mm

挤塑聚苯板导热系数 ≤0.030W/(m·K) 实验室检测 W/(m·K) ≤设计值

围护结构传热系数 ≤0.6W/(m²·K) 热流计法 W/(m²·K) ≤设计值

混凝土外墙防水涂层厚度 ≥1.5mm 涂层测厚仪 mm ≥1.5mm

（五）室外通风设施结构构件及预埋件

1. 结构构件：竖向双烟道壁体、室外排风风口支架、负压排风管道

检验参数 设计要求 检测方法 单位 允许偏差

烟道壁体厚度 ≥120mm 尺量法 mm ±5mm

烟道混凝土抗压强度 ≥C25 取样试压 MPa ≥C25

风口支架钢材壁厚 ≥2mm 超声波测厚仪 mm ±0.1mm

排风管道直径/壁厚 / 卡尺+测厚仪 mm ±0.5mm/±0.1mm

管道支架间距 ≤2m 钢卷尺 m ≤2m

2. 预埋件：烟道固定预埋件、风口/管道支架预埋件

检验参数 设计要求 检测方法 单位 允许偏差

预埋件尺寸偏差 / 钢卷尺 mm ±3mm

锚栓锚固深度 ≥100mm 钢卷尺 mm ≥100mm

预埋件连接扭矩 ≥[XX]N·m 扭矩扳手 N·m ≥设计值

三、检测结果汇总

本次检测的所有外部设施结构构件尺寸偏差、力学性能、设计参数符合性均满足本项目改造设计文件及国家现行规范要求；预埋件的锚固承载力、尺寸偏差、连接性能、防腐性能均符合设计及施工验收标准，无不合格检测点，具体检测数据详见附件《现场实测数据记录表》。

四、检验验证结论

1. 本项目外部设施所有结构构件的规格、性能、安装精度均符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）、GB 50118、GB 50411等国家规范及项目设计文件要求，结构稳定性、使用功能符合性均达标；

2. 各类预埋件的锚固性能、连接性能、防腐性能及安装精度均满足《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205及设计要求，无安全隐患；

3. 所有检测对象的检验验证参数均达到设计目标，可满足项目后续使用及绿色建筑二星级/三星级评定的相关要求。