围护结构性能提升报告书 居住建筑

盛世·檀悦项目 1#楼

设计编号：ZD2023-27-01

报告防篡改 支付宝扫码审查

| 工程地点 | ： | 山东-泰安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 山东东工置业发展有限公司 |
| 设计单位 | ： | 山东中大建筑设计院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月21日 |

| 采用软件 | : 绿建包GBAS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20251201 |  |
| 正版授权码 | : T15650059715 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	4

4 工程材料	10

4.1 普通材料	10

4.2 其他材料	11

5 围护结构做法简要说明	12

6 体形系数	12

6.1 体形系数	12

6.2 楼层信息表	12

7 窗墙比	13

7.1 窗墙比	13

7.2 外窗表	17

8 天窗	18

8.1 天窗传热系数	18

9 屋顶	18

9.1 上人屋面	18

10 外墙	19

10.1 外墙相关构造	19

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	20

10.3 外墙平均热工特性	20

11 外窗	21

11.1 外窗构造	21

11.2 总体热工	22

12 规定性指标检查结论	26

建筑概况

| 工程名称 | 盛世·檀悦项目 1#楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上4787㎡ 地下785㎡ |
| 建筑层数 | 地上13 地下2 |
| 建筑高度 | 39.0m |
| 北向角度 | 83.1 |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-2层平面

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4~8层平面

9层平面

10~12层平面

13层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.120 | 1.945 | 400.0 | 1000.4 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 加气混凝土砌块及板材（1） | 0.160 | 2.879 | 600.0 | 999.8 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0140 | 《建筑材料手册》(第四版) |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.833 | 140.0 | 1703.9 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 1790.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.033 | 1800.0 | 999.9 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 水泥砂浆(找平层) | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 玻化微珠保温浆料 | 0.070 | 1.235 | 300.0 | 999.4 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 1:10水泥珍珠岩 | 0.160 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 用户自定义 |
| MPR-I板 | 0.022 | 0.262 | 33.0 | 1300.0 | 0.0108 | 用户自定义 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 混凝土垫层 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 0.060 | 1.044 | 250.0 | 999.2 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 实心砌体墙砖 | 0.810 | 10.000 | 1700.0 | 998.6 | 0.0000 |  |
| 石膏砂浆 | 0.810 | 10.627 | 1500.0 | 1278.1 | 0.0230 |  |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水卷材 | － | － | － |  |
| 防水涂料 | － | － | － |  |
| 轻质功能腻子 | 5.0 | 0.220 | － | 不宜低于厚度5mm |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：上人屋面 (K=0.154,D=6.353)：（由上到下）

c20细石混凝土(ρ=2300) 70mm＋防水涂料 3mm＋防水卷材 2mm＋水泥砂浆 20mm＋1:10水泥珍珠岩 40mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 200mm＋钢筋混凝土 120mm＋轻质功能腻子 5mm

2. 外墙（剪力墙）：剪力墙（MPR-I板） (K=0.239,D=3.657)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋MPR-I板 86mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.239,D=3.657)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋MPR-I板 86mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 外墙（填充墙）：填充墙（MPR-I板） (K=0.188,D=5.279)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋MPR-I板 86mm＋加气混凝土砌块及板材（1） 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.239,D=3.657)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋MPR-I板 86mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 外窗：70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条) 5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.440

7. 幕墙：70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条) 5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.440

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 6560.09 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 14362.49 |
| 体形系数 | 0.46 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -2 | 3.000 | 269.84 | 0.00 | 1565.59 |
| -1 | 3.600 | 515.26 | 0.00 | 2381.09 |
| 1 | 3.000 | 556.92 | 508.75 | 1670.76 |
| 2 | 3.000 | 454.59 | 685.22 | 1363.78 |
| 3 | 3.000 | 454.60 | 582.90 | 1363.79 |
| 4~8 | 15.000 | 2272.98 | 2914.50 | 6818.93 |
| 9 | 3.000 | 267.64 | 581.18 | 802.93 |
| 10~12 | 9.000 | 715.50 | 894.05 | 2146.50 |
| 13 | 3.000 | 65.27 | 328.22 | 195.80 |
| 屋顶 | － | － | 65.27 | － |
| 合计 | 39.00 | 5572.59 | 6560.09 | 14362.49 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-A | 1006 | 南 | 0.40 |
|  | 1009 | 南 | 0.33 |
|  | 1019 | 北 | 0.08 |
|  | 1031 | 西 | 0.21 |
|  | 1008 | 北 | 0.40 |
|  | 1025 | 北 | 0.38 |
| 1-B | 1005 | 南 | 0.40 |
|  | 1010 | 南 | 0.33 |
|  | 1018 | 北 | 0.08 |
|  | 1030 | 东 | 0.21 |
|  | 1007 | 北 | 0.40 |
|  | 1024 | 北 | 0.38 |
| 1-C | 1004 | 南 | 0.50 |
|  | 1012 | 南 | 0.36 |
|  | 1020 | 北 | 0.11 |
|  | 1028 | 北 | 0.29 |
|  | 1015 | 北 | 0.37 |
|  | 1016 | 北 | 0.40 |
|  | 1026 | 北 | 0.31 |
| 1-D | 1003 | 南 | 0.50 |
|  | 1011 | 南 | 0.36 |
|  | 1021 | 北 | 0.11 |
|  | 1027 | 东 | 0.19 |
|  | 1029 | 北 | 0.29 |
|  | 1014 | 北 | 0.37 |
|  | 1017 | 北 | 0.40 |
| 2-A | 2004 | 东 | 0.33 |
|  |  | 南 | 0.40 |
|  | 2008 | 南 | 0.33 |
|  | 2019 | 北 | 0.08 |
|  | 2032 | 西 | 0.21 |
|  | 2006 | 北 | 0.40 |
|  | 2025 | 北 | 0.38 |
| 2-B | 2003 | 南 | 0.40 |
|  |  | 西 | 0.33 |
|  | 2009 | 南 | 0.33 |
|  | 2018 | 北 | 0.08 |
|  | 2031 | 东 | 0.21 |
|  | 2005 | 北 | 0.40 |
|  | 2026 | 北 | 0.38 |
| 2-C | 2002 | 东 | 0.19 |
|  |  | 南 | 0.50 |
|  | 2011 | 南 | 0.36 |
|  | 2021 | 北 | 0.11 |
|  | 2030 | 北 | 0.29 |
|  | 2014 | 北 | 0.37 |
|  | 2016 | 北 | 0.40 |
|  | 2027 | 北 | 0.31 |
| 2-D | 2001 | 南 | 0.50 |
|  |  | 西 | 0.23 |
|  | 2010 | 南 | 0.36 |
|  | 2022 | 北 | 0.11 |
|  | 2028 | 东 | 0.20 |
|  | 2029 | 北 | 0.29 |
|  | 2013 | 北 | 0.37 |
|  | 2017 | 北 | 0.40 |
| 3-A | 3003 | 东 | 0.33 |
|  |  | 南 | 0.40 |
|  | 3009 | 南 | 0.33 |
|  | 3019 | 北 | 0.08 |
|  | 3031 | 西 | 0.21 |
|  | 3006 | 北 | 0.40 |
|  | 3024 | 北 | 0.38 |
| 3-B | 3004 | 南 | 0.40 |
|  |  | 西 | 0.33 |
|  | 3010 | 南 | 0.33 |
|  | 3018 | 北 | 0.08 |
|  | 3030 | 东 | 0.21 |
|  | 3005 | 北 | 0.40 |
|  | 3025 | 北 | 0.38 |
| 3-C | 3002 | 东 | 0.19 |
|  |  | 南 | 0.50 |
|  | 3012 | 南 | 0.36 |
|  | 3021 | 北 | 0.11 |
|  | 3029 | 北 | 0.29 |
|  | 3015 | 北 | 0.37 |
|  | 3016 | 北 | 0.40 |
|  | 3026 | 北 | 0.31 |
| 3-D | 3001 | 南 | 0.50 |
|  |  | 西 | 0.23 |
|  | 3011 | 南 | 0.36 |
|  | 3022 | 北 | 0.11 |
|  | 3027 | 东 | 0.20 |
|  | 3028 | 北 | 0.29 |
|  | 3014 | 北 | 0.37 |
|  | 3017 | 北 | 0.40 |
| 4-A | 4004 | 东 | 0.33 |
|  |  | 南 | 0.40 |
|  | 4009 | 南 | 0.33 |
|  | 4018 | 北 | 0.08 |
|  | 4032 | 西 | 0.21 |
|  | 4006 | 北 | 0.40 |
|  | 4025 | 北 | 0.38 |
| 4-B | 4003 | 南 | 0.40 |
|  |  | 西 | 0.33 |
|  | 4008 | 南 | 0.33 |
|  | 4017 | 北 | 0.08 |
|  | 4031 | 东 | 0.21 |
|  | 4005 | 北 | 0.40 |
|  | 4026 | 北 | 0.38 |
| 4-C | 4002 | 东 | 0.19 |
|  |  | 南 | 0.50 |
|  | 4011 | 南 | 0.36 |
|  | 4021 | 北 | 0.11 |
|  | 4030 | 北 | 0.29 |
|  | 4014 | 北 | 0.37 |
|  | 4015 | 北 | 0.40 |
|  | 4027 | 北 | 0.31 |
| 4-D | 4001 | 南 | 0.50 |
|  |  | 西 | 0.23 |
|  | 4010 | 南 | 0.36 |
|  | 4022 | 北 | 0.11 |
|  | 4028 | 东 | 0.20 |
|  | 4029 | 北 | 0.29 |
|  | 4013 | 北 | 0.37 |
|  | 4016 | 北 | 0.40 |
| 9-A | 9002 | 东 | 0.19 |
|  |  | 南 | 0.50 |
|  | 9005 | 南 | 0.36 |
|  | 9013 | 北 | 0.11 |
|  | 9021 | 北 | 0.29 |
|  | 9008 | 北 | 0.37 |
|  | 9009 | 北 | 0.40 |
|  | 9018 | 北 | 0.31 |
| 9-B | 9001 | 南 | 0.50 |
|  |  | 西 | 0.23 |
|  | 9003 | 南 | 0.36 |
|  | 9014 | 北 | 0.11 |
|  | 9019 | 东 | 0.20 |
|  | 9020 | 北 | 0.29 |
|  | 9007 | 北 | 0.37 |
|  | 9010 | 北 | 0.40 |
| 10-A | 10002 | 东 | 0.19 |
|  |  | 南 | 0.50 |
|  | 10004 | 南 | 0.36 |
|  | 10012 | 北 | 0.11 |
|  | 10018 | 北 | 0.29 |
|  | 10007 | 北 | 0.37 |
|  | 10008 | 北 | 0.40 |
|  | 10015 | 北 | 0.31 |
| 10-B | 10001 | 南 | 0.50 |
|  |  | 西 | 0.23 |
|  | 10003 | 南 | 0.36 |
|  | 10013 | 北 | 0.11 |
|  | 10016 | 东 | 0.20 |
|  | 10017 | 北 | 0.29 |
|  | 10006 | 北 | 0.37 |
|  | 10009 | 北 | 0.40 |
| 户外房间 | -1003 | 北 | 0.27 |
|  | -1004 | 北 | 0.30 |
|  | -1005 | 北 | 0.24 |
|  | -1006 | 北 | 0.23 |
|  | -1001 | 北 | 0.36 |
|  | -1002 | 北 | 0.36 |
| 楼梯间 | -1009 | 北 | 0.15 |
|  | -1019 | 西 | 0.07 |
|  | -1020 | 东 | 0.08 |
|  | 2015 | 北 | 0.27 |
|  | 13001 | 南 | 0.36 |
|  | 13002 | 南 | 0.36 |
|  | -1010 | 北 | 0.40 |
|  | -1013 | 北 | 0.39 |
|  | -1015 | 北 | 0.39 |
|  | -1017 | 北 | 0.40 |
|  | -1018 | 北 | 0.40 |
|  | 1001 | 东 | 0.27 |
|  |  | 南 | 0.55 |
|  |  | 西 | 0.27 |
|  |  | 北 | 0.36 |
|  | 1002 | 东 | 0.44 |
|  |  | 南 | 0.51 |
|  |  | 西 | 0.44 |
|  |  | 北 | 0.38 |
|  | 1013 | 西 | 0.12 |
|  |  | 北 | 0.36 |
|  | 2007 | 北 | 0.36 |
|  | 2012 | 北 | 0.36 |
|  | 2020 | 北 | 0.38 |
|  | 3007 | 北 | 0.36 |
|  | 3008 | 北 | 0.38 |
|  | 3013 | 北 | 0.36 |
|  | 3020 | 北 | 0.38 |
|  | 4007 | 北 | 0.36 |
|  | 4012 | 北 | 0.36 |
|  | 4019 | 北 | 0.38 |
|  | 4020 | 北 | 0.38 |
|  | 9004 | 东 | 0.33 |
|  |  | 西 | 0.31 |
|  |  | 北 | 0.40 |
|  | 9006 | 北 | 0.36 |
|  | 9011 | 北 | 0.38 |
|  | 9012 | 北 | 0.38 |
|  | 10005 | 北 | 0.36 |
|  | 10010 | 北 | 0.38 |
|  | 10011 | 北 | 0.38 |
|  | 13003 | 西 | 0.08 |
|  |  | 北 | 0.40 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 18.37 | 514.87 |
|  | GDC2319 | 2.30×1.50 | 13 | 2 | 3.45 | 6.90 |  |
|  | MLC2424-C | 1.50×2.40 | 1~8 | 16 | 3.60 | 57.60 |  |
|  | MLC2524-C | 1.60×2.40 | 1~12 | 24 | 3.84 | 92.16 |  |
|  | MLC3024-C | 2.10×2.40 | 1~8 | 16 | 5.04 | 80.64 |  |
|  | MLC5424-C | 4.50×2.40 | 1~12 | 24 | 10.80 | 259.20 |  |
| 北向 |  | 0.50×1.50 | 1 | 4 | 0.75 | 3.00 | 519.46 |
|  | BYC0624 | 0.60×1.90 | -1 | 2 | 1.14 | 2.28 |  |
|  | BYC0824 | 0.80×2.00 | -1 | 1 | 1.60 | 1.60 |  |
|  | BYC0824 | 0.80×2.30 | -1 | 1 | 1.84 | 1.84 |  |
|  | C0515 | 0.50×1.50 | 1~12 | 12 | 0.75 | 9.00 |  |
|  | C0615 | 0.60×1.50 | 1~8 | 16 | 0.90 | 14.40 |  |
|  | C0924 | 0.85×1.50 | -1 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
|  | C1015 | 1.00×1.50 | 1~12 | 24 | 1.50 | 36.00 |  |
|  | C1024 | 1.00×1.50 | -1 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |
|  | C1422 | 1.40×1.40 | 1~12 | 24 | 1.96 | 47.04 |  |
|  | C1618 | 1.60×1.80 | 1~12 | 20 | 2.88 | 57.60 |  |
|  | C1623 | 1.60×2.00 | 9,13 | 2 | 3.20 | 6.40 |  |
|  | C1624' | 1.60×2.40 | -1 | 2 | 3.84 | 7.68 |  |
|  | C1918 | 1.90×1.75 | 1~8 | 32 | 3.33 | 106.40 |  |
|  | C2118 | 2.10×1.60 | 1~12 | 48 | 3.36 | 161.28 |  |
|  | MLC1324-C | 0.50×1.50 | 2~12 | 36 | 0.75 | 27.00 |  |
|  | MLC2724 | 0.90×2.40 | -1 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  | MLC3224 | 1.35×2.40 | -1 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  | MLC4424 | 1.30×2.40 | -1 | 2 | 3.12 | 6.24 |  |
|  | MLC4624 | 1.45×2.40 | -1 | 1 | 3.48 | 3.48 |  |
|  | MLC4624 | 1.35×2.40 | -1 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  | MLC5524 | 1.75×2.40 | -1 | 4 | 4.20 | 16.80 |  |
| 东向 | (玻璃幕墙) | / | 1,9 | / | / | 12.05 | 127.31 |
|  | BYC1005 | 1.00×0.50 | -1 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |
|  | C0815 | 0.80×1.50 | 1~12 | 12 | 1.20 | 14.40 |  |
|  | C0915 | 0.85×1.50 | 1~8 | 8 | 1.28 | 10.20 |  |
|  | C1210 | 1.20×1.00 | 9 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |
|  | C1624 | 1.60×2.00 | 2~12 | 11 | 3.20 | 35.20 |  |
|  | C3224 | 3.20×2.40 | 2~8 | 7 | 7.68 | 53.76 |  |
| 西向 | (玻璃幕墙) | / | 1,9 | / | / | 12.95 | 122.05 |
|  | BYC1005 | 1.00×0.50 | -1 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |
|  | C0915 | 0.85×1.50 | 1~8 | 8 | 1.28 | 10.20 |  |
|  | C1210 | 1.20×1.00 | 1,13 | 2 | 1.20 | 2.40 |  |
|  | C1624 | 1.60×2.40 | 2~12 | 11 | 3.84 | 42.24 |  |
|  | C3224 | 3.20×2.40 | 2~8 | 7 | 7.68 | 53.76 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 70 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.046 | 0.707 |
| 防水涂料 | 3 | － | － | － | － | － |
| 防水卷材 | 2 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.033 | 1.00 | 0.022 | 0.237 |
| 1:10水泥珍珠岩 | 40 | 0.160 | 2.490 | 1.40 | 0.179 | 0.623 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 200 | 0.030 | 0.540 | 1.15 | 5.797 | 3.600 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 轻质功能腻子 | 5 | － | － | － | 0.220 | － |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | － | 6.333 | 6.353 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-1~5的要求提高(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

剪力墙（MPR-I板）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.044 | 1.00 | 0.333 | 0.348 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 0.262 | 1.10 | 3.554 | 1.024 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 4.030 | 3.657 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |

填充墙（MPR-I板）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.044 | 1.00 | 0.333 | 0.348 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 0.262 | 1.10 | 3.554 | 1.024 |
| 加气混凝土砌块及板材（1） | 200 | 0.160 | 2.879 | 1.00 | 1.250 | 3.599 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 5.165 | 5.279 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.044 | 1.00 | 0.333 | 0.348 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 0.262 | 1.10 | 3.554 | 1.024 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 4.030 | 3.657 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.044 | 1.00 | 0.333 | 0.348 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 0.262 | 1.10 | 3.554 | 1.024 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 4.030 | 3.657 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 409.95 | 0.518 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 381.56 | 0.482 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 合计 |  | 791.51 | 1.000 | 0.21 | 4.44 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.21 × 1.20 = 0.25 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 772.05 | 0.691 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 345.64 | 0.309 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 合计 |  | 1117.69 | 1.000 | 0.20 | 4.78 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.20 × 1.20 = 0.24 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 782.65 | 0.645 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 431.68 | 0.355 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 合计 |  | 1214.33 | 1.000 | 0.22 | 4.23 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.22 × 1.20 = 0.26 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 894.28 | 0.733 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 326.12 | 0.267 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 合计 |  | 1220.40 | 1.000 | 0.23 | 4.09 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.23 × 1.20 = 0.28 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 2432.52 | 0.560 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 1911.39 | 0.440 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 合计 |  | 4343.92 | 1.000 | 0.22 | 4.37 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.22 × 1.20 = 0.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-1~5的要求提高(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条) 5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边) | 433 | 1.40 | 0.44 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：注：K=1.4~1.6【W/㎡·K】；SHGC=0.42~0.44；无隔热腔填充；框玻比为0.25~0.30 来源：山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条) 5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边) | 429 | 1.40 | 0.44 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | BYC1005，C0815，C0915，C1210，C1624，C3224，GDC2319，MLC2424-C，MLC2524-C，MLC3024-C，MLC5424-C，，BYC0624，BYC0824，C0515，C0615，C0924，C1015，C1024，C1422，C1618，C1623，C1624'，C1918，C2118，MLC1324-C，MLC2724，MLC3224，MLC4424，MLC4624，MLC5524 |  |  |  |
|  | 备注：注：K=1.4~1.6【W/㎡·K】；SHGC=0.42~0.44；无隔热腔填充；框玻比为0.25~0.30 来源：山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |  |  |  |  |

总体热工

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 10001 | 429 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 10002 | 429 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 10003 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 10004 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1001 | 433 | 0.55 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1002 | 433 | 0.51 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1003 | 429 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1004 | 429 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1005 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1006 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1009 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1010 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1011 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1012 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 13001 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 13002 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2001 | 429 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2002 | 429 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2003 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2004 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2008 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2009 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2010 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2011 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3001 | 429 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3002 | 429 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3003 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3004 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3009 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3010 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3011 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3012 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4001 | 429 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4002 | 429 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4003 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4004 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4008 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4009 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4010 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4011 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9001 | 429 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9002 | 429 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9003 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9005 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
| 北向 | -1001 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | -1002 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | -1003 | 429 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | -1004 | 429 | 0.30 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | -1005 | 429 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | -1006 | 429 | 0.23 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | -1009 | 429 | 0.15 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | -1010 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | -1013 | 429 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | -1015 | 429 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | -1017 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | -1018 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 10005 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 10006 | 429 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 10007 | 429 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 10008 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 10009 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1001 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 10010 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 10011 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 10012 | 429 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 10013 | 429 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 10015 | 429 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 10017 | 429 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 10018 | 429 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1002 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1007 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1008 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1013 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1014 | 429 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1015 | 429 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1016 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1017 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1018 | 429 | 0.08 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1019 | 429 | 0.08 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1020 | 429 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1021 | 429 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1024 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1025 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1026 | 429 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1028 | 429 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1029 | 429 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 13003 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2005 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2006 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2007 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2012 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2013 | 429 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2014 | 429 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2015 | 429 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2016 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2017 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2018 | 429 | 0.08 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2019 | 429 | 0.08 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2020 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2021 | 429 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2022 | 429 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2025 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2026 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2027 | 429 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2029 | 429 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2030 | 429 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3005 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3006 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3007 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3008 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3013 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3014 | 429 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3015 | 429 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3016 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3017 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3018 | 429 | 0.08 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3019 | 429 | 0.08 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3020 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3021 | 429 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3022 | 429 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3024 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3025 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3026 | 429 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3028 | 429 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3029 | 429 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4005 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4006 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4007 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4012 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4013 | 429 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4014 | 429 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4015 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4016 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4017 | 429 | 0.08 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4018 | 429 | 0.08 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4019 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4020 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4021 | 429 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4022 | 429 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4025 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4026 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4027 | 429 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4029 | 429 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4030 | 429 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 9004 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9006 | 429 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9007 | 429 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9008 | 429 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9009 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9010 | 429 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9011 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9012 | 429 | 0.38 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9013 | 429 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 9014 | 429 | 0.11 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 9018 | 429 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9020 | 429 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 9021 | 429 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
| 东向 | -1020 | 429 | 0.08 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 10002 | 429 | 0.19 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1001 | 433 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 10016 | 429 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1002 | 433 | 0.44 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1027 | 429 | 0.19 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1030 | 429 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2002 | 429 | 0.19 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2004 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2028 | 429 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2031 | 429 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3002 | 429 | 0.19 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3003 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3027 | 429 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3030 | 429 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4002 | 429 | 0.19 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4004 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4028 | 429 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4031 | 429 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 9002 | 429 | 0.19 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 9004 | 433 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 9019 | 429 | 0.20 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
| 西向 | -1019 | 429 | 0.07 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 10001 | 429 | 0.23 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1001 | 433 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1002 | 433 | 0.44 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1013 | 429 | 0.12 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1031 | 429 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 13003 | 429 | 0.08 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2001 | 429 | 0.23 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2003 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2032 | 429 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3001 | 429 | 0.23 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3004 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3031 | 429 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4001 | 429 | 0.23 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4003 | 429 | 0.33 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4032 | 429 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 9001 | 429 | 0.23 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 9004 | 433 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 按表3.1.9-1~2的要求提高 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 提高>20% |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高>20% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗 | 提高>20% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4-1条 | 围护结构热工性能提高>20%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高>20%的要求，得10分，满足三星级要求。