围护结构性能提升报告书 居住建筑

盛世·檀悦项目 3#楼

设计编号：ZD2023-27-3

报告防篡改 支付宝扫码审查

| 工程地点 | ： | 山东-泰安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 山东东工置业发展有限公司 |
| 设计单位 | ： | 山东中大建筑设计院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月21日 |

| 采用软件 | : 绿建包GBAS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20251201 |  |
| 正版授权码 | : T15650059715 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	4

4 工程材料	8

4.1 普通材料	8

4.2 其他材料	10

5 围护结构做法简要说明	10

6 体形系数	11

6.1 体形系数	11

6.2 楼层信息表	11

7 窗墙比	11

7.1 窗墙比	11

7.2 外窗表	15

8 天窗	16

8.1 天窗传热系数	16

9 屋顶	16

9.1 上人屋面	16

10 外墙	16

10.1 外墙相关构造	16

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	18

10.3 外墙平均热工特性	18

11 外窗	19

11.1 外窗构造	19

11.2 总体热工	19

12 规定性指标检查结论	23

建筑概况

| 工程名称 | 盛世·檀悦项目 3#楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上6789㎡ 地下321㎡ |
| 建筑层数 | 地上12 地下2 |
| 建筑高度 | 42.3m |
| 北向角度 | 88.2 |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-2层平面

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4~11层平面

12层平面

13层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 1:10水泥珍珠岩 | 0.160 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 用户自定义 |
| MPR-I板 | 0.022 | 0.262 | 33.0 | 1300.0 | 0.0108 | 用户自定义 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 玻化微珠保温浆料 | 0.070 | 1.235 | 300.0 | 999.4 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0140 | 《建筑材料手册》(第四版) |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土垫层 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 湖北省《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 1790.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.120 | 1.945 | 400.0 | 1000.4 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 加气混凝土砌块及板材（1） | 0.160 | 2.879 | 600.0 | 999.8 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 0.060 | 1.044 | 250.0 | 999.2 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 实心砌体墙砖 | 0.810 | 10.000 | 1700.0 | 998.6 | 0.0000 |  |
| 石膏砂浆 | 0.810 | 10.627 | 1500.0 | 1278.1 | 0.0230 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.033 | 1800.0 | 999.9 | 0.0000 | 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |
| 水泥砂浆(找平层) | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.833 | 140.0 | 1703.9 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水卷材 | － | － | － |  |
| 防水涂料 | － | － | － |  |
| 轻质功能腻子 | 5.0 | 0.220 | － | 不宜低于厚度5mm |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：上人屋面 (K=0.154,D=6.353)：（由上到下）

c20细石混凝土(ρ=2300) 70mm＋防水涂料 3mm＋防水卷材 2mm＋水泥砂浆 20mm＋1:10水泥珍珠岩 40mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 200mm＋钢筋混凝土 120mm＋轻质功能腻子 5mm

2. 外墙（剪力墙）：剪力墙（MPR-I板） (K=0.239,D=3.657)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋MPR-I板 86mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙（MPR-I板） (K=0.188,D=5.279)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋MPR-I板 86mm＋加气混凝土砌块及板材（1） 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.239,D=3.657)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋MPR-I板 86mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.239,D=3.657)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋MPR-I板 86mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 外窗：70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条) 5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.440

7. 幕墙：70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条) 5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.440

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 8201.45 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 22378.74 |
| 体形系数 | 0.37 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -2 | 2.900 | 221.96 | 0.00 | 1190.68 |
| -1 | 3.150 | 99.49 | 0.00 | 2138.04 |
| 1 | 3.300 | 702.35 | 610.64 | 2317.75 |
| 2 | 3.300 | 594.70 | 755.56 | 1991.27 |
| 3 | 3.300 | 589.58 | 645.98 | 1935.21 |
| 4~11 | 26.400 | 4716.64 | 5126.88 | 15564.91 |
| 12 | 3.000 | 185.72 | 876.68 | 557.16 |
| 13 | 3.000 | 0.00 | 185.72 | 12.42 |
| 合计 | 42.30 | 7110.45 | 8201.45 | 22378.74 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-A | 1008 | 南 | 0.47 |
|  | 1009 | 南 | 0.36 |
|  | 1023 | 西 | 0.27 |
|  |  | 北 | 0.29 |
|  | 1050 | 南 | 0.37 |
|  | 1002 | 南 | 0.56 |
|  |  | 西 | 0.45 |
|  | 1014 | 北 | 0.34 |
|  | 1017 | 北 | 0.36 |
|  | 1037 | 北 | 0.39 |
| 1-B | 1011 | 南 | 0.26 |
|  | 1026 | 北 | 0.16 |
|  | 1032 | 北 | 0.23 |
|  | 1049 | 南 | 0.34 |
|  | 1003 | 南 | 0.51 |
|  | 1016 | 北 | 0.36 |
|  | 1019 | 北 | 0.39 |
|  | 1035 | 北 | 0.34 |
| 1-C | 1012 | 南 | 0.26 |
|  | 1025 | 北 | 0.16 |
|  | 1048 | 南 | 0.34 |
|  | 1004 | 南 | 0.51 |
|  | 1015 | 北 | 0.36 |
|  | 1020 | 北 | 0.39 |
|  | 1034 | 北 | 0.34 |
| 1-D | 1007 | 南 | 0.47 |
|  | 1010 | 南 | 0.36 |
|  | 1024 | 东 | 0.27 |
|  |  | 北 | 0.29 |
|  | 1051 | 南 | 0.37 |
|  | 1001 | 东 | 0.45 |
|  |  | 南 | 0.56 |
|  | 1013 | 北 | 0.34 |
|  | 1018 | 北 | 0.36 |
|  | 1036 | 北 | 0.39 |
| 2-A | 2004 | 南 | 0.47 |
|  | 2005 | 南 | 0.36 |
|  | 2023 | 西 | 0.14 |
|  |  | 北 | 0.29 |
|  | 2050 | 南 | 0.37 |
|  | 2001 | 南 | 0.56 |
|  |  | 西 | 0.45 |
|  | 2012 | 北 | 0.34 |
|  | 2015 | 北 | 0.36 |
|  | 2036 | 北 | 0.39 |
| 2-B | 2009 | 南 | 0.26 |
|  | 2026 | 北 | 0.16 |
|  | 2014 | 北 | 0.36 |
|  | 2018 | 北 | 0.39 |
|  | 2032 | 北 | 0.36 |
|  | 2033 | 北 | 0.34 |
|  | 2045 | 南 | 0.51 |
|  |  | 西 | 0.44 |
| 2-C | 2010 | 南 | 0.26 |
|  | 2025 | 北 | 0.16 |
|  | 2013 | 北 | 0.36 |
|  | 2017 | 北 | 0.39 |
|  | 2031 | 北 | 0.36 |
|  | 2034 | 北 | 0.34 |
|  | 2046 | 东 | 0.44 |
|  |  | 南 | 0.51 |
| 2-D | 2003 | 南 | 0.47 |
|  | 2006 | 南 | 0.36 |
|  | 2024 | 东 | 0.14 |
|  |  | 北 | 0.29 |
|  | 2049 | 南 | 0.37 |
|  | 2002 | 东 | 0.45 |
|  |  | 南 | 0.56 |
|  | 2011 | 北 | 0.34 |
|  | 2016 | 北 | 0.36 |
|  | 2035 | 北 | 0.39 |
| 3-A | 3006 | 南 | 0.47 |
|  | 3008 | 南 | 0.36 |
|  | 3025 | 西 | 0.14 |
|  |  | 北 | 0.29 |
|  | 3030 | 南 | 0.37 |
|  | 3002 | 南 | 0.56 |
|  |  | 西 | 0.45 |
|  | 3014 | 北 | 0.34 |
|  | 3017 | 北 | 0.36 |
|  | 3039 | 北 | 0.39 |
| 3-B | 3011 | 南 | 0.26 |
|  | 3028 | 北 | 0.16 |
|  | 3004 | 南 | 0.51 |
|  |  | 西 | 0.44 |
|  | 3015 | 北 | 0.36 |
|  | 3019 | 北 | 0.39 |
|  | 3036 | 北 | 0.36 |
|  | 3037 | 北 | 0.34 |
| 3-C | 3012 | 南 | 0.26 |
|  | 3027 | 北 | 0.16 |
|  | 3003 | 东 | 0.44 |
|  |  | 南 | 0.51 |
|  | 3016 | 北 | 0.36 |
|  | 3020 | 北 | 0.39 |
|  | 3035 | 北 | 0.36 |
|  | 3038 | 北 | 0.34 |
| 3-D | 3005 | 南 | 0.47 |
|  | 3007 | 南 | 0.36 |
|  | 3026 | 东 | 0.14 |
|  |  | 北 | 0.29 |
|  | 3029 | 南 | 0.37 |
|  | 3001 | 东 | 0.45 |
|  |  | 南 | 0.56 |
|  | 3013 | 北 | 0.34 |
|  | 3018 | 北 | 0.36 |
|  | 3040 | 北 | 0.39 |
| 4-A | 4006 | 南 | 0.47 |
|  | 4007 | 南 | 0.36 |
|  | 4026 | 西 | 0.14 |
|  |  | 北 | 0.29 |
|  | 4048 | 南 | 0.37 |
|  | 4002 | 南 | 0.56 |
|  |  | 西 | 0.45 |
|  | 4014 | 北 | 0.34 |
|  | 4017 | 北 | 0.36 |
|  | 4038 | 北 | 0.39 |
| 4-B | 4011 | 南 | 0.26 |
|  | 4028 | 北 | 0.16 |
|  | 4003 | 南 | 0.51 |
|  |  | 西 | 0.44 |
|  | 4016 | 北 | 0.36 |
|  | 4020 | 北 | 0.39 |
|  | 4034 | 北 | 0.36 |
|  | 4035 | 北 | 0.34 |
| 4-C | 4012 | 南 | 0.26 |
|  | 4027 | 北 | 0.16 |
|  | 4004 | 东 | 0.44 |
|  |  | 南 | 0.51 |
|  | 4015 | 北 | 0.36 |
|  | 4019 | 北 | 0.39 |
|  | 4033 | 北 | 0.36 |
|  | 4036 | 北 | 0.34 |
| 4-D | 4005 | 南 | 0.47 |
|  | 4008 | 南 | 0.36 |
|  | 4025 | 东 | 0.14 |
|  |  | 北 | 0.29 |
|  | 4047 | 南 | 0.37 |
|  | 4001 | 东 | 0.45 |
|  |  | 南 | 0.56 |
|  | 4013 | 北 | 0.34 |
|  | 4018 | 北 | 0.36 |
|  | 4037 | 北 | 0.39 |
| 户外房间 | 1033 | 北 | 0.23 |
|  | 1044 | 西 | 0.24 |
|  | 1045 | 东 | 0.24 |
| 楼梯间 | 2007 | 北 | 0.12 |
|  | 2008 | 北 | 0.12 |
|  | 2037 | 南 | 0.31 |
|  | 2038 | 南 | 0.22 |
|  | 3009 | 北 | 0.29 |
|  | 3010 | 北 | 0.29 |
|  | 4009 | 北 | 0.29 |
|  | 4010 | 北 | 0.29 |
|  | 12005 | 南 | 0.41 |
|  | 12006 | 南 | 0.41 |
|  | 1005 | 西 | 0.40 |
|  |  | 北 | 0.40 |
|  | 1006 | 东 | 0.40 |
|  |  | 北 | 0.40 |
|  | 1021 | 北 | 0.40 |
|  | 1022 | 北 | 0.40 |
|  | 2019 | 北 | 0.39 |
|  | 2020 | 北 | 0.39 |
|  | 3021 | 北 | 0.39 |
|  | 3022 | 北 | 0.39 |
|  | 4021 | 北 | 0.39 |
|  | 4022 | 北 | 0.39 |
|  | 12001 | 南 | 0.59 |
|  | 12002 | 南 | 0.59 |
|  | 12003 | 北 | 0.40 |
|  | 12004 | 北 | 0.40 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C1926 | 1.90×2.00 | 1~11 | 22 | 3.80 | 83.60 | 854.06 |
|  | C4226[1120] | 1.15×2.00 | 1~11 | 22 | 2.30 | 50.60 |  |
|  | C4226[3020] | 3.00×2.00 | 1~11 | 22 | 6.00 | 132.00 |  |
|  | GDC1822 | 1.80×2.20 | 12 | 2 | 3.96 | 7.92 |  |
|  | GDC5822 | 5.80×2.20 | 12 | 2 | 12.76 | 25.52 |  |
|  | MLC2126-C | 1.20×2.60 | 1~11 | 22 | 3.12 | 68.64 |  |
|  | MLC2326-C | 1.40×2.60 | 1 | 2 | 3.64 | 7.28 |  |
|  | MLC4526-C | 3.60×2.60 | 1~11 | 22 | 9.36 | 205.92 |  |
|  | MLC5626-C | 4.70×2.60 | 1~11 | 22 | 12.22 | 268.84 |  |
|  | WM1117 | 1.10×1.70 | 2 | 2 | 1.87 | 3.74 |  |
| 北向 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 16.87 | 621.98 |
|  | C0717 | 0.70×1.70 | 2~11 | 20 | 1.19 | 23.80 |  |
|  | C1220 | 1.20×1.80 | 1~11 | 44 | 2.16 | 95.04 |  |
|  | C1226 | 1.20×1.60 | 2~11 | 20 | 1.92 | 38.40 |  |
|  | C1417 | 1.35×1.70 | 1~11 | 22 | 2.30 | 50.49 |  |
|  | C2120 | 2.10×1.70 | 1~11 | 88 | 3.57 | 314.16 |  |
|  | C2534 | 2.50×1.30 | 12 | 2 | 3.25 | 6.50 |  |
|  | FC乙0517 | 0.45×1.70 | 1 | 2 | 0.77 | 1.53 |  |
|  | MC1526-C | 0.70×1.70 | 1~11 | 22 | 1.19 | 26.18 |  |
|  | TC1309 | 1.30×0.85 | 2 | 2 | 1.11 | 2.21 |  |
|  | TC1320 | 1.30×2.00 | 3~11 | 18 | 2.60 | 46.80 |  |
| 东向 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 8.69 | 245.15 |
|  |  | 1.60×0.90 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |  |
|  | C0920 | 0.90×2.00 | 1~11 | 11 | 1.80 | 19.80 |  |
|  | C3325 | 3.30×2.50 | 2~11 | 10 | 8.25 | 82.50 |  |
|  | MLC7326-C | 6.35×1.90 | 1~11 | 11 | 12.07 | 132.72 |  |
| 西向 |  | 1.60×0.90 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 | 245.15 |
|  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 8.69 |  |
|  | C0920 | 0.90×2.00 | 1~11 | 11 | 1.80 | 19.80 |  |
|  | C3325 | 3.30×2.50 | 2~11 | 10 | 8.25 | 82.50 |  |
|  | MLC7326-C | 6.35×1.90 | 1~11 | 11 | 12.07 | 132.72 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 70 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.046 | 0.707 |
| 防水涂料 | 3 | － | － | － | － | － |
| 防水卷材 | 2 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.033 | 1.00 | 0.022 | 0.237 |
| 1:10水泥珍珠岩 | 40 | 0.160 | 2.490 | 1.40 | 0.179 | 0.623 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 200 | 0.030 | 0.540 | 1.15 | 5.797 | 3.600 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 轻质功能腻子 | 5 | － | － | － | 0.220 | － |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | － | 6.333 | 6.353 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-1~5的要求提高(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙（MPR-I板）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.044 | 1.00 | 0.333 | 0.348 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 0.262 | 1.10 | 3.554 | 1.024 |
| 加气混凝土砌块及板材（1） | 200 | 0.160 | 2.879 | 1.00 | 1.250 | 3.599 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 5.165 | 5.279 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |

剪力墙（MPR-I板）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.044 | 1.00 | 0.333 | 0.348 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 0.262 | 1.10 | 3.554 | 1.024 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 4.030 | 3.657 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.044 | 1.00 | 0.333 | 0.348 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 0.262 | 1.10 | 3.554 | 1.024 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 4.030 | 3.657 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.044 | 1.00 | 0.333 | 0.348 |
| MPR-I板 | 86 | 0.022 | 0.262 | 1.10 | 3.554 | 1.024 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 4.030 | 3.657 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 555.73 | 0.537 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 478.99 | 0.463 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 合计 |  | 1034.72 | 1.000 | 0.21 | 4.53 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.21 × 1.20 = 0.25 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 964.55 | 0.713 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 388.02 | 0.287 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 合计 |  | 1352.57 | 1.000 | 0.20 | 4.81 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.20 × 1.20 = 0.24 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 676.51 | 0.512 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 644.22 | 0.488 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 合计 |  | 1320.73 | 1.000 | 0.21 | 4.45 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.21 × 1.20 = 0.25 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 679.15 | 0.514 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 641.58 | 0.486 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 合计 |  | 1320.73 | 1.000 | 0.21 | 4.44 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.21 × 1.20 = 0.25 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙（MPR-I板） | 主墙体 | 2806.07 | 0.558 | 0.19 | 5.28 | 0.75 |
| 剪力墙（MPR-I板） | 外墙（剪力墙） | 2222.67 | 0.442 | 0.24 | 3.66 | 0.75 |
| 合计 |  | 5028.74 | 1.000 | 0.21 | 4.56 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.21 × 1.20 = 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-1~5的要求提高(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条) 5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边) | 397 | 1.40 | 0.44 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：注：K=1.4~1.6【W/㎡·K】；SHGC=0.42~0.44；无隔热腔填充；框玻比为0.25~0.30 来源：山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条) 5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边) | 316 | 1.40 | 0.44 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | ，C0920，C3325，MLC7326-C，C1926，C4226[1120]，C4226[3020]，GDC1822，GDC5822，MLC2126-C，MLC2326-C，MLC4526-C，MLC5626-C，WM1117，C0717，C1220，C1226，C1417，C2120，C2534，FC乙0517，MC1526-C，TC1309，TC1320 |  |  |  |
|  | 备注：注：K=1.4~1.6【W/㎡·K】；SHGC=0.42~0.44；无隔热腔填充；框玻比为0.25~0.30 来源：山东省《居住建筑节能设计标准》DB37-5026-2022 |  |  |  |  |

总体热工

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 316 | 0.56 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1002 | 316 | 0.56 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1003 | 316 | 0.51 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1004 | 316 | 0.51 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1007 | 316 | 0.47 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1008 | 316 | 0.47 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1009 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1010 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1011 | 316 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1012 | 316 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1048 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1049 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1050 | 316 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1051 | 316 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 12001 | 316 | 0.59 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 12002 | 316 | 0.59 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 12005 | 316 | 0.41 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 12006 | 316 | 0.41 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2001 | 316 | 0.56 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2002 | 316 | 0.56 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2003 | 316 | 0.47 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2004 | 316 | 0.47 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2005 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2006 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2009 | 316 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2010 | 316 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2037 | 316 | 0.31 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2038 | 316 | 0.22 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2045 | 316 | 0.51 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2046 | 316 | 0.51 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2049 | 316 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2050 | 316 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3001 | 316 | 0.56 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3002 | 316 | 0.56 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3003 | 316 | 0.51 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3004 | 316 | 0.51 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3005 | 316 | 0.47 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3006 | 316 | 0.47 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3007 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3008 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3011 | 316 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3012 | 316 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3029 | 316 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3030 | 316 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4001 | 316 | 0.56 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4002 | 316 | 0.56 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4003 | 316 | 0.51 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4004 | 316 | 0.51 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4005 | 316 | 0.47 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4006 | 316 | 0.47 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4007 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4008 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4011 | 316 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4012 | 316 | 0.26 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4047 | 316 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4048 | 316 | 0.37 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
| 北向 | 1005 | 397 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1006 | 397 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1013 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1014 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1015 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1016 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1017 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1018 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1019 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1020 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1021 | 397 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1022 | 397 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1023 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1024 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1025 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1026 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1032 | 316 | 0.23 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1033 | 316 | 0.23 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1034 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1035 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1036 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1037 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 12003 | 316 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 12004 | 316 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2007 | 316 | 0.12 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2008 | 316 | 0.12 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2011 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2012 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2013 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2014 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2015 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2016 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2017 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2018 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2019 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2020 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2023 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2024 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2025 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2026 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2031 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2032 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2033 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2034 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2035 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2036 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3009 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3010 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3013 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3014 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3015 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3016 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3017 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3018 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3019 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3020 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3021 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3022 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3025 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3026 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3027 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3028 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 3035 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3036 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3037 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3038 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3039 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3040 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4009 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4010 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4013 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4014 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4015 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4016 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4017 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4018 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4019 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4020 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4021 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4022 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4025 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4026 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4027 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4028 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4033 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4034 | 316 | 0.36 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4035 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4036 | 316 | 0.34 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4037 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4038 | 316 | 0.39 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
| 东向 | 1001 | 316 | 0.45 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1006 | 397 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1024 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1045 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2002 | 316 | 0.45 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2024 | 316 | 0.14 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2046 | 316 | 0.44 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3001 | 316 | 0.45 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3003 | 316 | 0.44 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3026 | 316 | 0.14 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4001 | 316 | 0.45 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4004 | 316 | 0.44 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4025 | 316 | 0.14 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
| 西向 | 1002 | 316 | 0.45 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1005 | 397 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 1023 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 1044 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2001 | 316 | 0.45 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 2023 | 316 | 0.14 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 2045 | 316 | 0.44 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3002 | 316 | 0.45 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3004 | 316 | 0.44 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 3025 | 316 | 0.14 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
|  | 4002 | 316 | 0.45 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4003 | 316 | 0.44 | 1.40 | 2.00 | 提高>20% |
|  | 4026 | 316 | 0.14 | 1.40 | 2.20 | 提高>20% |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 按表3.1.9-1~2的要求提高 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 提高>20% |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高>20% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗 | 提高>20% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4-1条 | 围护结构热工性能提高>20%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高>20%的要求，得10分，满足三星级要求。