建筑形状规则性判定报告

一、报告概况

（一）项目基本信息

项目名称：绿色建筑项目

建筑类型：□居住建筑 □公共建筑 ☑综合性建筑

建筑高度：9.2m，地上2层，地下0层

结构体系：□框架结构 □框架-剪力墙结构 ☑剪力墙结构 □钢结构 □钢-混凝土混合结构

设计依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018及项目建筑设计方案图纸。

（二）判定目的

结合绿色建筑节材、节能、结构安全的核心要求，对本项目建筑平面、竖向剖面、整体形体的规则性进行判定，核查建筑形体是否符合绿色建筑“严禁采用严重不规则形体、优先选用规则形体”的设计要求，同时为结构抗震设计、绿色建筑评价提供依据。

（三）判定范围

本次判定涵盖建筑平面形状规则性、竖向形体规则性、整体布局规则性三大核心维度，对照规范指标逐一核查，确定建筑形体属于规则、不规则、特别不规则、严重不规则四个等级。

二、判定依据与标准

1. 绿色建筑规范要求：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）7.1.8条明确规定，不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构；7.2.1条要求优先选用规则形体，减少结构材料消耗，实现节材目标。

2. 建筑抗震规范要求：《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）将建筑形体规则性分为规则、不规则、特别不规则、严重不规则四类，明确平面不规则、竖向不规则的判定指标，严重不规则建筑严禁采用。

3. 核心判定指标：

- 平面不规则：扭转不规则、凹凸不规则、楼板局部不连续、偏心布置等；

- 竖向不规则：侧向刚度不规则、竖向抗侧力构件不连续、楼层承载力突变、立面收进过大等；

- 整体不规则：多重不规则叠加、形体突变、结构布置严重失衡等。

三、建筑形状设计概况

本项目为绿色建筑，设计遵循简约、节能、节材理念，建筑形体以规整体量为基础，兼顾自然通风、天然采光与生态适配性。

1. 平面设计：建筑平面整体呈方形，各楼层平面布局基本对称，核心筒居中布置，无大面积凹凸、缺角，楼板连续完整，无局部大洞口；

2. 竖向设计：建筑竖向立面规整，各楼层竖向构件上下对齐，无局部外挑、内收过大情况，楼层高度均匀，侧向刚度逐层均匀变化；

3. 整体布局：建筑单体形体连贯，无突然转折、分叉、错层等复杂造型，无多余装饰性构件，符合绿色建筑造型简约、资源节约的要求。

四、建筑形状规则性逐项判定

（一）平面形状规则性判定

判定项目 规范判定指标 本项目实测值 是否符合规则要求

扭转不规则 考虑偶然偏心，楼层最大弹性水平位移/层间位移≤该楼层两端平均值1.2倍 XX（≤1.2） 是

凹凸不规则 平面凹进最大尺寸≤相应投影方向总尺寸30%（≤30%） 是

楼板局部不连续 有效楼板宽度≥该层楼板典型宽度50%，无大面积洞口 （≥50%） 是

平面偏心 结构平面质心与刚心偏心距≤相应方向边长5% （≤5%） 是

判定结论：建筑平面布局对称、规整，无扭转、凹凸、楼板不连续等平面不规则问题，平面形状判定为规则。

（二）竖向形体规则性判定

判定项目 规范判定指标 本项目实测值 是否符合规则要求

侧向刚度不规则 相邻楼层侧向刚度比值≥规范限值，无软弱层 （符合规范） 是

竖向抗侧力构件不连续 竖向承重、抗侧力构件上下对齐，无截断、偏移 上下完全对齐 是

楼层承载力突变 上层楼层承载力≥下层80%，无承载力突变 （≥80%） 是

立面收进/外挑 立面收进尺寸≤相应楼层宽度30%，无局部大挑檐 （≤30%） 是

判定结论：建筑竖向形体连贯，竖向构件对齐、刚度均匀，无刚度突变、构件不连续等竖向不规则问题，竖向形体判定为规则。

（三）整体布局规则性判定

1. 建筑整体形体无多重不规则叠加，无形体突然转折、错层、分体连接等复杂布局；

2. 结构布置均匀、对称，质心与刚心基本重合，无明显偏心受力；

3. 建筑造型简约，无大量纯装饰性构件，符合绿色建筑节材、节能设计原则；

4. 无特别不规则、严重不规则的形体特征，结构受力体系清晰、安全。

判定结论：建筑整体布局规整，整体形体判定为规则。

五、综合判定结论

1. 本绿色建筑项目平面形状、竖向形体、整体布局均符合规范规则性要求，无任何不规则、特别不规则及严重不规则问题；

2. 建筑形体设计契合绿色建筑“节材、节能、结构安全”的核心目标，避免了不规则形体带来的结构材料浪费、能耗增加等问题，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）7.1.8条、7.2.1条规定；

3. 本项目建筑形状综合判定为规则形体，可满足绿色建筑评价、结构抗震设计的相关要求，无需采取额外的结构加强措施。

六、备注

本报告仅针对项目建筑设计方案的形状规则性进行判定，后续施工阶段需严格按照设计图纸实施，若形体设计发生变更，需重新进行规则性判定。