围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 广东-广州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月17日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15565222168 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	13

4.1 普通材料	13

4.2 其他材料	14

5 围护结构做法简要说明	14

6 体形系数	14

6.1 体形系数	14

6.2 楼层信息表	15

7 窗墙比	15

7.1 窗墙比	15

7.2 外窗表	15

8 天窗	16

8.1 天窗屋顶比	16

8.2 天窗太阳得热系数	16

9 外窗	16

9.1 外窗构造	16

9.2 外遮阳类型	16

9.3 平均传热系数	17

9.4 综合太阳得热系数	18

9.5 外窗太阳得热系数	19

10 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上3183㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 12.0m |
| 计算建筑体积 | 12348.73 |
| 计算建筑外表面积 | 7515.45 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.29 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.29 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖）(1) | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0080 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 铝板 | － | 191.000 | － | － | － | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢板 | 1.000 | 10.000 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0005 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 玻璃棉 | 0.050 | 0.553 | 240.0 | 840.0 | 0.4875 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 外窗：普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.209

2. 幕墙：隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e南向中空玻璃(三角幕墙) (K=2.495)：

传热系数2.495W/㎡.K，窗太阳得热系数0.177

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 7515.45 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 12348.73 |
| 体形系数 | 0.61 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 1748.17 | 947.32 | 5244.51 |
| 2 | 0.001 | 0.00 | 1750.17 | 131.09 |
| 3 | 3.000 | 1250.46 | 2311.67 | 4456.68 |
| 4 | 0.001 | 0.00 | 1499.31 | 1031.55 |
| 5 | 3.000 | 184.19 | 650.65 | 1049.46 |
| 6 | 3.000 | 0.00 | 356.33 | 435.45 |
| 合计 | 12.00 | 3182.82 | 7515.45 | 12348.73 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 270.10 | 658.94 | 0.41 |
| 北向 | 立面2 | 287.09 | 664.47 | 0.43 |
| 东向 | 立面3 | 136.80 | 498.79 | 0.27 |
| 西向 | 立面4 | 36.30 | 235.08 | 0.15 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 |  | 3.00×1.50 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 270.10 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1,3 | / | / | 134.80 |  |
|  |  |  | 1.80×3.00 | 1,3 | 12 | 5.40 | 64.80 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  |  | 7.20×1.50 | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1,3 | 8 | 2.25 | 18.00 |  |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  |  | 6.00×1.50 | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |
|  |  | C3090 | 6.00×2.00 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 5.13×1.50 | 1 | 1 | 7.70 | 7.70 | 287.09 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1,3 | / | / | 184.89 |  |
|  |  |  | 0.90×1.50 | 1 | 4 | 1.35 | 5.40 |  |
|  |  |  | 1.80×3.00 | 1,3 | 12 | 5.40 | 64.80 |  |
|  |  |  | 4.50×1.50 | 1 | 1 | 6.75 | 6.75 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  |  | 4.20×1.50 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  |  |  | 6.00×1.50 | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |
| 东向 | 立面3 |  | 7.20×3.00 | 1 | 1 | 21.60 | 21.60 | 136.80 |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  |  | 6.60×3.00 | 1 | 1 | 19.80 | 19.80 |  |
|  |  |  | 6.00×1.50 | 3 | 2 | 9.00 | 18.00 |  |
|  |  |  | 6.00×3.00 | 3 | 2 | 18.00 | 36.00 |  |
|  |  | C3090 | 6.00×2.00 | 5 | 2 | 12.00 | 24.00 |  |
|  |  | C6020 | 6.00×2.00 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |
| 西向 | 立面4 |  | 1.80×3.00 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 36.30 |
|  |  |  | 6.00×1.50 | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 3 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  | C3090 | 6.00×2.00 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 | 25 | 1.80 | 0.21 | 0.350 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | ，C3090，C6020 |  |  |  |
| 2 | 隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e南向中空玻璃(三角幕墙) | 29 | 2.50 | 0.18 | 0.500 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 25 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 134.80 | 29 | 2.495 |
| 3 |  | 1,3 | 12 | 5.40 | 64.80 | 25 | 1.800 |
| 4 |  | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 | 25 | 1.800 |
| 5 |  | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 | 25 | 1.800 |
| 6 |  | 1,3 | 8 | 2.25 | 18.00 | 25 | 1.800 |
| 7 |  | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 25 | 1.800 |
| 8 |  | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 | 25 | 1.800 |
| 9 | C3090 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 270.10 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.147 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.70 | 7.70 | 25 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 184.89 | 29 | 2.495 |
| 3 |  | 1 | 4 | 1.35 | 5.40 | 25 | 1.800 |
| 4 |  | 1,3 | 12 | 5.40 | 64.80 | 25 | 1.800 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.75 | 6.75 | 25 | 1.800 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 25 | 1.800 |
| 7 |  | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 25 | 1.800 |
| 8 |  | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 287.09 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.248 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 21.60 | 21.60 | 25 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 25 | 1.800 |
| 3 |  | 1 | 1 | 19.80 | 19.80 | 25 | 1.800 |
| 4 |  | 3 | 2 | 9.00 | 18.00 | 25 | 1.800 |
| 5 |  | 3 | 2 | 18.00 | 36.00 | 25 | 1.800 |
| 6 | C3090 | 5 | 2 | 12.00 | 24.00 | 25 | 1.800 |
| 7 | C6020 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 136.80 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 25 | 1.800 |
| 2 |  | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 | 25 | 1.800 |
| 3 |  | 3 | 1 | 4.50 | 4.50 | 25 | 1.800 |
| 4 | C3090 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 36.30 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 134.80 | 29 | 0.177 |  | 0.555~1.000 | 0.098~0.177 |
| 3 |  | 1,3 | 12 | 5.40 | 64.80 | 25 | 0.209 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.209 |
| 4 |  | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 5 |  | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 6 |  | 1,3 | 8 | 2.25 | 18.00 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 7 |  | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 8 |  | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 9 | C3090 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 270.10 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.177 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.70 | 7.70 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 184.89 | 29 | 0.177 |  | 1.000 | 0.177 |
| 3 |  | 1 | 4 | 1.35 | 5.40 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 4 |  | 1,3 | 12 | 5.40 | 64.80 | 25 | 0.209 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.209 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.75 | 6.75 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 7 |  | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 8 |  | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 287.09 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.188 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 21.60 | 21.60 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 3 |  | 1 | 1 | 19.80 | 19.80 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 4 |  | 3 | 2 | 9.00 | 18.00 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 5 |  | 3 | 2 | 18.00 | 36.00 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 6 | C3090 | 5 | 2 | 12.00 | 24.00 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 7 | C6020 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 136.80 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.209 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 2 |  | 3 | 1 | 9.00 | 9.00 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 3 |  | 3 | 1 | 4.50 | 4.50 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 4 | C3090 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 36.30 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.209 |

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 270.10 | 2.15 | 0.18 | 0.41 | SHGC≤0.25 | 提高>20% |
| 北向 | 立面2 | 287.09 | 2.25 | 0.19 | 0.43 | SHGC≤0.30 | 提高>20% |
| 东向 | 立面3 | 136.80 | 1.80 | 0.21 | 0.27 | SHGC≤0.35 | 提高>20% |
| 西向 | 立面4 | 36.30 | 1.80 | 0.21 | 0.15 | SHGC≤0.40 | 提高>20% |
| 综合平均 |  | 730.29 | 2.10 | 0.19 | 0.35 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-5的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗 | 提高>20% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高>20%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高>20%的要求，得10分，满足三星级要求。