I军山校区区位分析

II现场调研

III绿建

绿色建筑技术路线

一、能源结构优化

- 太阳能    光伏板

- 风能      通风塔

- 水能      水热泵

- 地热能    热泵

- 二、建筑节能减排

- 主动式，被动式技术

- 智能管控平台

- 智能检测系统

- 无人机空气质量监管系统

- 三、人员行为变革

- 活动交往空间设计

- 户外节点空间设计

- 资源回收利用

- 水资源利用

- 厨余垃圾回收

建筑节能设计

| - 被动式设计 | - 主动式设计 |
| --- | --- |
| - 自然采光优化- 建筑朝向设计（主要功能区朝南，利用南向日照）- 采光构造（中庭、高侧窗、天窗、导光板 / 管）- 遮阳系统（固定遮阳板、活动百叶，避免夏季眩光与过热） - 自然通风设计- 通风路径优化（穿堂风设计、通风井 / 烟囱效应引导）- 可调节外窗（下悬窗、推拉窗，适配不同风向）- 屋顶风帽（增强热压通风，排出室内热空气） - 隔热保温构造- 围护结构优化（真空玻璃、岩棉 / 挤塑板保温层、倒置式屋面）- 热缓冲空间（阳光房、阳台，减少室内外热交换）- 保温材料选型（低导热系数材料，如石墨聚苯板） - 建筑体型优化- 减小体型系数（采用圆形、方形平面，减少外墙散热面积）- 紧凑布局（核心筒居中，缩短管线与散热路径） - 场地自然利用- 地形适配（依山而建利用地温，减少空调负荷）- 水体调节（临近湖泊 / 人工水景，利用水体热惰性调节微气候） | - 主动式清洁能源供应- 分布式能源（屋顶 / 幕墙光伏系统、小型风力发电机）- 热泵系统（地源 / 水源 / 空气源热泵，高效获取低位热能）- 光热利用（太阳能集热器，供应生活热水） - 能源回收与高效设备- 余热回收（空调冷凝热回收、厨房排风热回收装置）- 高效机电（一级能效空调、LED 照明、变频水泵 / 风机）- 储能系统（锂电池、储热罐，平衡清洁能源供需波动） - 智能环境控制系统- 分区控制（办公 / 住宅分时分区供电、供暖）- 联动调节（BIM + 物联网，根据 CO₂浓度 / 光照度自动启停新风 / 照明）- 应急响应（设备故障自动报警、极端天气预调节） - 主动式环境优化- 空气净化（HEPA 滤网新风系统、静电除尘设备）- 精准温控（地暖分区调节、桌面空调）- 湿度控制 |

绿色校园技术路线

- 校园风环境

- 校园绿视率优化

- 校园步行系统热环境（结合低空无人机防护廊道）

- 校园活动空间设计

- IV低空

- 低空经济场景下建筑技术路线

- 无人机起降平台

- 无人机运维系统（充电，维修）

- 载人飞行器evotl起降平台

- 建筑内部货运系统（调研）

- 无人机飞行防护廊道（管道模式+防护系统）

低空经济场景下校园技术路线

- 智慧物流

- 外卖配送

- 物资配送

- 交通优化（调研）

- 1交通拥堵疏导

- 公共安全

- 1.安防检测

- 2.消防检测

- 生态治理

- 空气质量检测

- 气象信息检测