6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	2

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	3

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	5

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	5

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	
	
	102.0
	49.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	在场地出入口方面，建筑主要出入口均设置无障碍坡道，坡道宽度不小于1.20m，坡度不大于1:12，坡道两侧设置双层扶手，扶手高度分别为0.65m和0.85m，坡道起点和终点设置宽度不小于1.50m的轮椅回转平台。场地主入口与市政人行道无缝衔接，人行道设置缘石坡道，坡道下口与车行道高差不大于10mm，方便轮椅通行。
在场地内步道系统方面，场地内所有供人员通行的道路均按无障碍要求设计，主要人行步道宽度不小于1.80m，纵坡不大于1:20，路面采用防滑材料铺设，避免积水和不平整现象。步道沿线设置连续的盲道系统，引导视障人士安全通行，盲道材质与周边铺装区分明显，触感清晰。步道与车行道交叉处设置缘石坡道，坡道形式为单面坡或三面坡，坡面平整防滑，满足轮椅通行需求。

在场地内外联系方面，建筑各出入口均与场地内无障碍步道系统连通，形成完整的无障碍流线。室外无障碍通道与建筑入口无障碍坡道、电梯厅、公共走道等室内无障碍设施连贯衔接，确保轮椅使用者可从场地内任意无障碍停车位或市政人行道无障碍通行至建筑各主要功能区域。无障碍停车位设置于靠近建筑出入口的位置，地面施划明显标识，车位宽度不小于2.50m，一侧设置宽度不小于1.20m的轮椅通道，与无障碍步道直接连通。

在标识系统方面，场地内无障碍通道、无障碍出入口、无障碍停车位、无障碍卫生间等设施均设置统一规范的无障碍标识，标识牌安装位置醒目，材质耐久，确保使用者能够清晰识别。通过上述无障碍设计措施的全面落实，本项目场地内外步道及无障碍设施形成连贯、便捷、安全的无障碍通行系统，满足各类人群的使用需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明：
2规划设计/景观专业图纸.dwg

建筑专业图纸及设计说明：
2规划设计/建筑专业图纸.dwg




6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☑联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	本项目场地内公共交通站点之间的交通流线设计充分考虑了师生出行便捷性需求，结合校园整体交通规划，构建了与公共交通系统高效衔接的慢行交通网络。项目所在高校校园内部已形成完善的校园穿梭巴士系统，校园巴士线路覆盖宿舍区、教学区、食堂及校园各主要出入口，在宿舍楼周边50米范围内设有校园巴士停靠站点，校园巴士运行时段覆盖每日7:00至22:00，高峰时段发车间隔为10至15分钟，为师生的校内出行提供了便捷的公共交通服务。
在场地与外部公共交通的衔接方面，项目选址临近校园主出入口，校园主出入口处设有市政公交站点，多条公交线路途经并停靠，可通达城市主要商业区、地铁站及交通枢纽。宿舍楼至校园主出入口之间设有宽度不小于2.0米的人行步道，步道沿线设置遮雨廊道和夜间照明设施，确保全天候安全通行。步道与校园巴士线路形成接驳换乘体系，师生可在宿舍区乘坐校园巴士至校园主出入口，换乘市政公交或地铁，实现校内交通与城市公共交通的无缝衔接。步道全线采用防滑铺装，纵坡不大于1:20，满足无障碍通行要求，沿线设置清晰的方向引导标识和交通信息指示牌，方便使用者快速识别公交站点位置和线路信息。

此外，项目在场地出入口附近设置了共享单车停放区，方便师生使用共享单车接驳至公交站点，停放区容量充足，布局合理，与主要人行流线协调布置，避免流线交叉干扰。通过上述校园巴士、人行步道、共享单车等多模式交通的有效衔接，本项目场地内形成了高效便捷的公共交通接驳系统，有效解决了“最后一公里”出行问题，引导师生优先采用绿色低碳的出行方式。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图：
2规划设计/布局示意图.docx

规划设计平面图：
2规划设计/规划设计平面图.dwg




6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	27
	36
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	36
	36
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	1
	1
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车停车位设置充分遵循《广州市建设项目停车泊位配建指标规定》及校园总体规划要求，共设置机动车停车位36个，其中包含电动汽车充电停车位36个（全部预留充电设施安装条件）、无障碍停车位1个。停车位均集中设置于建筑周边地面停车场，采用露天与半遮阳相结合的形式，停车区域与建筑主要出入口保持便捷的步行联系，距离宿舍主入口不超过80米，方便居住者日常使用。
在停车方式方面，停车场采用垂直式停车与平行式停车相结合的方式，其中垂直式停车位尺寸为2.5m×5.3m，适用于标准小型车停放；无障碍停车位尺寸为3.5m×5.3m，一侧设置宽度不小于1.2m的轮椅通道，与无障碍步道直接连通，满足行动不便者的使用需求。停车场内行车道宽度不小于6.0m，转弯半径满足各类车型正常通行要求，车辆进出流畅，无视线盲区。停车场地面采用透水混凝土铺装，既满足车辆承载要求，又具有良好的透水性能，减少地表径流，同时采用防滑处理，确保雨雪天气行车安全。

在停车场管理方面，项目设置智能停车管理系统，包括车辆自动识别系统、车位引导系统及停车收费管理系统。车辆入口设置车牌识别道闸，自动识别已登记车辆并放行，外来车辆经访客系统登记后进入，有效控制非授权车辆随意进入。停车场内设置车位引导指示牌，清晰标示各功能区位置及剩余车位数量，引导车辆快速找到空余车位，减少车辆在停车场内巡游造成的交通拥堵和能源浪费。停车场出入口及主要通道设置高清监控摄像头，实现24小时全覆盖监控，保障停车安全。电动汽车充电停车位配置智能充电桩，支持刷卡、扫码等多种支付方式，充电桩接入能源管理系统，可实时监测充电负荷和能耗数据，实现充电设施的智能化管理。无障碍停车位地面施划明显标识，并设置无障碍指示标志，禁止其他车辆占用。通过上述设置与管理措施，本项目停车场实现了安全、有序、高效的运行状态。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明：
2规划设计/建筑专业图纸.dwg

电气专业图纸及设计说明：
2规划设计/电气专业图纸.dwg




6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	本项目自行车停车场所设计充分考虑宿舍建筑使用人群以学生为主的出行特点，结合校园总体交通规划，设置了规模充足、布局合理、使用便捷的自行车停放设施，积极倡导绿色低碳出行方式。
在停车场所设计方面，自行车停车区集中设置于宿舍楼首层架空层及建筑周边区域，总停车位数量约200个，满足宿舍居住人员及来访人员的自行车停放需求。停车区分为普通自行车停放区和电动自行车停放区，其中电动自行车停放区单独设置，与普通自行车分区管理，避免相互干扰。停车位采用双边排列或单边排列方式，车位宽度不小于0.6m，通道宽度不小于1.8m，满足自行车停放及取用的空间需求。停车区地面采用硬质透水铺装，平整坚实，坡度不大于1%，便于车辆停放和推行。停车区上方利用建筑架空层或设置轻质遮阳棚，提供防雨防晒功能，同时配备夜间照明设施，确保全天候使用安全。

在停车设施配置方面，自行车停车区设置固定式金属停车架，采用高低错落式或环形锁止式，既方便锁车又可有效规范停车秩序，防止车辆倾倒。电动自行车停放区配置集中充电设施，充电插座数量与电动自行车停车位匹配，充电桩具备过载保护、短路保护、漏电保护等功能，并设置智能计费系统，用户可通过刷卡或扫码方式使用。充电区域安装烟雾报警装置和干粉灭火器，确保充电安全。

在停车管理方面，自行车停车场实行分区管理，普通自行车与电动自行车分区停放，避免混放造成的通行不便。停车区域地面施划清晰的停车标线和引导标识，设置指示牌引导用户有序停放。电动自行车充电设施接入智能管理平台，管理人员可实时监测充电状态、设备运行情况和能耗数据，发现异常自动报警。项目运营管理单位制定自行车停车管理制度，定期对停车设施进行巡查维护，清理废弃车辆，确保停车场所整洁有序。通过上述设计与管理措施，本项目自行车停车场所为师生提供了安全、便捷、规范的自行车停放环境，有效引导绿色低碳出行方式。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
实际提交材料：
	建筑总平面图：
2规划设计/建筑总平面图.dwg

自行车库/棚及附属设施设计图：
2规划设计/自行车库设计图.dwg




6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	本项目建筑设备管理系统遵循《建筑设备管理系统工程技术规范》及《教育建筑电气设计规范》的相关要求，结合宿舍建筑的运行管理需求，配置了具备自动监控管理功能的建筑设备管理系统。系统基于物联网技术架构，通过各类传感器、数据采集模块和现场控制器，对建筑内的主要设备进行集中监控和分散控制，实现设备运行状态的实时监测、远程控制、自动调节与能耗管理。暖通空调系统配置了温湿度传感器和CO₂浓度传感器，新风机组与CO₂传感器联动运行，当室内CO₂浓度超过1000ppm时自动增大新风量，确保室内空气质量达标，同时风机盘管可根据室内温度自动调节运行档位，实现按需供能。照明系统采用分区控制与感应控制相结合的方式，公共走道和楼梯间设置人体感应与光照双重传感器，实现人来灯亮、人走延时关闭的节能运行模式，公共区域照明可按预设时间表自动启停。给排水系统配置了水位传感器和水压监测装置，生活水箱水位与水泵联动，低水位自动补水、高水位自动停泵，污水泵与液位传感器联动，避免积水溢出，同时在水泵房和卫生间等易漏水区域设置漏水探测器，一旦检测到漏水自动关闭进水阀门并发出报警信号。能耗监测方面，在各楼层配电箱和主要用水点设置智能电表和水表，实时采集能耗数据，系统可按日、周、月自动生成能耗报表，对异常能耗进行告警提示，为节能运行提供数据支撑。此外，系统具备故障诊断与报警功能，当设备运行参数超出设定阈值时自动发出报警信息，并记录故障类型和发生时间，便于运维人员及时处置。各子系统通过管理平台实现集中监控，管理人员可在监控中心远程查看设备运行状态、接收报警信息、下达控制指令，所有操作记录均自动保存，满足设备全生命周期管理的可追溯性要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明：
8电气设计/电气专业图纸.dwg

建筑设备自控系统相关设备的使用说明书：
8电气设计/系统使用说明书.docx


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	本项目信息网络系统依据《教育建筑电气设计规范》及《综合布线系统工程设计规范》的相关要求进行设置，采用有线网络与无线网络相结合的覆盖方式，为宿舍建筑内的日常管理、生活服务及信息交互提供稳定可靠的通信保障。综合布线系统作为信息网络的基础平台，采用六类非屏蔽双绞线作为水平布线，主干部分采用多模光纤，确保数据传输速率和带宽满足远期扩展需求，信息插座配置按照规范要求，在每间宿舍内根据居住学生数量设置相应的有线网络信息点，并在公共区域、活动室及管理用房等场所合理布设信息插座，满足办公管理和生活服务的多样化需求。无线网络系统实现宿舍楼内全覆盖，采用基于POE供电的无线接入点，吸顶式或壁挂式安装于走道、活动区及宿舍内，支持Wi-Fi 6及以上协议标准，确保多用户并发场景下的网络流畅体验，所有无线设备均与校园信息网络互联，支持统一的身份认证和漫游切换。在网络管理功能方面，系统部署了智能运维管理平台，可实时监测网络设备的运行状态、链路负载和用户接入情况，当出现故障时系统自动预警并定位故障点，运维人员可在管理平台上快速查看网络拓扑和告警信息，实现从“被动救火”到“主动预警”的转变。用户接入管理上，系统与学校统一身份认证平台对接，实现一次登录即可同时访问内网资源和互联网，并根据用户身份（学生、教职工、临时人员等）自动分配访问权限，毕业生离校或人员身份变更后权限自动调整，确保网络资源使用的安全性和合规性。此外，信息网络系统还承载了宿舍管理、门禁控制、能耗监测等智能化子系统的数据传输，为建筑设备管理系统提供统一的网络通道，实现多系统融合与数据共享。​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
实际提交材料：
	智能化设计图纸及设计说明：
8电气设计/智能化设计图纸.dwg




6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目在生活便利方面严格遵循《无障碍设计规范》GB 50763、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378等相关强制性标准的规定，从交通出行、公共服务、标识系统、物业管理等多个层面落实生活便利性要求。
在交通出行便利性方面，建筑场地出入口与校园主干道便捷连通，场地内设置机动车停车位36个，其中无障碍停车位1个、电动汽车充电停车位36个，满足不同使用需求。自行车停车区设置于建筑首层架空层，停车位约200个，并配置电动自行车充电设施，方便师生绿色出行。场地内人行步道系统完善，主要步道宽度不小于1.8m，纵坡不大于1:20，与建筑出入口、无障碍坡道、公交站点形成连贯的无障碍流线。校园巴士站点位于宿舍楼周边50米范围内，与市政公交站点形成有效接驳，为居住者提供便捷的公共交通服务。

在公共服务便利性方面，建筑首层设置公共服务用房，包括值班室、会客区、公共洗衣房、自助厨房、活动室等功能空间，满足学生日常生活的多元化需求。快递服务点设置于建筑出入口附近，方便快递收发。各楼层公共区域设置直饮水设备，提供24小时安全便捷的饮用水服务。场地内绿化景观与休闲设施相结合，设置休憩座椅、健身器材等，为居住者提供日常休闲交流空间。

在标识系统方面，场地出入口、建筑入口、电梯厅、楼梯间、公共卫生间、无障碍设施、停车场所等关键位置均设置清晰、连续、规范的导向标识和警示标识。标识牌采用耐久性材料制作，字体大小、色彩对比度符合规范要求，无障碍标识符合国际通用标准，确保各类人群能够准确识别。

在物业管理与信息服务方面，项目设置智能化物业管理系统，包括门禁管理、访客管理、报修服务、费用缴纳等功能，居住者可通过手机APP或自助终端便捷办理各项事务。公共区域设置信息发布屏，及时发布通知公告、活动信息、天气预报等内容。建筑设备管理系统对供水、供电、照明、电梯等设备进行集中监控和自动控制，确保设备运行稳定可靠。通过上述措施的全面落实，本项目在生活便利方面符合现行强制性工程建设规范及绿色建筑评价标准的要求，为居住者提供了便捷、高效、舒适的生活环境。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明：
2规划设计/设计说明.docx




6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	2

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	0

	合计
	8
	2

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	华工大站
	340m
	405路公交车
	☑已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	本项目场地内交通组织以“人车分流、慢行优先、便捷换乘”为原则，结合校园整体路网布局，构建了与公共交通站点高效衔接的立体化交通流线体系。
在场地内部交通组织方面，宿舍楼周边设置了环形机动车道，道路宽度满足消防及通行要求，并与校园主干道顺畅连通。机动车停车位集中布置于建筑周边地面停车场，与主要人行出入口保持安全距离，避免人车流线交叉干扰。场地内人行步道系统独立成网，主要步道宽度不小于1.8m，纵坡不大于1:20，采用防滑铺装，沿线设置连续的盲道系统，确保行人通行安全便捷。自行车停放区设置于首层架空层，与建筑出入口紧密衔接，方便师生存取车辆。

在场地与公共交通站点的交通流线组织方面，宿舍楼至“华工大”公交站（距场地出入口约340m）之间形成了“步行+校园巴士+共享单车”的多模式换乘体系。主要流线为步行流线：从宿舍楼出发，沿校园人行步道向西步行约5分钟即可到达“华工大”公交站，沿途设置遮雨廊道和夜间照明设施，确保全天候安全通行。

通过上述场地内交通组织与公交接驳流线的系统化设计，本项目实现了宿舍区域与公共交通站点的无缝衔接，为师生提供了安全、便捷、高效的绿色出行环境。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；

3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；

4）公共交通站点的影像资料。

实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图：
2规划设计/布局示意图.docx

规划设计平面图：
2规划设计/规划设计平面图.dwg


6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	0

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	3

	合计
	8
	3

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☐是 ☑否，是否设有安全抓杆或扶手：☐是 ☑否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	在室外公共区域方面，场地出入口设置无障碍坡道，坡度不大于1:12，宽度不小于1.2m，坡道两侧设置双层扶手（高度0.65m和0.85m），满足轮椅使用者和行动不便者的通行需求。场地内人行步道全线无障碍，路面平整防滑，宽度不小于1.8m，纵坡不大于1:20，与车行道交叉处设置缘石坡道，坡面平整无高差。主要活动场地如西区运动场、西湖滨水绿地等，设置缓坡通道与主园路连通，方便轮椅和婴儿车通行。场地内设置休憩座椅，座椅高度0.45m，靠背角度舒适，部分座椅旁预留轮椅停放空间，满足老年人休息需求。公共活动场地地面采用防滑铺装，摩擦系数不小于0.6，保障儿童和老年人行走安全。场地内照明系统照度充足，灯具高度和间距合理，消除照明死角，满足夜间活动安全需求。
在室内公共区域方面，建筑主入口设置无障碍坡道及雨棚，入口平台地面防滑、无高差。门厅、走廊、电梯厅等公共通道净宽不小于1.8m，满足轮椅回转和两辆轮椅交会需求。公共走廊两侧设置扶手，高度0.85m，转角处设置圆弧过渡，避免尖锐棱角。电梯厅设置无障碍电梯，电梯轿厢尺寸满足轮椅进入要求，电梯按钮设置盲文标识，轿厢内设置语音播报系统和扶手。公共卫生间设置无障碍厕位，厕位宽度不小于1.0m，设置安全抓杆，洗手台高度0.8m，下方留空便于轮椅使用者靠近。公共活动室、自助厨房等公共空间入口采用无门槛设计，室内通道宽敞，家具边角采用圆角处理，避免磕碰伤害。公共走廊、楼梯间等区域设置连续扶手，扶手截面易于抓握，末端设置盲文提示。地面材料选用防滑、耐磨、易清洁的材质，卫生间、厨房等潮湿区域地面防滑等级达到A级。

在标识与引导方面，室内外公共区域设置清晰、连续的无障碍引导标识，标识牌采用大字体、高对比度色彩，关键节点设置盲文标识和语音提示系统。无障碍电梯、无障碍卫生间、无障碍坡道等设施位置通过标识系统明确引导。通过上述全龄化设计措施的系统化实施，本项目室内外公共区域实现了安全、便捷、通用的无障碍环境，满足全龄人群的使用需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明：
3建筑设计/装修设计图纸.dwg

建筑专业图纸与设计说明：
3建筑设计/建筑专业图纸.dwg




6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☑ 
居住建筑
	☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☑场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☑场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☑场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☑场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	 5

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☐ 
公共建筑
	☐建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☐建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☐电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☐周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☐场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	 

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☑教育
	华南理工大学（五山校区）
	0（位于校内）
	是

	☑医疗卫生
	华南理工大学校医院
	约800
	是

	☑文化体育
	西区运动场、西区体育馆、图书馆、清清文理楼、海丽文体中心
	200-800
	是

	☑商业服务
	西区生活超市、西区食堂、中区食堂、南区综合楼超市
	200-600
	是

	☑金融邮电
	中国银行ATM（西区食堂）、邮政代办点
	约300
	是

	☑社区服务
	西区活动室、社区服务中心
	约200
	是

	☑市政公用
	五山地铁站、华工大公交站、校园巴士站
	340-800
	是

	☑行政管理
	学生工作办公室、社区管理办公室
	约150
	是


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	3处（清清文理楼、励吾科技楼、逸夫人文馆）
	学术交流、学生活动、校园典礼
	校内师生

	展览设施
	2处（逸夫人文馆展厅、图书馆展览厅）
	文化展览、艺术展示、成果展示

	校内师生

	健身设施
	5处（西区体育馆、西区运动场、游泳场、网球场、篮球场）
	体育锻炼、健身活动、运动训练
	校内师生

	餐饮服务设施
	3处（西区食堂、中区食堂、南区食堂）
	日常就餐、师生聚餐、休闲交流

	校内师生

	交往空间
	多处（西湖畔、金银岛、湖中亭、庭院广场）
	休憩交流、社团活动、户外学习

	校内师生

	休息空间
	多处（图书馆阅览区、食堂非就餐区、教学楼公共区）
	学习休憩、静坐阅读、课间休息
	校内师生


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	本项目按照学校统一管理规定向周边居民开放。向周边居民免费开放的室外活动场地主要包括以下几类：西区运动场作为主要的大型室外运动场地，设有标准田径跑道和足球场，可满足跑步、健走、足球等运动需求；西区篮球场、网球场、排球场等球类运动场地为学生和周边居民提供多样化的体育活动空间；西湖滨水绿地区域沿西湖岸线设置，配备休闲步道、观景平台和休憩座椅，适宜散步、慢跑、休闲观景；金银岛绿地作为校园内的集中绿地，绿树成荫、环境清幽，是周边居民休闲漫步、晨练健身的理想场所；南门广场和励吾科技楼广场等公共广场空间，可用于广场舞、太极拳、晨练等群众性健身活动。
开放对象为周边社区居民，包括五山社区居民、华工社区住户及其他周边居住区的市民。在具体实施办法方面，学校实行预约入校制度，周边居民可在周末及法定节假日通过“华南理工大学”官方微信公众号或“华工安全”小程序进行预约，凭预约凭证和有效身份证件从指定校门（如南门、东门等）核验入校。开放时间为周末及法定节假日9:00至18:00，其中运动场地根据不同季节和天气情况适当调整。部分室外活动场地在特定时段向本校学生优先开放，校外人员需避开学生体育课教学时间。场地使用遵循“文明使用、爱护设施、安全第一”的原则，学校在场地周边设置明显的使用须知和引导标识，并安排安保人员进行巡查管理，确保开放活动有序进行。通过上述开放措施，有效实现了高校体育设施与社区共享，促进了校园文化与社区生活的融合。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
实际提交材料：
	公共服务设施布局图及位置标识图：
2规划设计/公共服务设施布局图及位置标识图.docx

建筑总平面图：
2规划设计/建筑总平面图.dwg




6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	3

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	2

	合计
	5
	5

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☑是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☑是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	西区运动场（含400米跑道、足球场、篮球场等）
	约 200
	☑已建 ☐规划

	西湖滨水绿地（含西湖、金银岛、湖中亭）
	约 300
	☑已建 ☐规划

	东区运动场（含田径场、攀岩设施）
	约 800
	☑已建 ☐规划

	中区篮球场/网球场
	约 500
	☑已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
实际提交材料：
	场地周边公共设施局部图或规划图、步行路线图：
2规划设计/场地周边公共设施局部图.docx

建筑总平面图：
2规划设计/建筑总平面图.dwg




6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	 0

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	 0

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 3

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	 2

	合计
	10
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☑室内健身场地，其规模为：650 m2，占地上建筑面积的比例为：7.26 %
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 本项目宿舍楼首层充分利用架空层空间，设置了面向全体居住者免费开放的室内健身空间，真正实现了“下楼即健身”的便捷体验。该健身空间位于宿舍楼一层架空层，面积约650平方米，与建筑主出入口便捷连通，无需穿越室外场地即可到达，极大方便了居住者的日常使用。
在空间布局方面，健身空间参照现代高校宿舍楼首层健身区域的成功经验，划分为多个功能区域以满足不同锻炼需求。有氧训练区配置跑步机、椭圆机、动感单车等设备，满足心肺功能训练需求；力量训练区设有哑铃、杠铃等自由力量器械及综合训练器；放松拉伸区配备瑜伽垫、弹力带等设施，供锻炼前后热身及放松使用。健身空间地面采用专业运动地胶，墙面设置安全防撞设施，照明充足，并配置新风系统保证空气流通。

在设施配置方面，健身器材选用专业品牌，种类丰富、功能齐全，能够满足师生多样化的健身塑形和日常锻炼需求。健身空间采用预约制管理模式，居住者可通过线上平台提前预约使用时段，保障场地使用秩序和安全。空间开放时间为每日6:00至22:00，覆盖晨练和晚间锻炼黄金时段。健身空间面向宿舍楼内全体居住者免费开放，不收取任何费用，体现了服务育人和健康生活的理念。

在管理运维方面，场地实行学生志愿者与物业管理人员相结合的管理模式，安排专人负责器械维护、卫生保洁和使用引导。使用者需遵守场地管理规定，爱护健身器材，文明锻炼，使用后及时归位器械。同时，场地内张贴醒目的器械使用说明和安全警示标识，部分复杂器械可扫码观看操作视频，确保锻炼安全。

通过首层健身空间的设置，本项目将专业健身设施引入宿舍楼内，有效解决了师生“健身最后一公里”的问题。根据同类项目运营经验，此类首层健身空间日均使用人次可达200人以上，成为宿舍楼内最具活力的公共空间之一。居住者从宿舍步行至健身空间仅需1-2分钟，极大降低了运动参与的时间成本，有效提升了居住者的身体素质和健康水平。


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：靠近主入口处，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为：15 m
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明：
2规划设计/电气专业图纸.dwg

景观专业图纸及设计说明：
2规划设计/景观专业图纸.dwg

建筑专业图纸及设计说明：
2规划设计/建筑专业图纸.dwg




6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	 8

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☑特殊用电 ☑其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	本项目依据《建筑设备管理系统工程技术规范》及《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则》的要求，设置分类、分级用能自动远传计量系统及能源管理系统，对建筑内各类能耗进行实时监测、数据分析与精细化管理。计量系统采用分层分布式架构，在低压配电系统各关键回路设置智能电能表，按照空调冷热源、输配系统、照明插座、动力、特殊用电及其他等六类能耗分项独立计量。具体计量点设置上，空调冷热源回路在制冷机组主供电回路及冷热源系统附泵回路分别设置计量表计，输配系统回路在空调末端及新风机组供电回路设置计量表计，照明插座回路在各楼层照明配电箱及公共区域照明主回路设置计量表计，动力回路在电梯、水泵、通风机等设备供电回路分别设置计量表计，特殊用电回路根据项目实际设置独立的计量表计。所有智能电能表均采用RS485通讯接口，通过Modbus总线组网，经数据采集器将数据上传至能源管理系统平台，系统支持定时自动远程抄表，数据采集频率可根据管理需求灵活配置。能源管理系统具备能耗监测、数据分析及管理三大核心功能。在能耗监测方面，系统可实时采集并展示各分项回路的用电数据，以可视化仪表盘、趋势曲线等形式直观呈现能耗动态。在数据分析方面，系统内置统计分析模块，可自动生成日、周、月、年等不同时间维度的能耗报表，支持环比、同比分析，并可对分项能耗进行分类统计和排序，帮助管理人员快速识别高耗能环节。在管理功能方面，系统具备能耗预警与告警机制，当设备运行参数或能耗数据超出设定阈值时自动发出报警信息，并记录故障类型和发生时间；系统还支持能耗定额管理，可与预设的能耗约束值进行比对，为节能考核提供数据支撑。所有能耗数据均存储在系统数据库中，支持历史数据查询与导出，便于进行设备能效评估和节能改造效果验证，满足绿色建筑对能源管理可追溯、可考核的要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
实际提交材料：
	能源系统原理图：
8电气设计/能源系统原理图.docx

电气专业图纸及设计说明：
8电气设计/电气专业图纸.dwg

能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录：
8电气设计/能源管理系统说明报告.docx




6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	5
	 5


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：10分钟 
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	本项目室内空气质量监控系统在宿舍居住单元、公共活动室、书房等主要功能房间内布设空气质量监测终端，实现对室内空气品质的实时监测与智能调控。系统监测参数涵盖PM10、PM2.5、CO2、TVOC、温度及湿度，全面反映室内空气品质状况，各监测终端采用高精度传感器，通过无线通信方式将数据实时上传至管理平台。
在系统功能方面，监控系统具备连续测量、显示、记录、数据传输及超标报警等完整功能。系统每10分钟自动采集一次各项污染物浓度数据，监测数据实时显示于管理平台界面，并支持历史数据查询、趋势曲线展示、日报月报导出等功能。当任一监测参数超出设定阈值时（如CO2浓度超过1000ppm、PM2.5超过35μg/m³、TVOC超过0.5mg/m³），系统自动触发超标报警，通过平台弹窗、手机推送等方式及时通知管理人员。

在控制策略方面，系统采用阈值联动与人工干预相结合的方式。当监测到CO2浓度超标时，系统自动联动新风系统或分体空调的通风模式，增大新风量，直至CO2浓度下降至标准范围内；当PM2.5或PM10浓度超标时，系统联动空气净化设备或新风系统进行过滤处理，有效降低颗粒物浓度。管理人员也可通过平台远程查看各监测点位实时数据，并根据实际情况手动调整新风机组运行参数，实现室内空气品质的动态调节。系统自动记录所有联动控制操作及报警事件，形成完整的运行日志，为室内环境管理提供数据支撑。通过上述监控系统与控制策略的综合应用，本项目实现了室内空气品质的实时监测、超标预警与智能调节，有效保障了居住者的健康舒适。 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明：
5暖通设计/电气专业图纸.dwg

相关产品型式检验报告：
5暖通设计/相关产品型式检验报告.docx




6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	 3

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	 2

	合计
	7
	 7


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	WM-01
	生活用水总表
	地下室水泵房市政引入管

	WM-02
	宿舍楼生活用水
	地下室生活给水主干管

	WM-03
	绿化及景观用水
	室外绿化给水主干管

	WM-04
	中水回用
	地下室中水供水主干管


是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为 2.8  %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	本项目在用水管理方面，建立了完善的用水分项计量、管网漏损监测及水质在线监测系统，实现对建筑用水全过程的精细化管控。在用水分项计量方面，项目按使用用途和付费管理单元分别设置用水计量表，共计设置6块远传水表，涵盖生活用水总表、宿舍楼生活用水、厨房及餐厅用水、公共卫生间用水、绿化及景观用水及中水回用等用途。所有水表均采用远传智能水表，具备数据自动采集、实时上传功能，通过数据采集器将用水数据接入建筑设备管理系统平台。系统可对各分类用水量进行实时记录、统计和分析，自动生成日报、月报、年报等用水报表，支持按区域、按用途进行横向对比和趋势分析，帮助管理人员清晰掌握建筑各类用水情况及用水规律，为节水管理和用水定额考核提供数据支撑。在管网漏损监测方面，系统通过远传计量平台对各计量点流量数据进行实时监测，重点分析夜间最小流量时段（凌晨0时至5时）的用水数据，当监测到该时段连续出现非正常流量时，系统自动判断管网存在异常渗漏，并在管理平台发出报警信号，提示运维人员及时排查漏点并进行整改。经系统运行监测分析，本项目管道漏损率稳定控制在2.8%以内，远低于规范要求的5%限值，有效避免了因管网渗漏造成的水资源浪费。在水质在线监测方面，本项目在生活饮用水水箱出水口及中水供水主干管处分别设置水质在线监测装置，实时监测余氯、浊度、pH值、温度等关键水质指标，监测数据通过远传模块自动上传至管理平台。平台支持实时数据显示、历史数据查询、趋势曲线展示及异常报警功能，当水质指标超出设定阈值时，系统自动发出报警信息，便于管理人员第一时间采取措施。管理人员可随时通过平台查看实时水质状况和历史记录，实现对供水水质的全过程监控。该系统的应用确保了生活饮用水水质始终符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求，同时保障了非传统水源的安全使用。总体而言，用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统的设置，使本项目实现了用水精细化管理、漏损及时预警和水质全程监控的综合目标，有效提升了水资源利用效率和用水安全保障水平。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明：
6给排水设计/给排水专业图纸.dwg

远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告：
6给排水设计/检验报告.docx




6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	 3 

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	3

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	本地控制 + 手机APP控制 
	 物联网技术、无线通信技术
	☑是 ☐否

	照明控制
	本地控制 + 感应控制 + 手机APP控制 
	人体红外感应、光照传感器、无线通信技术 
	☑是 ☐否

	安全警报
	本地声光报警 + 手机APP推送 + 平台集中报警 
	烟感探测器、漏水探测器、门磁传感器、无线通信技术 
	☑是 ☐否

	环境监测
	本地显示 + 手机APP查看 + 平台集中监测 
	温湿度传感器、CO₂传感器、PM2.5传感器、无线通信技术 
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	本地自动控制 + 平台远程控制 
	 现场控制器、数据采集器、物联网通信技术
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	手机APP服务 + 自助终端 + 平台管理 
	移动互联网技术、云平台技术、智能终端设备 
	☑是 ☐否

	其他
	 
	 
	☑是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	本项目智能化服务系统以物联网技术为核心，构建了涵盖本地控制、感应控制、手机APP远程控制及平台集中管理在内的多层次控制体系，各子系统依据使用场景和功能需求制定差异化的控制策略，实现舒适、便捷、安全与节能的统一。在家电控制方面，系统对宿舍内的空调、热水器等设备实施本地面板控制与手机APP远程控制相结合的策略，居住者可通过手机端提前开启空调或热水器，实现人到温适、即时可用的使用体验，管理人员可根据宿舍作息时间统一设定空调运行时段，避免长时间无人运行时造成的能源浪费。照明控制采用分区分类策略，宿舍房间内照明由居住者通过本地面板独立控制，满足个性化使用需求，公共走道和楼梯间则采用人体红外感应与光照度双重传感联动控制，系统实时监测人员移动和环境光照情况，当有人经过且环境照度低于设定阈值时自动点亮灯具，人员离开后延时自动关闭，实现按需照明。安全警报系统采用多源感知与分级响应的控制策略，烟感探测器、漏水探测器、门磁传感器等设备24小时实时监测，当检测到火警信号时，系统立即触发现场声光报警并同步向管理平台及相关人员手机推送报警信息，同时自动联动切断非消防电源和开启疏散指示，确保应急响应及时有效；漏水探测器检测到漏水时，系统自动关闭进水阀门并发出报警，避免水损扩大。环境监测系统采用实时采集与联动调控的策略，宿舍内及公共活动区设置的温湿度传感器、CO₂传感器和PM2.5传感器持续监测环境质量数据，数据通过无线通信上传至平台，当CO₂浓度超过1000ppm时，系统自动联动新风机组增大新风量，确保室内空气质量达标，居住者也可通过手机APP随时查看本房间环境状况，自主调节通风和空调设置。建筑设备控制方面，暖通空调系统依据室内温度传感器与室外气温监测数据自动调节风机盘管运行档位和新风机组运行频率，实现按需供能；给排水系统通过水位传感器与水泵联动，生活水箱低水位自动补水、高水位自动停泵，污水池高水位自动启动排水泵，避免积水问题。公共生活服务系统依托手机APP服务平台，实现报修申请、访客预约、公共空间预订、通知公告等功能，所有服务请求均通过平台统一派单处理，报修流程可全程追踪，确保服务响应及时高效。各子系统数据在管理平台汇聚，管理人员可在监控中心集中查看设备运行状态、环境参数和报警信息，并可根据季节变化、作息时间等因素远程调整设备运行参数和控制策略，系统自动记录所有操作日志和设备运行数据，为优化控制策略和节能运行提供数据支撑，实现智能化服务系统的闭环管理和持续优化。 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	智能化设计图纸及设计说明：
8电气设计/智能化设计图纸.dwg

智能化服务平台与智慧城市（城区、社区）的对接情况说明：
8电气设计/智能化服务平台说明.docx




