
建筑碳排放分析专篇
一、计算依据
1.1  计算依据
项目施工图纸及其他资料
项目工程概算清单等
1.2  规范标准
1  《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
2  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
3  《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
4  《电梯技术条件标准》GB/T 10058-2009
5  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
6  《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）
注：设计和施工过程中，当依据的规范、标准修订或有新的版本时，应按新版规范、标准对相关内容进行复核后采用。
二、项目基本信息
2.1  项目概况
1、项目名称：
2、总建筑面积：6872.65 ㎡
3、建筑层数：地上层：3，地下层：0。
4、建筑高度：10.00 m
5、建筑寿命：50 年
2.2 该工程项目建筑类型为：居住建筑 
2.3 项目所在地：北京-北京
三、建筑碳排放计算:
3.1 建材生产阶段：本项目建材生产阶段碳排放量为0.000t CO2e。
3.2 建材运输阶段：本项目建材运输阶段碳排放量为0.000t CO2e。
3.3 建筑建造阶段：本项目建筑建造阶段碳排放量为34.295t CO2e。
3.4 建筑运行阶段：
表1  建筑运行阶段总能耗统计
	电力能源
	所属类别
	耗电(kWh/㎡) 
	碳排放因子（kgCO2/kWh）
	碳排放量(tCO2)

	电力
	供冷
	791.922
	0.5366
	2920.500

	
	供暖
	247.189
	0.5366
	911.599

	
	空调风机
	59.350
	0.5366
	218.875

	
	照明
	498.951
	0.5366
	1840.063

	
	插座设备
	-
	
	-


	
	其他
	0.000
	0.5366
	0.000

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	烟煤II 
	供暖:：热源锅炉
	8785.610
	89
	19345.885

	燃气
	供暖:：壁挂炉
	0.000
	55.54
	0.000

	其他能源
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生能源
	所属类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源
	光伏
	1272.107
	0.5366
	4691.357

	
	风力
	0.872
	
	3.216

	碳汇减碳量
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	20542.347


3.5 建筑拆除阶段：本项目建筑拆除阶段碳排放量为34.295t CO2e。
四、结论
本项目全生命周期碳排放总量计算结果如下：
表2  碳排放量计算结果汇总
	
	阶段
	碳排放量(tCO2e)
	单位面积碳排放量（tCO2e/m²）
	比例（%）

	1
	建材生产阶段
	0.000
	0.000
	0.000

	2
	建材运输阶段
	0.000
	0.000
	0.000

	3
	建筑建造阶段
	34.295
	0.005
	0.166

	4
	建筑运行阶段
	20542.347
	2.989
	99.667

	5
	建筑拆除阶段
	34.295
	0.005
	0.166

	合计
	20610.937
	2.999
	100.000


本项目全生命周期碳排放总量为20610.937t CO2e，全生命周期单位面积碳排放量为2.999t CO2e/㎡。
年均单位面积碳排放量为0.060t CO2e/(㎡·a)，折算为60.000kg CO2/ (㎡·a)。
1

